附件1：

三格化粪池式改厕标准要求

一、主要结构：由便池蹲位（或坐便器）、进粪管、排臭管、过粪管、贮粪池、出水管和预制盖板组成。

二、主要原理：由三个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依此流至第三池。第一池主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣。第二池主要起进一步发酵、沉淀作用，使虫卵下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到无害化处理。第三池主要起储存粪液的作用，储存的粪液基本上已经不含寄生虫卵和病原徽生物，达到了“四无”要求，供农田直接施肥。

三、主要技术标准：

1、三格化粪池选址必须远离供水设施，方便农民使用，一般设计在屋外。厕屋要独立，有门、有墙、有顶、有照明，厕内干净整洁，通风良好，内墙培壁平整光滑，做到无蝇、无蛆、无便迹和基本无臭。

2、建造材料和产品应坚固耐用，便器应选择有利于卫生清洁与环境保护的陶瓷制品，冲水系统应选择节水型高压水冲装置，每人每天冲水水量不大于3－4升。

3、厕所化粪池有效容积应保证粪便在第一池贮存20天以上，第二池贮存10天以上，第三池贮存30天以上。建造类型可根据地形情况，设置为“目”字形、“品”字形、“丁”字形和圆形。

4、户厕化粪池总容积不得小于2立方米，有效深度应不少于1.2米，第一、二、三池的容积比例为2：1：3。化粪池建造采用砖砌，砖砌厚度不少于12厘米，池内壁应用水泥砂浆抹光，抹光厚度应不小于2厘米，各池内测必须经过防渗处理，达到密实、光滑。

5、进粪管、过粪管应选择内壁光滑、防腐耐磨、内经不小于11厘米的管型材料。进粪管直接与室内便器连接，出口应设置在化粪池第一池有效内壁高度的1/2处。过粪管应安装在第一、二、三池的两堵隔墙上，与隔墙水平面呈45-60°夹角或倒L形,并用水泥砂奖固定。其中：第一根过粪管下端应设置在第一池与第二池隔墙内壁有效高度的下1/3处，上端应距第二池池顶15厘米；第二根过粪管下端位置在第二池与第三池隔墙内壁有效高度的下1/2处，上端应距第三池顶15厘米。

6、排臭管应选择内壁光滑、防腐耐磨、内经不小于11厘米的管型材料。垂直安装在厕屋外第一池化粪池盖板上，下端与第一池直接相通，上端应高出厕屋50厘米，并安装防雨设施。

7、化粪池应高于周围地面5厘米，防止雨水流入。盖板规格应与地下各池尺寸保持一致，厚度不小于50毫米，材质选用钢筋混凝土预制，分别用水泥砂浆与地下各池进行密封，保证池内粪便充分发酵。

8、化粪池第一池和第三池盖板必须预留出粪口，便于清渣和疏通过粪管，预制出粪口盖板，规格大小要适宜，安装口盖必须严实，预制出粪口盖，上沿要高出地面100毫米，便于出粪、清渣的开启。

9、三格化粪池建成后应经渗漏检验（即加满水观察24小时，其水位下降，以不超过10毫米为合格）。在投入使用后，必须对无害化处理效果进行监督检测，按照《粪便无害化卫生标准》，每年由当地疾病预防控制机构对储存粪液的血吸虫卵、沙门氏菌、粪大肠菌和蛔虫卵等四项指标进行检测，并完善相关监测资料。

附件2：

农村改厕工程建设月进度报表

人民政府（章）                                 2011年       月      日

| 县（区） | 计划任务数量（座） |  | 已建成数量（座） |  | 完成率% |  | 合格数量（座） |  | 合格率% |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三格 | 水冲 | 三格 | 水冲 | 三格 | 水冲 | 三格 | 水冲 | 三格 | 水冲 |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

农村改厕项目统计表

市        县         镇         村

| 编号 | 户主名 | 性别 | 身份证号码 | 改厕类型 | 建成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

农户改厕登记表

正面

农户改厕登记表 编号 县（区） 镇 村 组 户主姓名 身份证号码 改厕类型： 建成时间： 年 月 日 村委会填卡人 （章） 改厕户主 （手印） 填卡时间 年 月 日

背面

填卡要求 1、此卡由村委会组织统一填写，以村（行政村）为单位，按照改厕门牌编号，改厕户签字，村委会盖章，不得漏填虚填。 2、填写字迹工整、清晰。 3、此卡一式两份，分别由镇和县（区）农村改厕项目执行单位收集存档。 平利县2011年重大公共卫生农村改水改厕项目办制

附件5：

镇施工人员培训发证登记表

市        县         镇

| 姓名 | 性别 | 培训时间 | 发证编号 |
| --- | --- | --- | --- |