平环函〔2022〕5号

安康市生态环境局平利分局

关于年产10万吨水泥配料用板岩开采项目

环境影响报告表的批复

平利县三里垭石灰石矿：

你公司报来的《关于申请年产10万吨水泥配料用板岩开采项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

平利县三里垭石灰石矿年产10万吨水泥配料用板岩开采项目位于平利县城关镇牛王沟村，2020年9月取得安康市自然资源局、安康市行政审批服务局颁发的采矿许可证（证号：C6109262010127120106218）,有效期为2020年10月24日至2023年10月24日。根据《陕西省平利县三里垭水泥配料用板岩矿开发利用方案》，矿区有两条水泥配料用板岩矿体K1、K2，本次开采对象为K1矿体。该项目矿区面积2.6043km2,开采方式为露天开采，开采规模10万吨/年，开采年限为6.3年。本项目拟新建加工生产线1条，加工车间设在城关镇牛王沟村，设计年产板岩矿（0.3cm﹤水泥用料﹤13cm）10万吨（粗、细料占比为8:2），其中60～70%外售给水泥厂,剩余外售给社会用于乡村建设铺路石料。项目总投资460万元，其中环保投资88.3万元，占总投资的19%。

经审查，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表要求对开采区采取湿法作业，在作业区旁、装卸点设置雾炮机进行喷雾降尘；对加工区建设封闭车间，在破碎、筛分工段安装布袋除尘器+15米排气筒，对输送皮带进行全封闭处理，并设置喷雾降尘装置；对矿山道路进行硬化，并配清扫洒水车定时洒水，确保大气污染物达标排放。

（二）加强厂区废水收集处置工作，生产废水废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。生活污水收集后定期清掏用作农家肥。

（三）采用基础减振、厂房隔声等措施，同时加强管理，确保厂界噪声达到控制标准。

（四）生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运处置；项目生产过程中产生的废石用于外销，产生的除尘灰与产品一同外售处置，产生的废机油收集后暂存危废暂存间，交由有资质单位处理。

（五）做好生态恢复治理工作，对露天采场及工业场地周边根据地形条件栽植绿化树木，服务期满后严格按照复垦方案，对各个设施进行场地平整、恢复植被，确保区域内绿地数量和景观可逐渐恢复到开采前的水平。

（六）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2022年2月24日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队