平环函〔2022〕33号

安康市生态环境局平利分局

关于重晶石粉加工和重晶石弃渣综合利用项目

环境影响报告表的批复

平利县盛掘工贸有限公司：

你公司报来的《关于申请重晶石粉加工和重晶石弃渣综合利用项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

重晶石粉加工和重晶石弃渣综合利用项目位于平利县洛河镇水坪村一组水利沟口，占地面积2742.26m2，拟新建重晶石废渣加工生产线2条，年产重晶石精矿（粒径10～20mm）3万t/a、砂石料（粒径10～20mm）173万t/a。项目计划总投资2000万元，其中环保投资42万元，占总投资的2.1%。

经审查，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表要求设置封闭式生产厂房，在破碎、筛分工序采用“集气罩+布袋除尘器”处理后经15m排气筒排放；将成品堆场设置于封闭厂房内，对堆存及铲装工序设置喷雾降尘装置，原料堆场采用苫布遮盖；进出厂道路硬化处理，定期清扫、洒水，确保大气污染物达标排放。

（二）加强厂区废水收集处置工作，生产废水经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。生活污水经旱厕池收集后，定期清掏，不外排。

（三）采用基础减振、厂房隔声等措施，同时加强管理，确保厂界噪声达到控制标准。

（四）生活垃圾分类收集后，由环卫部门定期清运处置；项目生产过程中产生的粉尘及废石选洗产生的底泥作为砂石产品回用于生产，产生的废机油收集后暂存危废暂存间，交由有资质单位处理。

（五）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2022年5月7日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队