平环函〔2022〕43号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县遇仙沟石英矿开采项目环境影响

报告表的批复

安康市康鑫矿业有限公司：

你公司报来的《关于申请平利县遇仙沟开采项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

平利县遇仙沟石英矿开采项目位于平利县长安镇双阳村遇仙沟， 2011年取得平利县遇仙沟石英石矿采矿权，2017年取得《平利县遇仙沟石英矿矿产资源开发利用方案审查意见》。该项目矿区面积2.51km2,开采对象为K1矿体，采用地下开采方式，开采深度为900～500米标高，设计年产石英矿石5万吨，原矿石直接出售，不涉及矿石加工。项目计划总投资945万元，其中环保投资104万元，占总投资的11%。

经审查，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表要求在凿岩钻孔、爆破前后、落矿装卸工序安装喷雾洒水装置，采取湿法作业，减少废气排放；对矿石运输道路及转运场地面进行硬化，配置洒水设备，定时进行洒水；设置堆渣场，并对渣场进行遮盖，设置挡墙，确保大气污染物达标排放。

（二）加强矿区废水收集处置工作，在巷道内修水沟，井下渗水和生产废水通过巷道内水沟自留排出地表，经三级沉淀池沉淀后回用于凿岩及爆破洒水抑尘，多余部分用于矿区场地洒水抑尘，不外排。生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于农肥。

（三）采用基础减振、定期维护等措施，同时加强管理，确保厂界噪声达到控制标准。

（四）产生的生活垃圾分类收集后，运送至指定垃圾堆存点；

项目生产过程中产生的废石部分外售至石料厂，部分用于矿山道路铺设或清运至堆渣场堆放；产生的废机油收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理。

（五）做好生态恢复治理工作，采用边开采边恢复边治理的工作措施，对矿山开采造成的生态破坏进行有效补偿。服务期满后，严格按照复垦方案，平整场地、恢复植被，确保矿区内的生态环境逐渐恢复到开采前的水平。

（六）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2022年6月27日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队