平环函〔2022〕64号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县欣辉商砼建设项目环境影响报告表的批复

平利忠悦欣辉建材有限公司：

你公司报来的《关于申请平利县欣辉商砼建设项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

平利县欣辉商砼建设项目位于平利县老县镇木瓜沟村一组，拟新建2条混凝土生产线，设两套搅拌设备及5座筒仓，其中3座水泥筒仓，2座粉煤灰筒仓，占地面积12500m2。年产商品混凝土5万立方米外售，主要规格为C20、C25、C30。项目计划总投资4180万元，其中环保投资100万元，占总投资的2.39%。

经审查，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表要求设置全封闭生产车间，将水泥筒仓和粉煤灰筒仓置于全封闭拌合楼内，在筒仓仓顶及搅拌工序设置布袋除尘器，在原料装卸点、进料斗处设置喷淋装置；对粉状物料采用密闭螺旋输送装置、砂石骨料采用皮带输送装置；厂区地面硬化，定期清扫、洒水；进出口车辆设置冲装置，确保大气污染物达标排放。

（二）加强厂区废水收集处置工作，生产废水经三级沉淀池处理后回用于生产，生活污水经化粪池收集后，定期清掏用作农肥，不外排。

（三）采用基础减振、厂房隔声等措施，同时加强管理，确保厂界噪声达到控制标准。

（四）生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运；项目生产过程中产生的粉尘、废砼和沉淀池产生的沉渣，收集后作为原料全部回用于生产；产生的废试块外售或作为当地铺路、筑围墙材料用；产生的废机油收集后暂存危废暂存间，交由有资质单位处理。

（五）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续,各项污染物排放严格按照排污许可证要求执行。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。

安康市生态环境局平利分局

2022年10月8日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队