平环函〔2023〕3号

安康市生态环境局平利分局

关于重晶石粉及重晶石粉辅助材料综合利用建设项目环境影响报告表的批复

安康市翔泽油田材料有限公司：

你公司报来的《关于申请重晶石粉及重晶石辅助材料综合利用建设项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

该项目位于平利县大贵镇嘉峪寺村，项目前身为平利县丰远矿业工贸有限公司，2017年安康市翔泽油田材料有限公司接手建设现有重晶石粉加工厂项目。本次扩建项目计划利用厂区现有空置厂房，建设重晶石粉生产线和石英砂生产线各2条，占地面积6000m2，年产50万吨重晶石粉及40万吨压裂石英砂。项目总投资400万元，其中环保投资42.4万元，占总投资的10.6%。

经审查，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表要求将生产车间置于厂区现有全封闭钢构厂房内，在压裂石英砂烘干工序采用“脉冲除尘器+15排气筒”进行处理；在重晶石在破碎工序采用“集气罩+旋风除尘器”处理后经15m排气筒有组织排放；在研磨工序采用全封闭研磨机，经旋风除尘器处理后通过排气筒收集后回用；对物料堆场采用苫布遮盖并设置喷雾降尘装置；皮带输送安装全封闭廊道，上料斗安装水雾喷淋设施进行抑尘；厂区道路硬化，定期洒水、清扫，确保大气污染物达标排放。

（二）加强厂区废水收集处置工作，车辆冲洗水经沉淀池处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池收集后，定期清掏用于附近农田农肥，不外排。

（三）采用基础减振、厂房隔声等措施，同时加强管理，确保厂界噪声达到控制标准。

（四）项目生产过程中产生的不合格石英砂收集后作为建筑砂外售综合利用；产生的粉尘收集后回用于生产，不外排；废机油收集后暂存危废暂存间，定期交有资质的单位处置；生活垃圾收集后，由当地环卫部门处理。

（五）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2023年2月16日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队