平环函〔2023〕52号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县检验检测中心建设项目环境影响

报告表的批复

平利县市场监督管理局：

你单位报来的《关于平利县检验检测中心建设项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

平利县检验检测中心建设项目位于平利县城关镇陈家坝村，该项目拟依托陈家坝工业园区现有一栋四层建筑，建设样品室、前处理室、微生物实验室、理化实验室、质控室、办公区等，同时配套废水、废气处理设施，总建筑面积2100m2。项目总投资650万元，其中环保投资29.5万元，占总投资的4.54%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

（一）做好大气污染防治工作。项目使用无机酸和涉及挥发性气体的实验操作均应在实验室通风橱内进行，收集的废气经通风橱配置的专用管道引至办公楼楼顶后，采取“活性炭+碱性填料吸附装置+排气筒(15m)”净化处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值后排放。

（二）加强厂区废水收集处置工作。新建一体化污水处理设施，将实验器具清洗废水、实验废水收集后处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准后，经市政管网排入平利县污水处理厂进行处理；生活污水经化粪池收集后经市政管网排入平利县污水处理厂进行集中处理；实验废液及实验仪器首次清洗废水收集后暂存危废间，交由有资质单位处理，不外排。

（三）做好噪声污染防治工作。采取设备设减震基础，安装防震垫，风机出口柔性连接等措施从源强处降噪，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类排放标准要求。

（四）规范固体废物的收集及处置工作。按固废“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实《报告表》中提出的各类固废的收集、处理处置和综合利用措施，防止发生二次污染。一般工业固废的收集处理应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控标准》（GB18599-2020）规定要求。报废化学品、废试剂瓶、实验室废液、废活性炭、污水处理污泥等危险废物应经专用容器分类收集后，暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。

（五）加强环境风险预防和控制。全面落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，并适时更新升级，有效防范因污染事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

（六）安排专人负责本单位环境保护工作，特别是加强对一体化污水处理系统的维护和管理，做好运行记录，定期进行监测。同时，加强危险废物的分类收集和处置，并建立相应的台账。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可证。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2023年6月28日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队