平环函〔2023〕55号

安康市生态环境局平利分局

关于年处理5万吨重晶石废渣综合利用项目

环境影响报告表的批复

平利泽华再生资源利用有限公司：

你公司《关于审批年处理5万吨重晶石废渣综合利用项目环境影响报告表的请示》收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

该项目位于平利县洛河镇六一村二组，项目拟采用平利县海洋矿产有限公司重晶石矿山开采过程中的废石，经破碎、筛分、跳汰等工序，年产重晶石精矿0.81万吨（粒径10~20mm）、砂子1.79万吨（粒径1~5mm）、碎石2.0万吨（粒径10~20mm），用地面积4271.55m2。项目总投资150万元，其中环保投资20万元，占总投资的13.3%。

经审查，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》要求控制施工扬尘污染，对现场易产生扬尘的物料，采取覆盖、洒水等抑尘措施；运输物料车辆必须加蓬盖，严防物料沿途抛洒导致二次污染；建筑垃圾和渣土不能及时清运的，应采用防尘布或者防尘网覆盖；优化施工布局，合理安排施工时间，强化施工期环境管理，尽量减少噪声污染；建筑废弃材料应分类回收，外运处置；生活垃圾收集后交环卫部门处理。

（二）严格按照报告表要求建设生产厂房，将所有生产设备置于厂房内，厂房安装雾炮机定时洒水抑尘；项目堆场底部硬化，对暂时不使用的原料和未及时外运的成品石料做好覆盖，并定期洒水降尘；在给料口设置雾炮机，上料时喷洒水雾使物料保持表面湿润，减少粉尘的产生；破碎、筛分、跳汰工序均采取湿法作业，物料破碎后采用皮带输出；厂区设置车辆清洗装置，对进出车辆进行冲洗；厂区道路采取硬化处理，并定期洒水、清扫，确保大气污染物达标排放。

（三）做好厂区废水收集处置工作。新建三级沉淀池1座，容积100m3，项目破碎、筛分、跳汰、制砂工序产生的废水，经“絮凝沉淀+压滤”沉淀处理后回用，不外排；配置5m3车辆冲洗废水沉淀池，将车辆冲洗废水收集后循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集后，定期清掏外运肥田，不外排。

（四）严格落实噪声防治措施。选用低噪声设备，采用消声减震、厂房隔声等措施，同时严格控制设备运行时间，做好设备维护管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准。

（五）规范固体废物的收集及处置工作。按固废“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实《报告表》中提出的各类固废的收集、处理处置和综合利用措施，防止发生二次污染。项目废水处理产生的沉渣经压滤机压滤后与生产车间收集的粉尘，一同外运至水泥制品厂进行综合利用；产生的废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。

（六）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2023年7月12日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队