平环函〔2023〕58号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县蜡烛山高纯石英砂综合利用项目（一期）环境影响报告表的批复

陕西博正鑫太新型材料科技有限责任公司：

你单位报来的《关于申请平利县蜡烛山高纯石英砂综合利用项目（一期）环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

该项目位于平利县老县镇工业园区，拟租赁原平利县兆源矿业有限公司用地及厂房建设高纯石英砂综合利用项目。项目为三期工程，当前只设计了一期，本环评仅涉及一期工程。项目拟建设2条高纯石英砂生产线，1条为电子级高纯石英砂生产线，年产电子级高纯石英砂（Si02含量99.95-99.995％，Fe含量10-0.5ppm，粒度40--150目之间）12万吨；1条为板材级高纯石英砂生产线，年产板材级高纯石英砂（粒度40--150目之间）18万吨，年共产高纯石英砂30万吨，占地面积20114.06平方米。项目总投资1.6亿元，其中环保投资516万元，占总投资的3.23%。

经审查，该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，该项目报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、在项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）加强施工期的环境管理。按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》等相关要求，针对不同的施工阶段和扬尘产生点，采取相应的扬尘污染防治措施，确保施工期满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值；施工期设置临时隔油池，施工废水经隔油池沉淀处理后，上清液全回用于场地洒水降尘，不外排；合理布局施工现场，科学安排施工时间，确保施工场界噪声达到标准限值；最大限度回收利用建筑垃圾，对确实不能再利用的建筑垃圾收集后，运往指定地点集中处理，不得随意倾倒、堆置，防止产生二次污染。

（二）严格落实废气污染防治措施。设置封闭式生产厂房，将所有生产工序置于厂房内；在项目破碎、筛分工序安装集气罩+脉冲式布袋除尘器+15米高排气筒对粉尘进行收集处理，确保颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；烘干工序废气经布袋除尘器收集后由15米高排气筒排放；天然气锅炉废气通过低氮燃烧后由13米高排气筒排放，排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018标准限值；酸洗废气通过酸雾吸收塔处理达标后，由15米高排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放。

（三）做好厂区废水收集处理工作。新建污水处理站1座，设计处理规模为480m3/d，项目生产过程中产生的漂洗废水、擦洗废水、锅炉排水、浮选废水经污水处理站处理后回用，不外排；洗车废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理达标后排入市政管网，再由老县镇污水处理厂进行处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布置施工机械，采取基础减震，厂房隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值。

（五）加强固体废物的管理。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对石英砂原料中的含铁类杂质收集后，出售给物资回收部门；项目生产过程中产生的除尘灰作为产品出售；废气处理过程中产生的废布袋，集中收集后外售；污水处理站产生的沉渣，收集后作为建筑砂外售；项目纯水制备中产生的废树脂，由厂家直接回收；项目废包装袋（固体酸）及项目机械保养维修产生的废机油，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运。

（六）全面落实本环评报告中提出的环境风险防范和其他污染防治措施及建议、要求。制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

（七）安排专人负责污水处理站的环境保护工作，特别是加强对污水处理系统的维护和管理，做好运行记录，定期进行监测。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2023年8月7日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队