平环函〔2023〕60号

安康市生态环境局平利分局

关于双垭村选矿及矿物加工厂建设项目环境

影响报告表的批复

安康顺新鼎盛工贸有限公司：

你公司报来的《关于申请双垭村选矿及矿物加工厂建设项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

该项目位于平利县洛河镇双垭村，项目拟新建重晶石粉生产线一条，设计年产2万吨重晶石粉；新建矿渣生产线一条，设计年产1.5万吨重晶石、2万吨石子（10-20mm）和1.5万吨机制砂（0～5mm），占地面积6258平方米。项目总投资4895万元，其中环保投资117.3万元，占总投资的2.4%。

经审查，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

该项目环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处，你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表要求设置全封闭生产厂房，将主要生产设备、原料、成品等全部堆放在封闭厂房内；在原料装卸处设置雾化喷淋抑尘设施；物料输送采用密闭皮带输送；在破碎、筛分工序采用“集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒”对废气进行收集处理；磨粉工序粉尘由自带脉冲袋式除尘器收集处理后由15米高排气筒排放；厂区进出口设置车辆冲洗装置；厂区道路地面进行硬化，定期清扫、洒水，确保大气污染物达标排放。

（二）做好厂区废水收集处置工作。项目洗泥、跳汰、洗砂过程中产生的废水经沉淀池处理后进入清水池循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用；生活污水经化粪池收集后，定期清掏用作农家肥，不外排。

（三）严格落实噪声防治措施。选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声等措施，同时严格控制设备运行时间，做好设备维护、管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值。

（四）加强固体废物的管理。项目沉淀池产生的泥沙收集后，外运至水泥制品厂或用作贫瘠土地复垦，若未及时清运，应设置具有“三防”设施的堆棚进行暂存；产生的废机油收集后暂存危废暂存间，定期交有资质的单位处置；生活垃圾收集后，交由当地环卫部门处理。

（五）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2023年8月7日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队