平环函〔2023〕66号

安康市生态环境局平利分局

关于广佛众远环保综合利用整治建设项目环境影响报告表的批复

平利县众远工贸有限责任公司：

你公司报来的《关于申请广佛众远环保综合利用整治建设项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

该项目位于平利县广佛镇八角庙村，项目拟利用平镇高速秋山隧道硐渣为原料，建设年产20万吨碎石、机制砂生产线1条，年产机制砂5万吨、规格石子15万吨，占地面积1160平方米。项目总投资700万元，其中环保投资94万元，占总投资的13.4%。

经审查，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

该项目环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处，你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表要求建设彩钢瓦加工车间，生产设备全部布置在加工车间内；对破碎机、筛分机及传送带进行封闭，在进料口、传送带各落料点安装水雾喷头进行喷淋降尘；在原料装卸及临时堆场处，采取洒水、设置围挡等控制措施，抑制粉尘排放；厂区道路硬化，出入口设置车辆冲洗装置；物料运输车辆做好篷布遮盖，控制车速，杜绝沿途抛洒，确保大气污染物达标排放。

（二）做好厂区废水收集处置工作。厂区设置四级沉淀池1座，容积为450m3，项目洗砂废水经管道收集后进入一、二级沉淀池初沉，随后进入三、四级沉淀池加药再次沉淀，上清液采用回流泵回用于洗沙工序，沉淀泥浆采用压滤机压滤后外运综合利用，不外排；洗车废水经沉淀池处理后回用于车辆清洗，不外排；生活污水经化粪池收集后，定期清掏用作附近林地施肥，不外排。为确保废水有效收集处理，沉淀池底部必须做好硬化、池壁防渗，池高必须满足要求，不得设置暗管、溢流口等，严禁生产废水以渗漏、漫流等形式外排，同时要定期清理沉淀池污泥，保证沉淀池效率及容积，严防废水外流对地表水体水质造成污染。

（三）严格落实噪声防治措施。选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声等措施，同时严格控制设备运行时间，做好设备维护、管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值。

（四）加强固体废物的管理。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对项目生产废水处理过程中产生的泥渣经压滤机压滤后外运综合利用；项目设备检修维护过程中产生的废机油收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾分类收集后，交由当地环卫部门处理。

（五）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2023年8月31日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队