平环函〔2024〕1号

安康市生态环境局平利分局

关于渡正路工程弃渣生态环保治理资源再利用砂石骨料加工项目环境影响报告表的批复

平利县交通运输局：

你公司报来的《关于申请渡正路工程弃渣生态环保治理资源再利用砂石骨料加工项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

该项目为平利县渡船口至正阳大草甸公路改建工程的临时配套附属设施，位于平利县正阳镇渡船口。项目拟对平利县渡正路改建工程产生的废石进行加工，配套服务年限为5年。项目用地为公路的附属设施建设用地，不新增占地，服务期满后拆除厂房内建筑和设备，修建为公路附属设施（停车休息区）。该项目拟建设水洗砂生产线1条，干砂生产线1条，混凝土生产线1条，设计年产粗砂65.97万吨、细砂0.58万吨、水洗砂22.8万吨、混凝土10000立方米，总占地面积为6751m2。项目总投资6000万元，其中环保投资242.3万元，占总投资的4.04%。

经审查，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施。建设全封闭生产车间，将生产设备全部置于封闭厂房内，厂区物料采用皮带输送，皮带输送采用密闭措施；一、二段破碎工序和二段筛分及整形破碎工序均设置布袋除尘和喷淋洒水装置对废气进行收集处理；水泥筒仓粉尘通过仓顶除尘器进行处理；厂区出入口设置车辆冲洗装置，物料运输车辆做好篷布遮盖，控制车速，杜绝沿途抛洒，确保大气污染物达标排放。

（二）做好厂区废水收集处置工作。项目洗砂废水经浓缩灌絮凝沉淀后，上清液进入清水池回用，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀后，上清液回用于车辆清洗，不外排；生活污水经化粪池收集后，定期清掏用于农家肥，不外排。厂区内设置雨水收集系统，初期雨水收集后回用于生产，不外排。

（三）严格落实噪声防治措施。选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声等措施，同时严格控制设备运行时间，做好设备维护、管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（四）加强固体废物的管理。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对项目生产过程中产生的除尘灰收集后用于生态修复；洗砂工序产生的泥砂混合物经浓缩、压滤后用于土地改良生态修复；混凝土废渣收集后回用于混凝土生产，不外排；项目设备检修及维护产生的废机油、废润滑油等收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置；生活垃圾收集后，交由当地环卫部门统一处理。

（五）加强环境风险防范，修编项目突发环境事件应急预案，按规定报生态环境主管部门备案。储备应急物资，并定期组织应急演练。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2024年1月3日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队