平环函〔2024〕18号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县年产3000吨富硒食用油加工项目环境影响报告表的批复

陕西千川金穗农业科技有限责任公司：

你单位报来的《关于申请平利县年产3000吨富硒食用油加工项目环境影响报告表审批的请示》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

平利县年产3000吨富硒食用油加工项目位于平利县长安镇高原村（平利县长安富硒产品加工产业园C栋），该项目拟租用平利经济技术开发区标准化厂房2064m2，新建食用油标准化生产线2条，其中菜籽油加工生产线1条，年产菜籽油2950吨；大豆油加工生产线1条，年产大豆油50吨，年产食用油共3000吨。

项目总投资2000万元，其中环保投资47.3万元，占总投资的2.37%。

经审查，该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，该项目报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、在项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实废气污染防治措施。将项目生产设备全置于封闭车间内，在菜籽原料清理筛选工序设置1套集气罩+布袋除尘器，收集筛选过程中产生的粉尘，处理后的废气经15米高排气筒引至车间顶部排放；在烘炒工序安装排风扇加强烘炒异味的稀释扩散；脱色、脱臭工序在真空条件下进行，采用“脂肪酸、液沫捕集塔收集+水封+油水分离器”的措施对废气进行收集处理，确保厂界大气污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值要求。

（二）做好厂区废水收集处理工作。新建处理规模为20m3/d的一体化污水处理站，采用“隔油池+深化一体机（格栅+调节池+厌氧反应池+缺氧池+好氧反应池+二沉池）”处理方式，对精炼废水、设备清洗废水和化验室清洗废水进行处理，处理浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后接入园区污水管网，进入平利县城市污水处理厂进行深度处理。项目蒸汽发生器冷凝水及冷却塔产生的冷却水均循环使用，不外排；生活污水经园区化粪池收集后，接入县城污水处理厂进行处理。后期平利县城关镇金华村污水处理站建成后，该项目污水纳入金华村污水处理站进行处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布置施工机械，采取基础减震，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。

（四）加强固体废物的管理。项目生产过程中产生的油饼、废脂肪酸、废液沫经专用容器收集后，暂存至一般固废暂存间，定期外售或作为农肥处置；在脱色工序产生的废活性白土经专用容器收集后，定期外售；项目化验室产生的酸碱试剂和有机溶剂、机械设备维护保养过程中产生的废机油以及精炼工序产生废导热油收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理；产生的生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处置。

（五）按要求落实本环评报告中提出的环境风险防范和其他污染防治措施及建议、要求。落实专人负责环保设施的维护管理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，平利县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

安康市生态环境局平利分局

2024年4月29日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队