平环函〔2024〕19号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县广佛镇中心卫生院项目环境影响

报告表的批复

平利县广佛镇中心卫生院：

你单位报来的《关于申请平利县广佛镇中心卫生院项目环境影响报告表审批的请示》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

平利县广佛镇中心卫生院位于平利县广佛镇广佛村256号，是一家集医疗、保健为一体的公立性乡镇卫生院。院内开设综合门诊（含发热门诊）、高血压糖尿病专病门诊和中医门诊，住院部开设内科、儿科、外科、影像科、检验科及中医理疗科，占地面积6282.93平方米。该院原有床位15张，新冠疫情爆发后，为满足集镇医疗需求，该院进一步优化院内布局，将床位由15张扩建至55张。项目总投资2000万元，其中环保投资47.3万元，占总投资的2.37%。

按照省生态环境厅《关于做好新冠肺炎疫情防控期间建设项目环评审批及管理工作的通知》（陕环环评函〔2020〕7号）精神，对疫情防控急需的医疗卫生、物资生产、研究试验等建设项目，在确保污染物得到有效处置的前提下，可实行环评告知承诺审批，建设单位承诺后即可先行开工建设。疫情结束后仍需继续实施的建设项目，建设单位应在疫情结束后3个月内按规定补办环评相关手续。该项目现属于补办环评手续，不新增土建内容，不涉及施工建设。

经审查，该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意环境影响报告表总体评价结论和各项环境保护措施。

二、在项目运行中应重点做好以下工作

（一）做好院区废水收集处置工作。严格按照报告表要求，对项目产生的废水收集后，经处理能力为20m3/d的一体化污水处理设施，采用“AO+MBR+二氧化氯消毒”工艺，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2预处理排放标准限值和氨氮《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求后，再通过城镇污水管网排入广佛镇污水处理厂进行处理。

（二）严格落实废气污染防治措施。对一体化污水处理设施产生的臭气，通过设备密闭、定期喷洒除臭剂将臭气对环境的不利影响降至最低；对院区食堂安装油烟净化处理器，油烟废气处理后经排气筒排放；对煎药室安装排气扇，加强化验室通风；对医疗废物储存室定期清洁、消毒、喷洒生物除臭剂，使用专用容器及防漏胶袋分类密封暂存，定期清运，确保大气污染物达标排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。采取设备室内布置、基础减震、隔声等措施控制固定源噪声排放，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。

（四）加强固体废物的管理。项目生产运营过程中产生的医疗废物经专用容器分类收集后，暂存于医疗废物贮存库，定期交由安康市医疗废物处置中心处置；一体化污水处理系统产生的污泥消毒后，定期交由有资质的单位进行处理；产生的生活垃圾、餐厨垃圾及中药药渣收集后交由环卫部门清运处置。

（五）按要求落实本环评报告中提出的环境风险防范和其他污染防治措施及建议、要求。落实专人负责环保设施的维护管理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，平利县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

安康市生态环境局平利分局

2024年5月22日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队