平环函〔2024〕75号

安康市生态环境局平利分局

关于广佛有机肥生产基地建设项目环境影响

报告表的批复

陕西秦农硒源生物肥料有限公司：

你单位《关于申请审批广佛有机肥生产基地建设项目环境影响

报告表的请示》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

该项目位于平利县广佛镇松河村，拟对原高速路修建时的混凝土搅拌站厂房和西侧原制袜厂（即：平利县新农缘种养殖专业合作社）进行改造，新建粉状有机肥和颗粒状有机肥生产线各1条，年产有机肥5000吨，其中粉状有机肥2500吨，颗粒状有机肥2500吨（规格：25kg/袋），占地面积9700m2。项目总投资2000万元，其中环保投资66.45万元，占总投资的3.32%。

经审查，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，该项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意环境影响报告表总体评价结论和各项环境保护措施。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施。将项目生产加工区及原料堆放区均置于封闭厂房内，厂房地面硬化并做好防渗处理，原料采用经发酵后的动物粪便，袋装分类堆放于原料库内；在原料破碎工序设置“集气罩+布袋除尘器”，集气罩下方设置软帘遮挡，处理后的粉尘经15m高排气筒（DA001）排放；对生产工序使用的混料机、配料机、粉碎机、筛分机及造粒机各设置一个集气罩，集气罩下方设置遮挡软帘，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA002）排放；烘干过程中生物质锅炉产生的废气采用“低氮燃烧器+布袋除尘器”处理后，通过25m高排气筒（DA003）排放，各污染物排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5中其他地区生物质锅炉大气污染物排放标准限值；发酵工序产生的废气经集气罩收集后，通过生物滴滤池进行处理，再经15m高排气筒（DA004）进行排放，废气排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准限值；厂区无组织废气应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二类标准限值，颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准限值。

（二）强化废水污染防治措施。项目发酵工序产生的渗滤液，收集后暂存于渗滤液收集池（收集池应做好防渗处理，加盖密闭），当堆剁水量偏低时，采用泵管回喷，不外排；锅炉软水制备废水用于厂区洒水降尘，不外排；厂区生活污水经化粪池收集后，定期清掏用于周边绿化施肥。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，将生产设备置于厂房内，设备底座设置减振垫；合理布局生产车间，科学安排作业时间，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）规范固体废物的分类与处置工作。破碎工序及生产过程中产生的粉尘，定期清理收集后，回用于生产；废弃包装塑料袋及废弃除尘布袋收集后，定期外售物资回收单位；项目机械设备维修保养过程中产生的废机油、废润滑油收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；产生的生活垃圾收集后交环卫部门处置。

（五）按要求落实本环评报告中提出的环境风险防范和其他污染防治措施及要求。落实专人负责环保设施的维护管理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，平利县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

安康市生态环境局平利分局

2024年12月4日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队