平环函〔2025〕44号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县长安镇中心卫生院建设项目

环境影响报告表的批复

平利县长安镇中心卫生院：

你单位《关于平利县长安镇中心卫生院建设项目环境影响报告表报请审批的请示》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

平利县长安镇中心卫生院位于平利县长安社区南环路三组96号，1983年由原长安公社卫生室更名为长安乡卫生院，2001年更名为长安镇中心卫生院。该院是一家集医疗、保健为一体的公立性卫生院，院内开设综合门诊（含发热门诊）、高血压糖尿病专病门诊和中医门诊，住院部开设内科、儿科、外科、影像科、检验科及中医理疗科。现有床位30张，总占地面积5496平方米。项目总投资439.8万元，其中环保投资22.1万元，占总投资的5%。

该项目环境影响评价文件未经审批擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依法应当予以查处。鉴于该院属于民生补短板项目，项目建设符合县域卫生发展规划，建设期间未引发环境投诉或污染事件，现已主动补办环评手续并落实整改。依据《行政处罚法》及《生态环境行政处罚办法》相关规定，经局党组集体审议，决定不予行政处罚。

经审查，在全面落实环境影响报告表各项污染防治措施及本批复要求后，项目所产生的不利影响能得到缓解和控制，我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护对策措施。

二、项目运营管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实废水污染防治措施。院区医疗废水及生活污水经化粪池收集后，经一体化污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，再排入长安镇污水处理厂进行处理。

（二）强化废气污染防治措施。对污水处理单元加盖密闭，定期喷洒除臭剂；院区食堂安装油烟净化装置；按照要求开展废气监测。

（三）落实噪声污染防治措施。采取基础减震、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）规范固体废物处置工作。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理。产生的医疗废物（如：一次性医疗器械、输液器、注射器等）分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置；污水处理设施产生的污泥，定期由有资质单位清运处理；中药药渣及生活垃圾收集后，交由环卫部门统一清运处置。

（五）按要求落实本环评报告中提出的环境风险防范和其他污染防治措施及建议。落实专人负责污水处理系统的运维管理，做好记录、建立台账，确保污染治理设施稳定运行，污染物达标排放。

三、有关事项要求

（一）项目属于补办环评性质，应根据“三同时”相关规定，对环保设施运行及相关制度落实情况整改完善后，办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营、全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的责任主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，平利县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

安康市生态环境局平利分局

2025年4月21日

抄送：平利县卫生健康局、平利县长安镇人民政府、平利县生态环境保护综合执法大队