- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：乾兴中源充电桩、甲醇车用清洁燃料加注站项目

建设单位（盖章）：平利县乾兴中源新能源科技有限公司

编制日期：       二〇二五年五月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乾兴中源充电桩、甲醇车用清洁燃料加注站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-610926-04-01-966361 |  |  |
| 建设单位联系人 | 严** | 联系方式 | 173*******3 |
| 建设地点 | 陕西省安康市平利县城关镇二道河村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经110°18′30.902″，北纬33°41′43.508″） |  |  |
| 国民经济行业类别 | F5265、机动车燃油零售 | 建设项目行业类别 | 五十、社会事业与服务业-119 加油、加气站 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 平利县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 平发改工字（2023）72号 |
| 总投资（万元） | 148.73 | 环保投资（万元） | 32.5 |
| 环保投资占比（%） | 21.85 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：项目主体工程已建成，属于未批先建，安康市生态环境局行政处罚决定书 陕G环罚〔2025〕32号 | 用地（用海） 面积（m2） | 1901.94 |
| 专项评价设置情况 | 本项目涉及易燃易爆物质为储罐区暂存的甲醇，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目甲醇储量超过临界值，故设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与国家产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》分析，项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类，视为允许类，符合国家产业政策； 根据平利县发展和改革局关于《乾兴中源充电桩、甲醇车用清洁燃料加注站项目的备案通知》（平发改工字（2023）72号），同意本项目建设，根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）， 本项目不在负面清单中。因此本项目符合地方产业政策。 2、与《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭〔2023〕632号）符合性分析 经查阅《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》，本项目不属于秦岭一般保护区产业限制、禁止目录。 3、环境管理政策相符性分析 表1-1 本项目与相关环境管理政策相符性分析 文件; 环境管理政策要求; 本项目情况; 符合性. 陕西省商务厅关于印发《陕西省加油站标准化建设指导意见》的通知（2010年10月25日）; 运用中控系统进行进销存管理以及油罐报警监控。; 站内运用中控系统进销存管理并设监控设备1套，卸甲醇口设置防静电接地报警器和人体静电释放报警仪，本项目储罐采用双层储罐和地埋式安装，夹层内设置有报警装置; 符合. 《关于印发陕西省大气污染物治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（陕发〔2023〕4号）; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。西安市、咸阳市、渭南市采用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱 硝、湿法脱硝等低效治理技术的企业，必须于2023年底前安装在线监测设施并与生态环境部门联网，确保稳定达标。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。; 本项目为甲醇加注站项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工项目。本项目车用甲醇燃料采用罐车密封运输，站内卸液、加注、贮存工序安装一次、二次、三次油气回收装置，环评要求落实设施台账管理要求; 符合. 《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）2017年3月; 第二章要求“为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）的要求，设置时可进行自行检查，加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测”; 本项目埋地储罐均采用钢制强化塑料制双层(SF)储罐，双层储罐自带渗漏检测立管；同时环评要求在埋地储罐区地下水流向下游设置一个地下水监测井，定期进行监测。; 符合. 《安康市“十四五”生态环境保护规划》; 全面推进源头替代，鼓励使用符合国家要求的低挥发性有机物含量原辅材料。持续性开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。强化油品储运销监管，持续开展油气回收专项检查和整改工作。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应合理选择治理技术和治污设施，深入实施精细化管控，提高挥发性有机物治理的精准性、针对性和有效性。; 本项目车用甲醇燃料采用罐车密封运输，站内卸液、加注、贮存工序安装一次、二次、三次油气回收装置，环评要求落实设施台账管理要求; 符合. 《平利县“十四五”生态环境保护规划》; 大力优化产业结构，积极发展绿色建筑，推进工业企业能源改造和清洁能源使用，加强燃煤污染防治，严格管控城区餐饮油烟排放，源头降低能源消耗，做好碳达峰、碳中和工作。加大移动源污染防治力度，推进高排放机动车污染治理，积极推广新能源汽车，鼓励倡导绿色出行。; 本项目为乾兴中源充电桩、甲醇车用清洁燃料加注站项目，甲醇替代汽油、柴油，属于能源改造; 符合. 《平利县国土空间总体规划》（2021—2035年）; 将全域空间划分为生态保护区、农田保护区、城镇发展区、 乡村发展区、生态控制区、矿产能源发展区六类分区。落 实耕地保护目标2085.57公顷，永久基本农田保护面积 1271.43公顷；落实生态保护红线6311.46公顷；落实城镇 开发边界641.28公顷；划定村庄建设边界409.08公顷; 本项目不涉及永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界以及村庄建设边界; 符合. 《安康市大气污染治理专项工作方案（2023-2027）》; 推动实施非化石能源、新型电力系统、智慧能源示范、高端能化装备制造、氢能储能创新示范等工程，发展壮大节能环保、新能源汽车等产业，在环境监测、环境咨询等领域培育若干个科技含量高、竞争能力强、行业影响广的环保企业。; 本项目为乾兴中源充电桩、甲醇车用清洁燃料加注站项目，甲醇替代汽油、柴油属于能源改造，项目的建设有利于节能环保; 符合. 《平利县大气污染治理专项工作方案 （2023-2027）》; 施工场地严格落实“六个百分之百”，安装建筑工地扬尘在线 监测系统和视频监控，与行业监管部门联网。; 项目在前期建设过程中采取围挡、苫盖、洒扫或绿化等抑尘措施控制扬尘污染；同时运输车辆采用设置出入口洗车平台，密闭苫盖等措施防止扬尘污染; 符合. 中华人民共和国长江保护法; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为乾兴中源充电桩、甲醇车用清洁燃料加注站项目，不属于新建、扩建化工园区和化工项目; 符合. 安康市汉江流域水质保护条例; 纳入排污许可管理的企业、事业单位和其他生产经营者应当在规定的时限内，向生态环境主管部门申请排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 企业建成运营前办理排污许可证。; 符合. 《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》; 为进一步加强和规范加油站三次油气回收设施运行管理，努力减少挥发性有机物对大气质量的影响，确保完成《陕西省 铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）目标任务，陕西省商务厅制定了《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》。要求陕西省内有汽油销售业务的加油站必须安装三次油气回收。加油站应明确安排专人负责三次油气回收设施的运行维护及管理工作，并建立三次油气回收设施管理制度和岗位操作规程，严格执行，加油站需存放三次回收装置合格证、检测报告等油气回收验收、检定资料以备查验，并在三次回收装置后悬挂操作流程，设置操作标 识。; 本项目车用甲醇燃料采用罐车密封运输，站内卸液、加注、贮存工序安装一次、二次、三次油气回收装置。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技 术政策》（公告2013年第31号）; 二、源头和过程控制（八）在油类的储存、运输过程中VOCs污染防治措施包括：1、储油库、加油站、油罐车配备油气回收系统；2、油类储罐采用高效密闭的浮顶罐，当采用固定顶罐时，采用密闭排气系统将含VOCs气体排回设备；3、油类装载设备在装载过程中排放的VOCs 密闭收集输送回设备，也可返回储罐; 本项目为加注站项目，储罐全封闭固定顶罐，运行过程中外排的VOCs废气浓度低，密闭的排气系统收集VOCs，三次油气回收装置处理后可满足相关标准要求; 符合. 五、运行与监测（二十五）鼓励企业自行开展VOCS监测，并及时主动向当 地环保行政主管部门报送监测结果。（二十六）企业应建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表进行检修维护，确保设施的稳定运行。（二十七）当采用吸附回收、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端处理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案、配备应急救援人员和器材，并展开应急演练; 本次评价要求企业自行开展VOCs监测，并建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号; 品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。; 本项目为加注站项目，设置地埋式双层储罐，加注站设置三级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加注油气回收系统和储油油罐油气回收系统，以加强加注站、油品储运销设施油气回收治理。; 符合. 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半 年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成; 加注站设置三级油气回收系统，站内埋地油罐全面采用电子液位仪进行甲醇密闭测量；; 符合. 推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其 他等效措施储存。; 本站单罐容积均小于100立方米，采用地埋卧式储罐。; 符合. 加油阶段：1.是否采用油气回收型加 油枪，加油枪集气罩是否有破损，加油站人员加油时是否将集气罩紧密贴在 汽油油箱加油口（现场加油查看或查看加油区视频）。2.有无油气回收真空泵，真空泵是否运行（打开加 油机盖查看加油时设备是否运行）；油气回收铜管是否正常连接。3.加油枪气液比、油气回收系统管线液阻、油气收集系统压力的检测频次、检测结果等。; 1、本站采用油气回收型加注枪。2、有油气回收真空泵。3、有加注枪气液比、油气回收系统管线液阻、油气收集系统压力的检测频次、检测结果等。; 符合. 卸油阶段：4.查看卸油油气回收管线 连接情况（查看卸油过程录像）。5.卸油区有无单独的油气回收管口，有无快速密封接头或球形阀。; 4.装载油品的槽车有卸油油气回收管线。5.卸油区有单独的油气回收管口，有快速密封接头或球形阀。; 符合. 储油阶段：6.是否有电子液位仪。7.卸油口、油气回收口、量油口、P/V阀及相关管路是否有漏气现象，人井内是否有明显异味。; 6.有电子液位仪。7.加强巡查，保证卸油口、油气回收口、量油口、P/V 阀及相关管路无漏气现象，人井内无明显异味。; 符合. 在线监控系统：8.气液比、气体流量、压力、报警记录等。; 8.安装在线监控系统，做好气液比、气体流量、压力、报警记录等。; 符合. 《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工 信厅节[2015]129号）; 基本规定： ①甲醇燃料加注站应设卸料气相回收系统和加注气相回收系统，气相回收系统设计应当符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）第 6.3 条规定要求。 ②甲醇燃料加注站的设备、设施（包括储罐、加注机、管道、密封材料等）应选用适用甲醇燃料的材质。金属材料宜选用碳钢、不锈钢，不宜使用铝及铝合金、镀锌材料等；非金属材料宜选用氢化丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、缩醛树脂、尼龙、聚丙烯、聚四氟乙烯等材料，不宜使用聚氨酯、聚苯乙烯泡沫等 接触甲醇燃料溶胀严重的材料。 ③甲醇燃料加注站应设置洗眼器，配备护目镜、耐腐蚀手套等安全应急防护装具。; 由于《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014 年版）已废止，现已被《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）取代，因此本加注站配备的油气回收系统满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关要求。此外，本加注站的设备及设施拟选用适用甲醇燃料的材质，同时站内配备洗眼器/护目镜及耐腐蚀手套等防护装具。; 符合. 总平面布置： ①甲醇燃料加注站区应设置围墙，站内爆炸危险区域不应超出站区围墙和可用地界线。围墙设置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）第 5.0.12条规定。 ②车辆入口和出口应分开设置。站内停车场和道路应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第 5.0.2 条规定。 ③甲醇燃料加注站内设施之间的安全和防火间距起讫点、站外民用建筑物保护类别划分、站内爆炸危险区域的等级和范围划分，应分别符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）第 5.0.13 条和附录 A、B、C 规定。④加注作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 ⑤甲醇燃料加注站的变配电间、室外变压器、站房等建筑物和设施的布置按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）规定执行。; 由于《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014 年版）已废止，现已被《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）取代，因此本加注站内构筑物之间设置、站内及站外构筑物之间距离设置均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021 ）中相关要求。; 符合. 4、与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的符合性分析 根据平利县乾兴中源新能源科技有限公司《乾兴中源充电桩、甲醇车用清洁燃料加注站项目安全设施设计报告》可知，本加注站站内设备（设施）之间安全距离与站外建（构）筑物安全距离如下： 表1-2 工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距 单位（m） 设施名称; 站前道路（主干路）; 东侧拟建酒店（三类保护物）; 东侧村委会（三类保护物）. 甲醇储罐; 5.5/11.1; 8.5/25.3; 8.5/71.2. 甲醇加注机; 5.0/8.9; 7.0/25.6; 7.0/72.2. 通气管口; 5.0/19.3; 7.0/25.8; 7.0/70.9. 三次气相回收处理装置; 5.0/9.4; 7.0/40.5; 7.0/87.0. 表1-3 站内设施的防火间距（m） 单位（m） 设施名称; 甲醇储罐; 甲醇卸车点; 站房; 配电间; 充电桩; 站区围墙. 甲醇储罐; 0.5/0.8; --; 4/7.1; --/5.0; 12/12.7; 2/14.7. 甲醇通气管口; --; 3/9.8; 4/5.3; --/5.0; 12/13.0; 2/17.5. 甲醇卸车点; --; --; 5/15.8; --; 12/12.1; --. 甲醇加注机; --; --; 5/5.4; --; 12/14.0; --. 由表1-2表1-3中数据得知：本项目工艺设施与站外建、构筑物和站内设施的安全距离满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等规定中相关要求。 5、与《公路安全保护条例》的符合性分析 项目建设应符合《公路安全保护条例》中相关要求。根据《公路安全保护条例》中要求：公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准：国道不少于20米、县道不少于10米。本次评价现状调查，结合企业提供的站区平面布置图分析，本项目甲醇储罐距离站前道路为11.1m，符合《公路安全保护条例》中要求。 6、选址合理性分析 （1）根据建设用地规划许可证可知，项目用地在城镇开发边界范围内，用地面积3405.07m2（许可证中的用地面积为3405.07m2，本项目用地1901.04m2）属国有建设出让用地，用途为商服用地，项目性质符合用地用途。 （2）项目位于陕西省安康市平利县城关镇二道河村，选址周边水电齐全，南侧紧邻县道，东侧紧邻拟建酒店，东侧70m为白果社区及村委会，西侧、北侧为空地，附近交通便利。 （3）项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区和名胜古迹，项目不在基本农田保护区内。 （4）根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节[2015]129 号）站址选址小节可知： ①甲醇燃料加注站站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、通风良好的地方。 ②在城市建成区内不应建设一级甲醇燃料加注站。 ③城市建成区甲醇燃料加注站的选址应符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）第 4 章规定。 ④甲醇燃料加注站的甲醇储罐、甲醇加注机、通气管口与站外建、构筑物的安全间距不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）第4.0.4条规定。 本项目选址位于城镇开发边界范围内，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 小节可知，本加注站属二级甲醇燃料加注站。由于《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014 年版）已废止，现已被《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）取代，本加注站储罐、加注机、通风管口与站外建构筑物的安全间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关要求（详见上述安全距离分析）。 经现场调查，本项目选址附近交通便利、通风良好；项目性质符合用地用途，同时选址和防火距离满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关章节规定。 综上，项目选址不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等需特殊保护或限制的区域，从环保角度分析是可行的。 7、与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ①一图 根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（安政发〔2021〕18号）及查询陕西省“三线一单”数据应用系统，本项目位于重点管控单元。项目选址与安康市“三线一单”生态环境分区的位置关系见下图。 ②一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-4。 表1-4 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号; 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求; 符合性的分析; 是否符合. 1; 安康市; 平利县; 陕西平利经济技术 开发区; 大气 环境 高排 放重 点管 控区、土地 资源重点管控区、陕西平利经济技 术开发区; 空间布局约束; 大气环境高排放重点管控区：1.调整结构强化领域绿色低碳发展。2.优先发展生态友好型产业，着力推进生态富硒、生态旅游、山林经济、涉水产业发展。坚持园区承载，提升发展装备制造、新型材料、清洁能源、生物医药、安康丝绸等支柱产业。3.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，新改扩建水泥、化工等高耗能、高排放项目审批要严格落实国家产业政策和环境保护要求。4.禁止新建燃煤集中供热站。陕西平利经济技术开发区 1.统筹区内现有产业的布局，强化规划引导和空间管控，细化不符合定位的现有企业调整方案，坚持绿色发展和协调发展理念，进一步协调产业发展与生态环境保护，推动现有企业实施转型优化。2.禁止新建硫酸钡、碳酸钡、氯化钡等项目，禁止引进不符合入园产业定位的项目。3.在居民居住区及企业之间设置足够的防护区，防护区内不得规划建设学校、居民住宅等环境敏感目标，优先保障居民健康。 4.执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.1 大气环境受体敏感重点管控区的空间布局约束”；5.执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.2 大气环境高排放重点管控区的空间布局约束”。6.农用地优先保护区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“4.2 农用地优先保护区的空间布局约束”。7.农用地污染风险重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.6 农用地污染风险重点管控区的空间布局约束”。8.江河湖库岸线重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.10 江河湖库岸线重点管控区的空间布局约束”。; 本项目为加注站项目，设置地埋式双层储罐，加注站设置三级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加注油气回收系统和储油油罐油气回收系统，以加强加注站、油品储运销设施油气回收治理。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境高排放重点管控区：1.加强重点涉气企业技术改造升级和除尘、脱硫、脱硝设施更新，加强在线监测，确保污染物稳定达标排放。加强页岩砖厂废气治理。2.建立医药化工、工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。3.以建材、化工、工业涂装、包装印刷、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。4.单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 5.2025 年底前，水泥熟料产能和独立粉磨站完成超低排放改造，逾期未完成改造的不允许生产。6.深入开展水泥、砖瓦窑、陶瓷、工业涂装等重点行业企业环保绩效创A升B工作。印刷、石灰企业达不到新排放标准的，于2024年6月30日前完成提标改造。陕西平利经济技术开发区1.加快推进污水处理设施扩建、雨污分流建设、中水回用、管网等工程建设，提高污水处理效率和回用效率。2.建立完善的固体废物收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运行管理体系。3.执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.1 大气环境受体敏感重点管控区的污染物排放管控”；4.执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.2 大气环境高排放重点管控区的污染物排放管控”。5.农用地污染风险重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.6 农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”。; 本项目为加注站项目，设置地埋式双层储罐，加注站设置三级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加注油气回收系统和储油油罐油气回收系统，以加强加注站、油品储运销设施油气回收治理。; 符合. 环境风险防控; 陕西平利经济技术开发区加强重要风险源管控，建立健全区域风险防范体系。强化园区环境保护管控措施，健全生态环境保护风险防范体系。切实抓好企业危险化学品等储运的环境风险管理，强化应急响应联动机制。; 本站单罐容积均小于100立方米，采用地埋卧式双层储罐; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。陕西平利经济技术开发区 1.生活垃圾无害化处理率达到95%，危险废物得到安全处置。2.执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.8 土地资源重点管控区的资源利用效率”。; 企业用地已经取得建设用地规划许可证; 符合. /; /; /; 省域; 陕西省; 空间布局约束; 1 执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。2 执行《市场准入负面清单（2022 年版）》《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）>的决定》。3 执行《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。4 严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。5 重点淘汰未完成超低排放改造的火电、钢铁、建材行业产能。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能效标杆和环保绩效级（含绩效引领）企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区。6 不再新建燃煤集中供热站。各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。7 在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。8 执行《中华人民共和国黄河保护法》《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。9 执行《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》《陕西省黄河生态保护治理攻坚战实施方案》。10 执行《中华人民共和国长江保护法》。11 执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》。12 在秦岭核心保护区和重点保护区内禁止新设采矿权，秦岭主梁以北、封山育林区、禁牧区内禁止新设采石采矿权，严格控制和规范在秦岭一般保护区的露天采矿活动。; 本项目不涉及保护区域；符合《市场准入负面清单（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）要求；不属于“两高”项目；; 符合. 污染物排放管控; 1 按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2 2023 年底前，关中地区钢铁企业完成超低排放改造，其他地区钢铁企业于 2025 年底前完成改造。2025 年底前，80%左右水泥熟料产能和 60%左右独立粉磨站完成超低排放改造，西安市、咸阳市、渭南市全面完成改造，其他地区 2027 年底前全部完成。2025 年底前，焦化行业独立焦化企业 100%产能全面完成超低排放改造；2027 年底前，半焦生产基本完成改造。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在 30 毫克/立方米。3 全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。4在矿产资源开发利用集中区域、安全利用类和严格管控类耕地集中区涉及的县（区），执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。5 矿井水在充分利用后仍有剩余且确需外排的，经处理后拟外排的，除应符合相关法律法规政策外，其相关水质因子值还应满足或优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，含盐量不得超过 1000 毫克/升，且不得影响上下游相关河段水功能需求。; 本项目涉及煤炭使用; 符合. 环境风险防控; 1加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案。 2 将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变，提升生态环境安全保障水平。3 在矿产开发集中区域实施有色金属等行业污染整治提升行动，加大有色金属行业企业生产工艺提升改造力度，锌冶炼企业加快竖罐炼锌设备替代改造。深入推进涉重企业清洁生产，开展有色、钢铁、硫酸、磷肥等行业企业涉铊废水治理。4 加强尾矿库污染治理。全面排查所有在用、停用、闭库、废弃及闭库后再利用的尾矿库，摸清尾矿库运行情况和污染源情况，划分环境风险等级，完善尾矿库污染治理设施，储备应急物资，最大限度降低溃坝等事故污染农田、水体等敏感受体的风险。 5 严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，加强尾矿库渗滤液收集处置，鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。6 对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放国家认定的新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。7 落实工业企业环境风险防范主体责任。以石油加工、煤化工、化学原料和化学制品制造、涉重金属企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防处置用事故水池和雨水监测池。8 排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。9 完善土壤、地下水和农业农村污染防治法规标准体系，健全风险管控和修复制度，强化监管执法和环境监测能力建设，健全环境监测网络，健全土壤、地下水污染防治数据管理信息系统平台，提升科技支撑能力，推进治理能力和治理体系现代化。10 针对存在地下水污染的工业集聚区（以化工产业为主导）、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散。11 以涉石油、煤炭产业链输送链，涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，加强黄河流域重要支流、跨界河流以及其他环境敏感目标环境风险防范与治理。12 完善黄河干流以及重要支流上下游联防联控机制，加强省、市、县三级和重点企业应急物资库建设，加强以石化、化工等重点行业、油气管道环境风险防范，建立健全新污染物治理体系。; 分区防渗，全部采用SF双层罐，输送管线全部采用双层管道，双层储罐和双层管道均配备渗漏检测装置；废物贮存库进行重点防渗；站内设置浓度报警系统、静 电接地系统、加注机车用甲醇燃料切断阀、油枪车用甲醇燃料切断阀、配备消防、应急器材、定期组织员工进行环保、安全培训; 符合. 资源开发效率要求; 1 2025 年，陕西省用水总量 107.0 亿立方米，万元国内生产总值用水量比 2020 年下降12%，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。2到2025年，非化石能源消费比重达16%，可再生电力装机总量达到 6500 万千瓦。到2030 年，非化石能源消费比重达到 20%左右。 3 到 2025 年陕北、关中地级城市再生水利用率达到25%以上，陕南地区再生水利用率不低于 10%。4 对地下水超采区继续采取高效节水、域外调水替代、封井等措施，大力减少地下水开采量。5 稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。 6 推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。7 推动能源供给体系清洁化、低碳化和终端能源消费电气化。推进煤炭绿色智能开采、清洁安全高效利用，发展清洁高效煤电。实施可再生能源替代行动。推进多元储能系统建设与应用。持续推进冬季清洁取暖。实施城乡配电网建设和智能升级计划。 8 加快固废综合利用和技术创新，推动冶炼废渣、脱硫石膏、结晶杂盐、金属镁渣、电石渣、气化渣、尾矿等大宗业固废的高水平利用。 9 到 2025 年，地级以上城市污泥无害化处理处置率达到 95%以上，其他市县达到 80%以上。到 2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到 60%，存量大宗固体废物有序减少。10 鼓励煤矿采用煤矸石井下充填开采技术处置煤矸石，提高煤矸石利用率。鼓励金属矿山采取科学的开采方法和选矿工艺，加强尾矿资源的二次选矿，综合回收有益组份，合理利用矿山固体废弃物与尾矿，减少废渣、弃石、尾矿等的产生量和贮存量。加强水泥用灰岩、建筑石料等露天建材非金属矿内外剥离物的综合利用。11 煤炭开采过程中产生的矿井水应当综合利用，优先用于矿区补充用水、周边地区生产生态用水，加强洗煤废水循环利用，提高矿井水综合利用率。; /; /. /; /; /; 陕南地区; 陕西省; 空间布局约束; 1 执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。2 陕南地区严格控制新建、扩建黄姜皂素生产、化学制浆造纸、果汁加工、有色金属、电镀、印染等涉水重点行业3 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长 江中上游转移。4 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。5 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。6 禁止在汉江丹江干流、重要支流岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严格控制尾矿库加高扩容。严禁新建“头顶库”、总坝高超过 200 米的尾矿库，新建的四等、五等尾矿库须采用一次建坝方式。7 禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。8 禁止在黄河流域水土流失严重、生态脆弱区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。9 调整产业结构，继续淘汰严重污染水体的落后产能，推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 10 商洛市洛南县、商州区、丹凤县严控新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，严格磷铵、黄磷、电石等行业新增产能。禁止在黄河干支流岸线限定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。11 禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。12 秦岭范围内项目，在符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和省级专项规划等前提下，执行《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》。"; 本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等; 符合. 污染物排放管控; 1 在陕南涉重金属产业分布集中、重金属环境问题突出的区域、流域，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。 2 陕南地区持续推进燃气锅炉低氮改造。 3 钢铁企业于 2025 年底前完成超低排放改造改造。2027 年底前，水泥熟料产能和独立粉磨站完成超低排放改造。"; /; /. 环境风险防控; 1 推进汉丹江流域水环境保护，开展水生态基础调查，构建生态健康评价指标体系和环境风险监控预警体系。深化沿江重点企业环境风险评估，优化流域突发环境事件应急预案管理，汉丹江和嘉陵江岸线 1 公里范围内不准新增化工园区。持续推进磷矿、磷化工和磷石膏库综合整治，加强涉重金属矿产资源开发污染整治。 2 加强汉江干流危险化学品运输道路环境风险防控措施，建设应急防范装置与物资储备仓。"; 分区防渗，全部采用SF双层罐，输送管线全部采用双层管道，双层储罐和双层管道均配备渗漏检测装置；废物贮存库进行重点防渗；站内设置浓度报警系统、静 电接地系统、加注机车用甲醇燃料切断阀、油枪车用甲醇燃料切断阀、配备消防、应急器材、定期组织员工进行环保、安全培训; 符合. 资源开发效率要求; 1陕南地区再生水利用率不低于 10%。; /; /. /; /; /; 安康市; 陕西省; 空间布局约束; 1.严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。严格控制新建、扩建黄姜皂素生产、有色金属、电镀、印染等涉水重点行业。禁止新建、扩建原生汞矿开采项目。坚决淘汰和替代高耗能高污染企业和落后产能。 2.禁止在秦岭核心保护区和饮用水水源保护区、地质灾害隐患点范围内开办农家乐、民宿，禁止占用耕地、林地、河道、公路用地及公路建筑控制区开办农家乐、民宿。 3.禁止在汉江干流及一级支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在汉江岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。以沿汉江干流堤岸最高洪水水位线为界，向陆地延伸 30 米为河流保护区，禁止布局非水利建设项目。限制高耗水工业项目建设和高耗水服务业发展。在水源地、生态保护区内严禁房地产开发。 4.禁止新建燃煤集中供热站。严把燃煤锅炉准入关口，城市建成区内禁止建设、使用燃煤锅炉。 5.严格限制汉江流域内干流及主要支流临岸一定范围、河道两侧等水土流失重点治理区和重点预防区内新建露天矿山。严格落实汉江流域露天开采非金属矿规划禁采要求。生态保护红线范围内原则上禁止不符合管控要求的矿产资源勘查开采。生态保护红线内非自然保护地核心保护区的区域，允许因国家重大能源资源安全需要开展战略性能源资源勘查、公益性自然资源调查和地质勘查。 6.禁止在城市中心区设置一级加油站、加气站和合建站，加油、加气站按照不小于 2 公里间距的原则布局，并对其建设数量和等级进行控制。 7.禁止在汉江干流、重要支流岸线 1 公里范围内新（改、扩）建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外），禁止新建“头顶库”。蒿坪河流域不再新批石煤矿采矿权（含探矿权），已设矿权未经批准不得变更矿区范围、开采矿种和开采方式。; 不属于“两高”项目、化工园区和化工项目，属于二级加注站; 符合. 污染物排放管控; 1．对重点区域涉重金属、化工等重点行业进行提标改造，从源头控制污染物排放量。以月河流域、蒿坪河流域、白河硫铁矿区、旬阳铅锌汞矿区为重点，大力推进污染治理和生态修复工程。持续推进重点区域重金属减排。聚焦铅、汞、镉等重金属污染物，开展硫铁矿区、铅锌矿区、煤矿区、汞矿区、工业废渣堆存场等污染治理。开展旬阳市铅锌汞矿区、白河县硫铁矿区、紫阳县蒿坪镇石煤矿区等矿区重金属污染综合整治。 2．加强尾矿库污染治理。严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，加强尾矿库渗滤液收集处置，鼓励尾矿渣综合利用，对无主尾矿库依法闭库或封场绿化。开展白河县等历史遗留矿山污染治理工程。 到 2025 年，全市无主矿山地质环境治理达标率达到 50%，大中型矿山的绿色矿山治理达标率达到60%以上，小型矿山按照绿色矿山标准进行规范管理。 3．到 2025 年，安康中心城市二氧化硫、一氧化碳浓度保持稳定，二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物浓度明显下降。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。加强页岩砖厂废气治理。持续推进燃气锅炉低氮改造，加强生物质锅炉燃料品质及排放管控。加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。 4．加强水上污染源全收集、岸上污染源全治理。深入开展汉江流域水生态环境综合治理，以月河、白石河、蒿坪河、公馆河流域为重点，实施水污染防治工程，提升重点流域水环境质量。对汉江和汇入富营养化湖库的河流实施总氮总磷排放控制。 5．安康市汉滨区、旬阳县的重有色金属冶炼业铅、锌工业，电镀工业，电池工业严格执行《陕西省人民政府关于在矿产资源开发利用集中的县(区)执行重点污染物特别排放限值的公告》(陕政发 〔2017〕54 号)。 6．因地制宜开展废渣风险管控与综合整治。鼓励在经济技术可行条件下，废渣经固化稳定化、新材料改性处理等技术方法后就近回填矿硐或采坑，实现“以废治废”。按照“废渣-矿硐”一体整治要求，结合废渣整治时序同步实施废渣周边废弃矿硐的整治。实施白河县、汉阴县、汉滨区等对周边群众用水安全有影响的“磺水”河道综合整治工程。 7．在矿产资源开发利用集中区域、安全利用类和严格管控类耕地集中区涉及的县（区），执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。 8．排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的废水，防止污染环境。进行勘探、采矿、选矿、冶炼等活动应当采取水污染防治措施。禁养区内不得建设畜禽养殖场、养殖小区。畜 禽养殖场和养殖小区应当按照规定配套建设污染防治设施，做好水污染防治工作，对产生的畜禽养殖废弃物做好综合利用和进行无害化处理。 9．新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁化能源取暖。以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道、社区延伸，逐步扩大禁燃区范围，禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。2025 年底前，水泥熟料产能和独立粉磨站完成超低排放改造，逾期未完成改造的不允许生产。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在 30 毫克/立方米以下。深入开展水泥、砖瓦窑、陶瓷、工业涂装等重点行业企业环保绩效创 A 升 B 工作。印刷、石灰企业达不到新排放标准的，于2024 年 6 月 30 日前完成提标改造。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在 2027 年底前不到能耗标杆和环保绩效 A 级（含绩效引领）涉气企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区或工业园区。 10．稳妥有序推进水泥、化工、砖瓦等重点行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。有序推进散煤和生物质替代，稳步推进散煤治理工作。对汉滨区、旬阳市、汉阴县、宁陕县、平利县、镇坪县、白河县重点加强农业面源污染和水土流失治理。; 本项目为加注站项目，设置地埋式双层储罐，加注站设置三级油气回收系统，包括卸油油气回收系统、加注油气回收系统和储油油罐油气回收系统，以加强加注站、油品储运销设施油气回收治理。; 符合. 环境风险防控; 1.深化沿江重点企业环境风险评估，优化流域突发环境事件应急预案管理。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案。 2.加强涉危涉重企业、工业园区、集中式饮用水水源地及汉江流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控。开展市南水北调环境应急处置中心升级改造，强化风险监管能力。以工业园区、尾矿库、有色金属采选企业等为重点，健全防范化解突发生态环境事件风险和应急准备责任体系，严格落实企业主体责任。全面排查所有在用、停用、闭库、废弃及闭库后再利用的尾矿库，摸清尾矿库运行情况和污染源情况，划分环境风险等级，完善尾矿库污染治理设施，储备应急物资，最大限度降低溃坝等事故尾矿进入农田、水体等敏感受体的风险。 3.针对瀛湖等湖库型饮用水水源地以及汉江局部河段近年频发的硅藻水华，加强富营养化和浮游藻类变化规律动态监测，开展专项研究，防范富营养化风险威胁水源安全。秦岭地区重点防控松材线虫病等重大生态安全风险。 4.强化新污染物环境风险管控。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。完善辐射安全风险防控。 5.全面加强污染地块用地准入监管。有序推进建设用地土壤污染风险管控与修复。做好重金属污染 重点区域、重污染工矿企业、尾矿库等污染区域土壤污染风险评估和污染防治工作，深入开展土壤治理修复与风险防控试点。 6.实施地下水污染风险管控，防范傍河地下水型饮用水水源环境风险。 7.引导重点行业、重点企事业单位建立专业应急救援组织，推进应急救援社会化有偿服务、物资装备有偿征用。推动应急避难场所、应急物资储备库建设，推进公共设施平急两用改造，提升应急物资储备和调拨能力。 8.2023 年底前，高风险防控区所在县（市、区）完成重金属应急物资储备。2024 年底前完成市级突发环境事件应急预案修编，加强重金属污染应急响应机制和风险防控能力。2025 年底前完成汉江流域“一河一策一图”环境应急响应方案编制。在全市范围内建成白河县硫铁矿风险防控区、紫阳-汉滨-岚皋石煤矿风险防控区、旬阳市汞锑矿风险防控区等3个综合整治示范区。以白河县硫铁矿污染治理为重点，全面深入排查影响汉丹江水质安全的涉金属矿产开发污染隐患问题。以饮用水水源地等敏感受体和交通事故频发路段为重点，加强汉丹江流域陕川渝甘主要运输通道危险化学品运输管控，完善危化品运输应急能力建设，提高应急防护能力。; 分区防渗，全部采用SF双层罐，输送管线全部采用双层管道，双层储罐和双层管道均配备渗漏检测装置；废物贮存库进行重点防渗；站内设置浓度报警系统、静 电接地系统、加注机车用甲醇燃料切断阀、油枪车用甲醇燃料切断阀、配备消防、应急器材、定期组织员工进行环保、安全培训; 符合. 资源开发效率要求; 1．到 2025 年，用水总量控制目标 7.89 亿立方米，其中非常规水源利用量控制目标 150 万立方米；万元国内生产总值用水量降幅控制目标 13.0%；万元工业增加值用水量降幅控制目标 12.0%。2．工业固体废弃物综合利用率和建筑垃圾资源利用率达到 30%以上。 3．严守水资源开发利用控制红线，控制流域和区域用水总量。提高工业水循环利用、再生水利用水平。陕南地区再生水利用率不低于10%。4．统筹规划汉江岸线资源，确定最低自然岸线保有率，明确自然岸线区域，实施最严格的管控措施，严格分区管理和用途管制，合理划定保护区、保留区、控制利用区和开发利用区边界。整合港口资源，优化港口码头布局，加强非法码头整治。5．加强城乡供水和灌溉用水工程建设，灌溉水利用系数提升到 0.6，农村自来水普及率达到 98%。6．到 2025 年，电能在终端能源消费中的比重提高到 27%以上。7．到 2025 年，能源消费总量得到合理控制，全市单位国内生产总值能耗下降 12.5%。8．深入推进太阳能、地热能、生物质能等可再生能源在城乡建筑领域的规模化应用，推动“光储直柔”建筑试点示范。加强金属矿产低品位、共伴生、难选冶矿产资源的综合评价和综合利用，盘活一批资源储量，提升矿山的“三率”水平，提高矿产资源利用效率。; /; /. ③一说明 根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（安政发〔2021〕18号）可知，本项目位于重点管控单元内（见附图5），重点管控单元的管控要求是：以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目不属于大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，落实环评各项要求后，对周围生态环境影响较小。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目应该进行环境影响评价。2025年2月，平利县乾兴中源新能源科技有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）判定，该项目属于“五十、社会事业与服务业”中的“119.加油、加气站”中的“城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的”，应该编制环境影响报告表。我单位成立了组织技术人员到现场勘查，根据建设单位提供的资料，按照规范要求编写了本项目环境影响报告表，报安康市生态环境局平利分局审批。 根据平利县发展和改革局平发改工字（2023）72号文件：本项目占地面积3401.7m2，办公用房及辅助设施用房5200m2，站房面积380m2，加注罩棚面积375m2，新建10组20枪充电桩，设计规模为5个30m3甲醇储罐地埋设置(两组)，同时满足生产调配和销售使用，加注站设置4机8枪加注机。参照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012-2014版)中3.0.9案“加油站的等级划分”，为二级加注站。 根据建设用地规划许可证可知，项目用地在城镇开发边界范围内，用地面积3405.07m2（许可证中的用地面积为3405.07m2，本项目用地1901.04m2）。 1、建设内容 本项目用地1901.04m2，站房面积380m2，加注罩棚面积375m2，新建10组20枪充电桩，设计规模为5个30m3甲醇储罐地埋设置(两组)，同时满足生产调配和销售使用，加注站设置4机8枪加注机，为二级加注站。 项目组成及主要建设内容详见表2-1。本项目地理位置图见附图1。 表2-1 本项目组成一览表 分类; 工程名称; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 加注罩棚; 位于站区中部，投影面积375m2，高7.2m，采用型钢结构，; 已建. 加注岛; 设置4个加注岛，设置4台加注机，加注枪为油气回收型; 已建. 罐区; 建设卧式SF双层甲醇罐5个，30m3，储罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计；地面工艺设备和管线外壁涂刷防腐漆; 已建. 充电桩; 10组20枪充电桩; 新建. 辅助工程; 站房; 2F，砖混结构，位于加注罩棚北侧，建筑面积为380m2，1F-2F主要设置卫生间、储藏间、便利店、配电间、办公室及会议室等; 已建. 消防工程; 设有消防通道，主要包括推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器、灭火毯等）并设置了消防沙箱等; 已建. 配电室; 设配电室1座，建筑面积9m2。; 已建. 洗车机; 位于场地西侧，靠近出口处，占地约15m2，设置一体化自动洗车机一台; 已建. 公用工程; 供暖; 本项目冬季供暖采用中央空调供暖; 已建. 供水; 用水主要为生活用水，生活污水包括职工用水0.24m3/d（87.6m3/a）、顾客用水0.2m3/d（73m3/a），均由市政供水管网供给，用水量0.44m3/d（160.6m3/a）; 已建. 排水; 生活污水0.352m3/d（128.48m3/a）进入化粪池（20m3）处理，排入平利县污水处理厂处理；洗车废水经隔油池（1m3）+沉淀池（10m3）收集后排入平利县污水处理厂处理; 已建. 供电; 本项目用电由市政供电管网直接引入站内配电室使用，年用电量为4.4万kwh。配电间设置一台10kW发电机，作为备用电源，满足意外停电时供电需求; 已建. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池处理后，排入平利县污水处理厂处理; 已建. 本项目站内地面雨水散流至站侧人行道雨水篦，进入城市排水管网，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)要求; 已建. 洗车废水经隔油池（1m3）+沉淀池（10m3）收集后排入平利县污水处理厂处理; 已建. 废气处理; 设置一、二、三次油气回收装置（6m3/h）; 已建. 本项目采用地埋式双层油罐，可减弱环境温度变化带来的小呼吸，从而减少小呼吸蒸发损耗量; 已建. 噪声防治; 加注机选用低噪声设备; 已建. 固体废物处理; 甲醇罐清洗废液由有资质的单位清洗并运走; 新建. 危险废物在站内暂存后定期交有资质单位处置；; 新建. 含油手套及棉纱站内暂存后定期交有资质单位处置；; 新建. 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置; 新建. 地下水污染防治; 甲醇罐夹层内设置有报警装置，罐内外表面、输油管线外表面均做防渗防腐处理。; 已建. 加注区、危废贮存库地面采用20cm厚的防渗混凝土+环氧树脂，防渗要求满足重点防渗措施要求（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）; 已建. 分区防治措施，建设单位在修建化粪池、隔油池+沉淀池过程中采用防渗混凝土，满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）; 已建. 站内道路采用防渗混凝土进行硬化，站房采用水泥进行地面硬化; 已建. 在储罐区地下水下游方向设置1个地下水水质监控井，每年对项目所在地地下水质进行定期检测; 新建. 环境管理; 排污口规范化建设、标志、标识管理机构、管理制度、管理台账、信息公开等; 新建. 2、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表。 表2-2 本项目主要产品一览表 序号; 名称; 日销售量（t/d）; 年销售量（t/a）. 1; 甲醇; 2.53; 923. 3、加注站等级 参照《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节（2015）129号）4.1条要求，高清洁车用甲醇燃料按汽油执行《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规范要求，站内醇燃料容积计入汽油总容积，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中加油站的等级划分标准，本站为二级站。具体判定见表2-3。 表2-3 加油站的等级划分 级别; 油品储罐总容积（m3）; 备注. 一级; 150＜V≤210; 本项目设置甲醇罐情况： 30m3埋地甲醇储罐5个。. 二级; 90≤V≤150. 三级; V≤90. 本项目; V=150≤150. 注：V为油罐总容积。柴油罐容积可折半计入油罐总容积。. 4、主要原料及燃料消耗情况 本项目主要原辅材料见下表。 表2-4 本项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 甲醇; t/a; 923; /. 2; 水; m3/a; 1467.4; 由市政供水管网提供. 3; 电; 万kW·h/a; 4.4; 由城镇供电系统提供；配电间设置一台10kW发电机做备用电源. ①本项目主要销售机动车辆使用的车用甲醇燃料。根据建设方提供资料，加注站年销售车用甲醇燃料 923t。 ②本项目经营的车用燃料甲醇由外包运输公司提供并负责运输。 ③车用甲醇燃料符合《高清洁车用甲醇燃料》（Q/610900 HJY 001-2017）95 号技术要求的规定。 5、主要设备及参数 本项目主要设备详见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 材质. 1; 甲醇储罐; 卧式双层埋地油罐，V=30m3; 5个; SF型. 2; 甲醇加注机; 双枪; 4台; /. 3; 洗眼仪; /; 2台; /. 4; 洗车机; /; 1台; /. 5; 静电释放柱; /; 1台; /. 6; 三次油气回收装置; 采用“压缩+冷凝”工艺; 1套; /. 7; 备用发电机; 10kW; 1台; /. 8; 静电接地报警器; 自封式，流量30L/min; 1套; /. 9; 液位仪; /; 1套; /. 10; 视频监控系统; /; 1套; /. 11; 阻火器; ZGB-2; 6个. 6、公用工程 （1）给排水 本项目用水来源为市政供水。 ①生活用水 项目总员工人数为12人（实行每天3班制，单班工作人员4人工作制度），生活用水主要为饮用和盥洗水。通过走访调查项目地附近加油站工人用水情况，预计本项目运营期站内工作人员生活用水量约80L/人·d，则生活用水量约为 0.32m3/d。 生活污水产生系数按0.8计，则产生量为0.256m3/d，全年职工生活污水产生量为93.44m3/a（按加注站全年连续运营计算）。 此外，进站顾客短暂停留产生的少量生活污水。根据车用甲醇燃料销售情况并类比附近加油站运行情况，预计站内年驶入小型车辆2.5万辆，年驶入大型车辆0.8万辆，评价按40%的司乘人员会使用卫生间，每辆车定员按2人计，每人次用水量按5L计，则项目进站顾客废水产生量约为132m3/a。 因此，生活污水合计产生量225.44m3/a。生活污水经站内化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入平利县污水处理厂处理。 ②洗车用水 本项目设置自动化洗车机为站内加注车辆提供洗车服务，项目设施仅能清洗小型车辆，雨雪天气不进行洗车。通过查阅中国天气预报网可知，项目所在区域年平均降水（雪）日数约118天，年平均降雪日数约为10天，因此洗车服务时间按247天计，结合项目地附近加油站日常洗车量以及本加注站规模，预计运营期每天清洗约60辆车，清洗用水量约为80L/辆，则项目洗车用水量约为4.8m3/d（1185.6m3/a），排污系数按0.9计，则废水产生量约为1067.04m3/a。 综上，项目水平衡如下： 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a （2）供电 本项目用电由市政供电管网直接引入站内箱式变电站使用，年用电量为4.4万kwh。站内自动仪表监控设置UPS不间断供电电源，保证断电后30min供电保障。配电间设置一台10kW发电机，为停电时站内设备设施供电，当发生停电事故后，自控及监控系统由UPS电源供电，可保证数据及监控系统供电，之后可手动启动发电机发电。供电电源可满足站内供电需求。 （3）供暖 本项目冬季供暖采用中央空调供暖。 （4）消防 本项目属于二级加油站，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，本项目可不设消防给水，故此本项目可不设消防给水。着火时主要用站内配置的消防器材进行灭火。因此该站配备一定数量的灭火器材。 表2-6 灭火器材配置一览表 序号; 设施、设备名称; 型号; 数量（个/台）; 设置地点. 1; 35kg推车式干粉灭火器; MFTZ/ABC35; 4个; 储罐区. 2; 8kg手提式干粉灭火器; MF/ABC8; 32个; 加注机旁. 3; 4kg手提式干粉灭火器; MF/ABC8; 2个; 配电室. 4; 手提式二氧化碳灭火器; MT/5型; 10; 箱变、站房. 5; 灭火毯; /; 12; 加注区. 6; 消防沙桶; /; 2个; 罐区. 7; 消防砂箱; /; 2m3; 罐区. 8; 消防锹; /; 2; 罐区. 9; 消防专用铲; /; 2把; 微型消防站. 10; 消防专用桶; /; 2个; 微型消防站. 11; 手推车; /; 1辆; 微型消防站. （5）防雷防静电 防雷、防静电装置执行《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）中的有关规定，对电气设备、加注区、储罐区等设备设施进行了防雷防静电接地，该站防雷类别为三类防雷建筑物。 （6）运输 本项目加注站销售的成品甲醇由有危险化学品运输资质的专用运输车辆负责承运。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员共12人，每天3班制，单班工作人员4人，年工作365d，不在项目地食宿。 8、项目总平面布置合理性分析 站内道路布置：单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m；站内的道路转弯半径为12m；站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外；加注作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。物流经物流入口经过缓冲区进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，站内各建构筑物距离及布置均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）“总平面布置”要求。 考虑到多台加注枪同时工作时车辆出入通畅，在站内南侧分开布置出入口，与南侧道路相接。本项目平面布局能保障销售效率、分区明确，办公区与工作区及储罐区间距合理、甲醇运输方便，场址开阔，空气流动良好，有利于废气的扩散。符合环保、安全、卫生相关要求。项目平面布局设计与《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2021）规定对比情况如表2-8所列： 表2-7 本项目总平面布置与标准对比情况 序号; 标准要求; 本项目设计情况; 符合情况. 1; 单车道宽度≥4m，双车道宽度≥6m; 单车道宽度5m; 符合. 2; 车辆入口、出口道路分开设置; 车辆入口、出口道路分开设置; 符合. 3; 站内道路转弯半径≥9m; 9m; 符合. 4; 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面; 混凝土路面; 符合. 5; 加油岛场地宜设罩棚，有效高度≥4.5m; 7.2m; 符合. 6; 加油岛罩棚距柱距岛端部≥0.5m; 1.5m; 符合. 7; 加油岛应高出停车场的地坪0.15～0.2m加油岛宽度≥1.2m; 加注岛高出停车场地坪0.2m，加注岛宽度1.2m; 符合. 8; 埋地罐壁之间距离≥2m，罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开; 埋地罐壁之间距离2m，罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开; 符合. 9; 埋地油罐与站房之间距离＞4m; 埋地储罐与站房之间距离为7.1m; 符合. 10; 埋地油罐与围墙之间距离≥3m; 埋地储罐与围墙之间距离14.7m; 符合. 11; 通气管管口与站房之间距离＞4m; 通气管管口与站房之间距离5.3m; 符合. 12; 通气管管口与围墙之间距离＞3m; 通气管管口与围墙之间距离17.5m; 符合. 13; 加油机与站房之间距离＞5m; 加注机与站房之间距离5.4m; 符合. 14; 密闭卸油点与通气管管口之间距离＞3m; 密闭卸油点与通气管管口之间距离9.8m; 符合. 按上表规定及与实际情况对比，从本项目总平面布置来看，储罐、加注机等与周围保护物的距离符合《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2021）要求的防火距离。从整体看，本项目的平面布局符合环境保护对平面布局规划的要求。加注站平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 项目施工期主要流程及产污环节见下图： 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 本项目已建成，部分设备未建设完成，施工作业主要为设备安装，施工过程中产生的污染物主要为工作人员生活污水、生活垃圾、设备包装废弃物及噪声。 2、运营期工艺流程及产污环节简述 本项目加注站运营期主要流程及产污环节见下图： 图2-3 营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺简介： 车用甲醇燃料由有危险品运输资质的运输公司使用专用的运输槽车运送至站区卸料车位后，接好静电接地线和静电接地报警仪，静置15min后，采用密闭卸料方式，通过防静电卸料管利用位差将甲醇燃料输送至相应的储罐内常温常压储存。卸料完成后拆除卸料管，等待约15min，运输槽车缓慢离开卸车区，储罐内储存的车用甲醇燃料通过带有计量、计价和税控装置的电脑加注机抽出，并通过加注机加注到车辆油箱内。 （1）卸液：由专用槽车将车用甲醇燃料运至站区卸料车位处，采用浸没式密闭卸液方式，将其卸至相应的储罐中常温常压储存。在卸液过程中，由于机械力作用，加剧甲醇燃料的挥发程度，储罐中的气体空间随着甲醇燃料液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力平衡，一部分气体通过呼吸阀排出，为“大呼吸”形式排放。 （2）储存：成品甲醇燃料在储罐内静置储存过程中，储罐内温度昼夜有规律变化。白天温度升高，热量使甲醇燃料气体膨胀，压力增高，造成挥发性有机气体的挥发，晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸气压，气体从液相中蒸发，直至液面上的气体达到新的饱和蒸气压，造成气体的挥发。上述过程昼夜交替进行，为“小呼吸”形式排放。 （3）加注：向车辆加注时，先通过加注机本身自带的压力泵将埋地储罐中的甲醇燃料送至加注计量系统进行计量，然后再通过加注机连接的加注枪将甲醇燃料送入车辆的油罐中。该工序产生的废气在向车辆油罐加注时无组织排放。 （4）挥发性有机废气回收系统：根据设计采用三次油气回收系统对运营期产生的废气进行回收，回收系统由卸料气相回收系统（一次回收）、加注气相回收装置（二次回收）和废气排放处理装置（三次回收）组成，三次油气回收回收率约 95%。 ①卸料气相回收系统（一次回收）：通过压力平衡原理，将在卸料过程中挥发的气体收集到槽车内，运回槽车进行气体回收处理的过程。在槽车卸料过程中，槽车内压力减少，地下储罐内压力增加，使卸料过程中挥发的气体通过管线回到槽车内，达到回收的目的。 ②加注气相回收装置（二次回收）：采用真空辅助式气体回收设备，将在加注过程中挥发的气体通过地下回收管线收集到地下储罐内的过程。加注过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加注枪、气体回收管、真空泵等气体回收设备，按照气液比控制在1.0~1.2之间的要求，将加注过程中挥发的气体回收到储罐内。 ③废气排放处理装置（三次回收）：该装置是由于二次回收过程回收到地下储罐的气体体积经常比出量大，以及由于小呼吸等因素造成罐内压力上升，此时气体将通过呼吸阀排放。为防止污染，在呼吸阀前端加装气体回收装置，对这部分气体的处理称为三次气体回收。该阶段气体通过给加注站安装一台冷凝设备，将卸料和车辆加注过程中挥发的甲醇燃料气体收集起来，采取低温、低压的方式将气体直接冷凝成液体回收到储罐。 图2-4 三次油气回收系统基本原理 主要污染工序及污染源分析 根据上述工艺可知，本项目加注站车用甲醇燃料贮存和加注工艺较为简单，可能引起环境污染的环节主要为卸液、贮存及加注过程、备用柴油发电机运行环节，具体如下： 1）废气 本项目运营期废气主要包括加注罐呼吸（小呼吸）、卸液（大呼吸）、加注机作业等过程排放的废气以及备用柴油发电机产生的废气、汽车尾气。 2）废水 本项目运营期废水主要为生活污水和洗车废水。 3）噪声 本项目运营期噪声主要来源于站区内加注机、潜液泵等设备运行时产生的噪声、进出站区机动车辆产生的噪声以及备用柴油发电机运行噪声。 4）固体废物 本项目运营期固体废物主要为职工和进站顾客产生的生活垃圾，加注罐定期清理产生的废液（废渣）、隔油池浮油、泄漏情况下的吸附河砂及设备检修产生的废润滑油、含油手套及棉纱等固体废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目。经现场踏勘，选址现状为闲置荒地，前期未进行过任何生产活动，因此不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ⑴达标性判断 本次评价常规污染物引用陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况中平利县空气质量情况统计数据，来分析项目所在地的大气环境质量现状，空气质量情况统计数据如下表3-1。 表3-1 平利县空气质量情况统计表 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 达标情况; 超标倍数. PM10年平均质量浓度; 31; 70; 达标; /. PM2.5年平均质量浓度; 19; 35; 达标; /. SO2年平均质量浓度; 7; 60; 达标; /. NO2年平均质量浓度; 10; 40; 达标; /. CO第95百分位日平均质量浓度; 700; 4000; 达标; /. O3第90百分位日最大8小时平均质量浓度; 108; 160; 达标; /. 根据上表可知，项目所在区域环境空气中PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位日平均质量浓度、O3第90百分位日最大8小时平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目地位于达标区。 ⑵其他污染物 本项目运营过程中产生的污染特征因子主要为非甲烷总烃和甲醇。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物需要有监测数据。但非甲烷总烃和甲醇均不属于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表1、表2中环境空气污染物基本项目及其他项目，无环境质量标准限值。故本次评价不开展特征污染物环境现状监测。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 3、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，本项目位于城市建成区内，由于占地范围内无生态环境敏感目标，因此可不进行生态现状调查。 4、地表水环境 据省生态环境厅《环保快报》通报，1月份，安康城市水环境质量指数3.0387，排名全省第二，与上年同期相比，水质下降，下降幅度为13.71%。 1月份，全市河流水质状况为优。42个断面中，Ⅰ类水质断面13个，占比30.9%；Ⅱ类水质断面27个，占比64.3%；Ⅲ类水质断面2个，占比4.8%。与上年同期相比，Ⅰ类水质断面增加3个，同比上升6.6%；Ⅱ类水质断面减少3个，同比下降8.9%；Ⅲ类水质断面增加1个，同比上升2.4%。 根据《2025年1月监测断面水质状况表》，广佛水电站省控断面满足Ⅰ类水质要求，平利坝河（坝河口）省控断面满足Ⅱ类水质要求。 5、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，对于建设项目存在地下水污染途径的，根据实际情况调查现状作为背景值。企业委托陕西博润检测服务有限公司进行地下水取样，监测结果见表3-2。 表3-2 地下水水质监测结果一览表 地下水. 样品原标识; 样品编号; 检测项目; 检测结果; 结果 单位. /; 2503130S01; 色度; 5ND; 度. 嗅和味; 无; /. 浑浊度; 0.3ND; NTU. 肉眼可见物; 无; /. pH值; 7.5（24.2℃）; 无量纲. 总硬度; 254; mg/L. 溶解性总固体; 554; mg/L. 硫酸盐; 42; mg/L. 氯化物; 10ND; mg/L. 铁; 0.03ND; mg/L. 锰; 0.01ND; mg/L. 铜; 0.02ND; mg/L. 锌; 0.02ND; mg/L. 铝; 0.013; mg/L. 挥发性酚类; 0.0003ND; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; mg/L. 耗氧量; 2.18; mg/L. 氨氮; 0.065; mg/L. 硫化物; 0.003ND; mg/L. 钠; 9.95; mg/L. 亚硝酸盐（以N计）; 0.003ND; mg/L. 硝酸盐（以N计）; 1.71; mg/L. 氰化物; <0.002; mg/L. 氟化物; 0.35; mg/L. 碘化物; <1.2; μg/L. 汞; 4×10-5ND; mg/L. 砷; 7×10-4; mg/L. 硒; 1.9×10-3; mg/L. 镉; 0.001ND; mg/L. 铬（六价）; <0.004; mg/L. 铅; 0.01ND; mg/L. 备注：“ND”表示未检出。 根据检测结果可知：监测值对比《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，本次监测井中水质各项监测水质指标基本符合标准要求。 6、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，对于建设项目存在土壤污染途径的，根据实际情况调查现状作为背景值，由于项目地已经硬化，无法采样，因此，未进行土壤检测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目地50m范围内无声环境敏感保护目标，周边主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离; 保护规模; 保护 对象; 保护级别. 大气 环境; 白果社区及村委会; 东侧; 70; 1435人; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 白果坪村; 南侧; 230; 32户/110人; 居民. 西南侧; 125; 28户/80人; 居民. 西北侧; 100; 9户/25人; 居民. 唐家院子; 东北侧; 354; 4户/8人; 居民. 地表水环境; 坝河; 南35m; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水体. 地下水; 周边潜水层水质; 《地下水质量标准》（GB/T14848–2017）III类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ⑴施工期厂界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）； ⑵废气排放参照执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值，即油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地平面高度不低于 4m。油气回收管线液阻检测值、油气回收系统密闭性压力检测值、油气回收系统气液比参照执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值要求。各种加注回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。运营期非甲烷总烃无组织排放浓度按《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表 3 执行、甲醇无组织排放浓度参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 执行； 表3-4 大气污染物 时期; 污染物项目; 标准值; 备注. 运营期; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 甲醇; 周界外浓度最高点：12mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值. 油气处理装置油气排放浓度; 25g/m3; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 2、废水 生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准； 表3-5 污水排入城镇下水道水质标准单位：mg/L（PH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 石油类. 标准限值; 6.5-9.5; 500; 350; 45; 400; 15. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类、4类标准，见表3-6。 表3-6 噪声排放标准 单位：dB(A) 时期; 厂界; 标准值，dB（A）; 执行标准. 昼间; 夜间. 施工期; 东、南、西、北厂界; 70; 55; （GB12523-2011）. 运营期; 南厂界; 70; 55; （GB 12348-2008）4类标准. 西、东、北厂界; 60; 50; （GB 12348-2008）2类标准. 4、固体废物 本项目一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）（2020年9月1日）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾定期交由环卫部门处置。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标为 VOCs，VOCs总量控制：0.0954t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目已建成，部分设备未建设完成，施工作业主要为设备安装，施工过程中产生的污染物主要为工作人员生活污水、生活垃圾、设备包装废弃物及噪声。设施建设安装过程中环境保护措施具体如下： （1）废水处理措施：项目施工人员生活污水排入化粪池。 （2）废气处理措施：本项目施工期主要废气为施工产生的焊接烟尘、施工产生施工扬尘以及施工场地进出车辆排放尾气，防治措施如下： ①加强建筑施工扬尘管控，严格落实“六个百分百”措施要求，施工场界扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改。中心城区PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时（沙尘天气除外），工地暂停土石方作业。 ②物料运输按规定路线、时段拉运，物料覆盖，严禁沿途抛洒。 ③厂区道路及时洒水、抑制扬尘。 ④加强施工车辆运行管理与维护保养。 （3）噪声污染防治措施：优先选用低噪声施工机械，振动较大的固定机械设备加装减振垫，降低噪声源强；合理安排工作时间，加强施工现场管理，文明施工。 （4）固体废物污染处理措施：项目设备包装废弃物同生活垃圾分类收集垃圾桶，由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期大气环境影响分析及防治对策 本项目运营期产生的大气污染物主要是卸液、贮存、加注机作业产生的挥发性有机废气（包括甲醇和非甲烷总烃），站内流动车辆产生的尾气以及备用柴油发电机运行产生的烟尘、SO2、NOX等大气污染物。 1、挥发性有机废气 源强核算： 本加注站运营期间卸液（大呼吸）、贮存（小呼吸）和加注过程会有废气产生，主要污染因子为甲醇和非甲烷总烃。为减少站区挥发性有机废气的无组织排放量，站内设置 1 套三次油气回收装置，排气口距地平面高度不低于4m。 （1）卸液（大呼吸） 大呼吸是指卸液过程产生的损失。加注罐进料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的挥发性有机废气开始从呼吸阀呼出，直到加注罐停止进料，所呼出的挥发性有机废气的量。根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）确定大呼吸计算公式：Lw=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：Lw-工作损失(kg/m3投入量) ； M一分子量，项目成分为甲醇，其中甲醇分子量为32.04； P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），取12798.9Pa； KN—周转因子（无量纲），取值按照年周转次数（K）确定，（K≤36，KN=l；36<K<220，KN=11.467×K-0.7026；K≥220，KN=0.26） KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他液体取1.0）。 本项目年销售车用甲醇燃料923t，1m3甲醇燃料约合0.792t，合计1165.40m3。项目加注罐最大储量为30m3，由于储罐充装系数为87%，则每周转一次实际卸液量为26.1m3，因此全年周转次数约为8.9次，周转因子KN为1。 根据甲醇燃料成分分析可知，本项目车用甲醇燃料中甲醇含量约13%，剩余汽油含量约87%，则卸液（大呼吸）过程甲醇挥发量为0.17kg/m3（0.198t/a），非甲烷总烃挥发量为0.33kg/m3（0.384t/a）。站内配备平衡式密闭油气回收系统，卸液过程产生的挥发性有机废气经回收系统回收至罐体，回收效率约 95%，剩余未回收的呈无组织形式排放。综合计算可知，甲醇和非甲烷总烃无组织排放量分别为0.01t/a、0.02t/a。 （2）贮存（小呼吸） 加注罐在没有接受卸液作业的情况下，随着外界气温、压力变化，罐内气体排出蒸气和吸入空气的过程造成的损失，叫小呼吸损失。根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）确定小呼吸计算公式： LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T 0.45×FP×C×KC 式中：LB-固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M-储罐内蒸气的分子量，32.04（甲醇）； P-在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），12798.9Pa； D-罐的直径（m），本环评取2.46； H 一平均蒸气空间高度（m），1.0； △T—一天之内的平均温度差（°C），15； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1-1.5之间，1.25； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0-9m之间的罐体， C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0，本项目为甲醇，故取 1.0）。 经计算，项目加注罐小呼吸过程中甲醇产生量为0.023t/a、非甲烷总烃产生量为0.045t/a。站内配备平衡式密闭油气回收系统，贮存过程小呼吸产生的挥发性有机废气经回收系统回收至罐体，回收效率约95%，剩余未回收的呈无组织形式排放。综合计算可知，甲醇和非甲烷总烃无组织排放量分别为0.00115t/a、0.00225t/a。 （3）加注 加注作业损失主要指为车辆加注甲醇燃料时，燃料进入机动车油箱，油箱内的气体被燃料置换排入大气，车辆加注燃料时造成的有机气体产生系数为1.08kg/m3-通过量，因此本项目加注过程产生的甲醇产生量为 0.163t/a、非甲烷总烃产生量为 1.095t/a。站内配备平衡式密闭油气回收系统，加注过程小呼吸产生的挥发性有机废气经回收系统回收至罐体，回收效率约 95%，剩余未回收的呈无组织形式排放。综合计算可知，甲醇和非甲烷总烃无组织排放量分别为0.008t/a、0.054t/a。 综上，站内加注、卸液及贮存过程废气汇总情况如下： 表 4-1 站内加注、卸液及贮存过程废气汇总表 区域; 损耗形式; 污染物种类; 产生量（t/a）; 回收效率（%）; 排放量（t/a）. 罐区; 大呼吸损耗; 甲醇; 0.198; 经平衡式密闭油气回收系统回收后（处理效率95%）无组织排放; 0.01. 非甲烷总烃; 0.384; 0.02. 小呼吸损耗; 甲醇; 0.023; 0.00115. 非甲烷总烃; 0.045; 0.00225. 加注区; 加注作业; 甲醇; 0.163; 0.008. 非甲烷总烃; 1.095; 0.054. 治理措施：建设方针对站内挥发性有机废气设置有 1 套三次油气回收系统，回收率可达 95%，废气处理后由距地平面不低于 4m 的排气口排放。 可行性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）可知，该油气回收系统为推荐的可行技术。 达标分析：按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，评价采用推荐的AERSCREEN估算模式对项目废气无组织排放进行估算，污染物选取环境影响相对较大的甲醇和非甲烷总烃，估算结果如下表所示： 表 4-2 项目无组织废气排放源估算模型计算结果表 污染源; 污染物; 最大落地浓度距离（m）; 最大落地浓度（μg/m3）. 加注站; 甲醇; 25; 79.15. 非甲烷总烃; 25; 20.58. 由预测结果可知，经油气回收系统回收后甲醇和非甲烷总烃最大落地浓度依次为79.15μ/m3、20.58μ/m3，分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值要求（甲醇 12mg/m3）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的浓度限值要求（非甲烷总烃 4mg/m3），因此，卸液、贮存和加注过程中产生的废气经回收装置处理可达标排放，对周边环境影响较小。 2、汽车尾气 进入站内加注的汽车会产生一定的尾气，且尾气排放量与车型、车况汽车流量等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别。且加注站区域自然通风，此部分废气总量影响因素具有随机性，因而难以量化，仅对汽车尾气进行定性分析。 汽车尾气的主要污染因子有 CO、THC、NOX等，本项目所在区域较为空旷，且加注车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目进站加注车辆产生的尾气量很少。车辆尾气经自然稀释、通风扩散后不会对区域环境产生明显影响。 3、备用发电机废气 本项目站区内设置一台柴油发电机，以保证项目的应急用电。本项目区域大气扩散条件好，且备用柴油发电机使用频率极低，故备用柴油发电机产生的废气可忽略不计，对周围大气环境影响较小。 4、非正常工况排放 项目后期运营过程中会不可避免地出现设备故障等非正常工况，根据企业介绍，非正常工况发生的频次约为1~2次/a。遇此情况，加注站会立即停工，并进行检修，检修时间约为1h/次，检修完成后进行加注。 表4-3 项目非正常工况大气污染物排放量核算表 污染物; 排放量; 排放速率; 非正常排放原因; 单次持续时间; 年发生频次. 甲醇; 0.043kg/次; 0.043kg/h; 油气回收装置故障; 1h; 1-2次. 非甲烷总烃; 0.172kg/次; 0.172kg/h. 建设单位做好废气处理装置的管理、维修工作，选用质量好的设备，派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常要及时维修处理。采取上述措施后，完全可以避免非正常排放发生。 5、环境影响分析 项目站内配备三次油气回收系统，回收率可达95%，未回收的废气呈无组织形式排放。根据前文预测可知，运营期非甲烷总烃和甲醇无组织排放浓度一次满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值要求。 根据上述分析，项目运营期废气经有效治理后对周边环境影响不大。 6、大气排放口基本信息 表 4-4 大气排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物 种类; 排气口高度/m; 排气口直径/m; 排气温度/℃. 1; DA001; 油气回收装置排气口; 一般排放口; 非甲烷总烃、甲醇; 不低于4m; /; /. 7、监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》以及《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022），本项目大气自行监测计划如下表所示： 表4-5 本项目废气监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 企业边界; 甲醇、非甲烷总烃; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中加注站企业边界油气浓度无组织排放限值4.0mg/m3要求；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值. 加注站油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3. 表4-6 油气回收系统监测点位、监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 回收立管; 液阻; 1次/年. 密闭性; 1次/年. 加注枪喷管; 气液比; 1次/年. 二、废水 1、污（废）水水量情况 根据前文水平衡可知，本项目运营期生活污水产生量为225.44m3/a、洗车废水产生量为1067.04m3/a。其中生活污水污染物主要为COD 350mg/L、BOD5 180mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L；洗车废水主要污染物为COD 400mg/L、BOD5 300mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L。 2、处理措施 项目洗车废水经隔油池+沉淀池处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入市政污水管网，最终进入平利县污水处理厂处理。 根据建设单位介绍，站内拟设置化粪池一座（5m3），用以处理员工及顾客生活污水。根据前文核算，运营期生活污水产生量约为0.617m3/d（225.44m3/a），故化粪池容积设置合理；此外，占地拟设置隔油池（1m3）+沉淀池（10m3/a）一座，用以处理洗车废水。根据前文核算运营期洗车废水产生量为2.92m3/d（1067.04m3/a），故隔油池+沉淀池容积设置合理。 综上，本项目污（废）水站内处置措施可行。 3、依托平利县污水处理厂处理可行性分析 （1）纳管范围可行性分析 本项目位于陕西省安康市平利县城关镇二道河村，属于城镇开发边界内。经现场调查，区域内市政污水管网完善，本项目选址区属于平利县污水处理厂纳管范围内；此外，目前污水管网已铺至项目地南侧处，后续建设单位应及时接通加注站区域污水管网，接通后运营期污（废）可进入市政污水管网。 （2）水质处理可行性分析 项目洗车废水与生活污水水质情况如下： 表4-7 生活污水产排情况一览表 污染因子; 洗车废水（1067.04m3/d）; 生活污水（225.44m3/d）; 综合废 水（1292.48m3/d）; 标准. 产生浓度 mg/L; 处理效率%; 排放浓度 mg/L; 产生浓度 mg/L; 处理效率%; 排放浓度 mg/L; 排放浓度 mg/L. CODcr; 400; 30; 280; 250; 15; 297.5; 285.43; 500. BOD5; 300; 25; 225; 180; 13.6; 155.52; 203.43; 350. SS; 250; 25; 187.5; 250; 20; 175; 183.62; 400. 氨氮; 25; /; 25; 25; 4; 24; 24.69; 45. 石油类; 6; 80; 1.2; /; /; /; 1.2; 15. 由上表可知，项目运营期综合废水中COD、BOD5、SS、NH3-N指标能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准要求，可以进入市政污水管网。 （3）水量处理可行性分析 平利县污水处理厂位于平利县城关镇二道河村，采用预处理设施+A2/O+MBR处理系统，处理出水进入巴氏尔槽，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。总处理规模达到16000m3/d。本项目位于陕西省安康市平利县城关镇二道河村，在污水处理厂纳水范围内。经了解可知：目前平利县污水处理厂尚有浮动余量约3000t/d，已知项目废（污）水合计产生量为4.236m3/d，因此平利县污水处理厂完全能够接纳本项目运营期废水。 4、排放口基本情况 表4-8 本项目废水排放口基本情况一览表 编号; 名称; 类型; 地理坐标. DW001; 废水总排口; 一般排放口; 东经110°18′30.901″，北纬33°41′43.506″. 5、监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，故制定生活污水自行监测计划，确保本项目污水能够稳定长期达标排放。 表4-9 本项目废水监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废水总排口（DW001）; CODcr、氨氮、BOD5、SS、石油类; 1次/年; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准. 三、噪声 1.噪声源 运营期声环境污染主要来源于站区内加注机、潜液泵等设备运行时产生的噪声、进出站区机动车辆产生的噪声以及备用柴油发电机运行噪声。其中加注机、潜液泵运行噪声源强为 70~75dB（A）；进出站区的车辆产生的噪声与车种、车况、载货量有很大关系，一般大型载重车辆怠速行驶噪声平均为 80~85dB（A）、小型车辆怠速行驶噪声平均为 70~75dB（A）。备用柴油发电机运行噪声源强为 100dB（A）。 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 真空泵1; -10.2; -2.7; 1.2; 55; 低噪声设备; 间歇. 2; 真空泵2; -7.7; -6.7; 1.2; 55. 3; 真空泵3; -0.2; 1.5; 1.2; 55. 4; 真空泵4; 1.5; -3; 1.2; 55. 5; 真空泵5; 8.7; 4.6; 1.2; 55. 6; 潜油泵1; 10.5; 0.5; -1.2; 45; 低噪声设备、置于地下. 7; 潜油泵2; -7.8; 2.9; -1.2; 45. 8; 潜油泵3; -1.7; 4.5; -1.2; 45. 9; 潜油泵4; 3.3; 6.4; -1.2; 45. 10; 潜油泵5; 8.9; 8.6; -1.2; 45. 2.噪声预测 （1）预测模式 根据本项目噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，选择工业噪声预测计算模式中的点声源预测模式模拟预测噪声源噪声距离的衰减变化规律。具体如下： 采取导则上的推荐模式进行预测。 ①室外点源 采用的衰减公式为： Q3el 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 ②室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： N 式中： L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0—为距声源中心 r0处测的声压级 ，dB（A）； TL—墙壁隔声量，dB（A）。 a—平均吸声系数，本项目中取0.15； r—声源中心处至预测点的距离，参数距离为1m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中： Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）。 （2）预测结果 噪声预测结果见下表。 表4-11 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 14.8; -12.3; 1.2; 昼间; 28.6; 60; 达标. 14.8; -12.3; 1.2; 夜间; 28.6; 50; 达标. 南侧; 6.2; -15; 1.2; 昼间; 29.2; 70; 达标. 6.2; -15; 1.2; 夜间; 29.2; 55; 达标. 西侧; -11.6; 10.2; 1.2; 昼间; 35.9; 60; 达标. -11.6; 10.2; 1.2; 夜间; 35.9; 50; 达标. 北侧; -4; 12.8; 1.2; 昼间; 37.2; 70; 达标. -4; 12.8; 1.2; 夜间; 37.2; 55; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 4类标准；项目厂界东、西、南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)2类标准。 ⑶监测要求及排放标准 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，本项目噪声监测要求见表4-12。 表4-12 噪声监测要求 污染类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制标准. 站界噪声; Leq(A); 站界; 每季度1次，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类、4类标准. 四、固体废物 1、生活垃圾 产生量核算：本项目建成后员工人数共计 12 人，均为周边村民，生活垃圾产生系数按每人 0.38kg/d 计算，工作天数 365d/a，则生活垃圾产生量为4.56kg/d（1.66t/a）。考虑到进站加注顾客短暂停留产生的少量垃圾，按 0.2t/a计，则加注站全年生活垃圾产生量约为 1.86t/a。 处理措施：生活垃圾经站内垃圾桶收集后，运至附近生活垃圾收集点。 2、含油手套及棉纱 站内设备维修时会产生极少量的含油手套及棉纱，约合 0.01t/a。 处理措施：站内暂存后定期交有资质单位处置； 3、清罐废液（废渣） 产生量核算：项目运行时间长后加注罐会产生油泥，由于其产生量较少，定期清洗即可，清罐废液主要包括油泥、废渣与清洗水。类比项目地附近其他加注站日常运行情况，预计本项目运营期内 3~5 年清洗一次储罐，清洗废液（废渣）产生量约 2t/次。 处理措施：罐体清洗由专业公司进行，站内不私自清洗，清洗罐体的污水及废渣，由专业公司集中收集送至有相关危险废物处理资质的单位进行处理，不在站内存储。 4、非正常工况下泄漏燃油吸附河砂 根据建设单位负责人介绍，加注站正常运营期间一般不发生泄漏。若出现泄漏事故时，需要用河砂吸附处置，处置后的河砂含有油污（属危险废物），吸附河砂用量约为 0.5~2m3/次。 5、浮油、废润滑油 站内隔油池浮油、设备维修时会产生极少量的废润滑油，约合 0.03t/a。 综上，吸附河砂、隔油池浮油和废润滑油均属于危险废物。浮油、吸附河砂和废润滑油应由专用容器收集后，暂存在危险废物贮存库，并委托具有相关危险废物处理资质的单位进行处理。 处理措施：站内应建设废物贮存库，将运营产生的吸附河砂、浮油和废润滑油等危废经专用容器收集后暂存于废物贮存库内，定期交有资质的单位处置。站内废物贮存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等有关规定规范建设。 ①设计、建设原则要求 A.必须有防扬散、防流失、防渗漏（重点防渗区要求）等符合环境保护要求的防护措施（严禁露天堆放）。 B.基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10 -7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10 -10cm/s； C.贮存库地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 D.贮存库必须有泄漏液体收集装置和气体导出口。 E.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 F.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 G.总贮存量不超过 300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于 30 毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。应设计堵截泄漏的群脚，地面与群脚所围建的容器不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 1/5。 H.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ②设施的运行与管理要求 A.危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。 B.场所应当设置危险废物警告标志，盛装危险废物容器应当设置危险废物标签。 C.需按照“双人双锁”制度管理。 D.执行《危险废物转移联单管理办法》制度，危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 E.不得将不相容的废物混合或合并存放。 F.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 G.专人管理，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间，定期向当地生态环境部门报告。 项目主要固体废物产生量及利用处置方式见下表。 表4-13 项目固体废物产排情况 类别; 固废名称; 产生量（t/a）; 属性; 危废代码; 处理措施. 一般固废; 生活垃圾; 1.86; 固态; /; 定期交由环卫部门清运处置. 危险废物; 清罐废液; 2t/次; 固态; HW09 900-007-09; 由有资质单位直接运走，不外排，也不在站内储存. 含油手套及棉纱; 0.01t/a; 固态; HW08 900-249-08; 含油手套及棉纱、浮油、吸附河砂、废润滑油采用钢制桶盛装，全部置于危废贮存库. 非正常工况下泄漏燃油吸附河砂; 0.5~2m3/次; 固态; HW08 900-249-08. 浮油、废润滑油; 0.03t/a; 固态; HW49 900-041-49. 综上所述，项目产生的固废得到了妥善处置，对周围环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 1、影响途径和污染物类型 地下水和土壤污染源主要为：化粪池、隔油池、沉淀池、加注罐区、危废贮存库等； 途径：污（废）水处理设施渗漏、危废遗撒下渗、车用甲醇燃料泄漏等，从而造成土壤和地下水污染； 污染物类型：洗车废水污染物主要为SS，生活污水污染物主要为氨氮、COD等，危废贮存库污染物主要为石油类，加注罐区污染物主要为石油类等。 2、主要防控措施 参照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关防渗要求，提出本项目站内防渗措施如下： （1）本项目采用钢制强化玻璃纤维制双层加注罐，是在单层钢制罐外附加一层玻璃纤维增强塑料（即玻璃钢）防渗外套，从而构成的双层结构罐体。 钢制内罐与 FRP 外罐之间具有贯通间隙空间，同时配备了渗漏检测装置，能对间隙空间进行 24h 全程监控。一旦内罐或外罐发生渗漏，渗漏检测装置的感应器可以在线监测到间隙空间底部液位时发出警报，从而保证油罐的安全使用。 （2）装有潜液泵的加注罐人孔操作井、卸液口井、加注机底槽等可能发生甲醇燃料渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 （3）加注站埋地加注管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： ①双层管道的内层管应符合标准第 6.3 节的有关规定； ②采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； ③采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于 5mm； ④双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； ⑤双层管道系统的最低点应设检漏点； ⑥双层管道坡向检漏点的坡度不应小于 5%，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现；管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 （4）双层加注罐的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于 3.5mm。 （5）站内道路需进行硬化处理，化粪池做好一般防渗处理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定建设危废贮存库，且严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行暂存和管理。 因此，本项目在落实上述措施并加强管理的基础上，运营期不会对区域土壤环境产生明显不利影响。 跟踪监测要求：为了保证项目所在地土壤环境质量长期、稳定处于良好状况，建议建设单位对土壤进行跟踪监测，及时发现、及时治理，具体土壤跟踪监测方案见下表： 表 4-14 本项目土壤跟踪监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 加注站罐区; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表1中全部因子+表2中的石油烃; 1次/5年; 《土壤环境质量建设用地土壤污染管控标准(试行)》GB36600-2018)表1和表2 中的第二类用地筛选值. 土壤环境跟踪监测的信息应及时向社会公开，建议建设单位委托专业单位编写土壤环境跟踪监测年报。遇到特殊情况或发生污染事故可能影响土壤土质时，应随时加密监测频次。 六、地下水环境影响分析 按照指南要求，本项目运营期地下水环境影响分析主要从污染因子、污染类型、污染途径及防控措施等方面展开，具体分析如下： 1、地下水污染因子、污染途径、影响分析及预防措施 ①污染因子：石油烃等。 ②污染类型：垂直入渗型。 ③污染途径：加注站罐区地面在做好重点防渗的前提下，不会对地下水造成影响。考虑到存在突发环境事故，如地面防渗层失效或雨季来临等，罐区甲醇燃料和危废间危废泄漏渗入土壤，进而容易对地下水造成影响。 ④预防措施：针对上述可能出现的污染环节，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则。 A.源头控制 主要包括在运营期采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 B.分区防渗措施 针对上述可能出现的污染环节，并参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），厂区应划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区（附图 7）。 对于重点防渗区，须参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10 -10cm/s 的黏土层的防渗性能。 对于一般防渗区，须参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10 -7cm/s 的黏土层的防渗性能。 由于本项目为新建项目，因此环评要求建设单位按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023）《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节[2015]129 号）等文件中相关要求应进行分区防渗处理。 2、污染监控措施 建设单位应组织专业人员定期对地下水水质进行监测，以掌握站区及周围地下水水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的运行不会影响地下水环境。 考虑项目可能存在地下水污染途径，需进行地下水跟踪监测，具体常规跟踪监测计划如下： 表 4-15 本项目地下水常规跟踪监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 项目地水井; 石油类、苯、二甲苯; 1 次/年; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 地下水环境跟踪监测的信息应及时向社会公开，遇到特殊情况或发生污染事故可能影响地下水水质时，应随时加密监测频次。本项目建成后需加强对周边水井的定期监测，对水质污染及时预警，及时采取合理的补救措施。 六、环境风险影响分析 见风险专项。 七、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 八、项目总投资及环保投资 本项目总投资148.73万元，其中环保投资32.5万元，占总投资的21.85%。环保投资主要用于废气治理、废水治理、噪声的防治及固废收集装置的建设。项目环保投资见表4-16。 表4-16 环保投资估算一览表 类别; 项目; 环保设施、措施; 环保投资 （万元）. 施工期; 废气治理; 建材禁止露天堆放，定期洒水抑尘、施工车辆限速行驶。; 4.5. 噪声防治; 厂房阻隔、距离衰减；运输车辆采取限速，禁止鸣笛等措施。. 固废处置; 生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运；建筑垃圾定期拉运至政府指定地点，妥善处置。. 运营期; 废气治理措施; 设置一、二、三次油气回收装置（6m3/h）; 5.0. 本项目采用地埋式双层油罐，可减弱环境温度变化带来的小呼吸，从而减少小呼吸蒸发损耗的油气量; 纳入工程投资. 废水治理措施; 生活污水经化粪池处理后，排入平利县污水处理厂处理; 3.0. 隔油池（1m3）+沉淀池（10m3）收集处理后与生活污水合并排入市政管网. 噪声防治措施; 选用低噪声设备，采取消声、减振、隔声措施; 2.0. 固废处理措施; 甲醇罐清洗废液由有资质的单位清洗并运走; 3.0. 危废贮存库（5m3）. 生活垃圾收集桶. 防腐工程; 储油罐外层已设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3层涂布防腐设计；地面工艺设备和管线外壁涂刷防腐漆; 纳入工程投资. 地下水污染防控措施; 油罐夹层内设置有报警装置，油罐内外表面、输油管线外表面均做防渗防腐处理。; 10.0. 加注区地面采用了20cm厚的防渗混凝土+环氧树脂，防渗要求满足重点防渗措施要求（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）. 分区防治措施，建设单位在修建化粪池过程中采用了防渗混凝土满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）. 站内道路采用防渗混凝土进行了硬化，站房采用水泥进行了地面硬化. 在储罐区地下水下游方向（站区）设置1个地下水水质监控井，每年对项目所在地地下水质进行定期检测. 环境风险防治措施; 本项目油罐采用双层油罐和地埋式安装，夹层内设置有报警装置; 纳入工程投资. 在可能发生成品油泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置. 设有消防通道，建设单位在加注站内配备了消防器材（主要包括推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器、灭火毯等）、并设置了消防沙箱等; 5.0. 环境管理; 排污口规范化建设、标志、标识管理机构、管理制度、管理台账、信息公开等。. 合计; 32.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸液系统、加注系统、贮存系统 | 甲醇、非甲烷总烃 | 设置一、二、三次油气回收装置 | 非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）、 甲醇参照执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS | 生活污水经化粪池处理后，排入平利县污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准 |
|  | 洗车废水 | COD、BOD5、SS、石油类 | 隔油池（1m3）+沉淀池（10m3）收集处理后与生活污水合并排 入市政管网 |  |
| 声环境 | 真空泵、潜油泵 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、埋地（隔声）设置；出入区域内来往的机动车辆进站时减速、禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 甲醇罐清洗废液由有资质的单位清洗并运走；危险废物在站内暂存后定期交有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目在正常状况下，没有油品和废水泄漏现象，不会对地下水和土壤造成影响；但在非正常状况下，油品和废水发生泄漏，如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入土壤和地下水，从而影响土壤和地下水环境。因此，土壤和地下水污染防治措施主要是通过加强厂区储罐、化粪池防渗进行防治的。本项目油罐采用双层防渗油罐，油罐区底部采用钢筋混凝土进行防渗，另外罐体设有液位测量报警仪，油罐发生泄漏的可能性很小；项目化粪池进行防渗处理，避免项目废水下渗污染附近的土壤。在储罐区地下水下游方向设置1个地下水水质监控井，每年对项目所在地地下水质进行定期检测，因此，本项目对区域土壤及地下水环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）储存过程安全防范措施 ①储罐区、加注区应远离火种、热源，防止阳光直射，保持罐体密封； ②在站区应配合相应品种和数量的消防器材； ③禁止使用易产生火花的机械设备和工具； ④电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。 （2）生产过程风险防范措施 ①明火控制。应当采取必要的防火，防爆措施，杜绝一切明火源，如加热用火，维修用火，焊接作业，车辆排气管火星等。 ②火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ③公司应组织员工认真学习贯彻， 并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ④必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 （3）污染治理过程风险防范措施 ①针对甲醇泄漏事故，本站储罐为地下钢制强化玻璃纤维双层罐，罐体设有渗漏检测系统(内含泄漏报警系统)，双层之间有0.1~0.3mm空隙，用于接收泄漏物，泄漏报警立马停止加注服务事项，联系制造商相关人员前来处理； ②卸注区和加注区配备灭火器、黄沙等，站内备有吸油毡等应急物资。 ③编制应对突发环境事件应急预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据《排污许可管理条例）》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》：建设单位应按照排污许可简化管理要求，进行排污许可申报。本项目建成后，建设单位应规范环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲醇 |  |  |  | 0.01915 |  | 0.01915 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.07625 |  | 0.07625 |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 225.44m3/a |  | 225.44m3/a |  |
|  | 洗车废水 |  |  |  | 1067.04 m3/a |  | 1067.04 m3/a |  |
| 一般工业固体废物 | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 危险废物 | 清罐废液 |  |  |  | 2t/次 |  | 2t/次 |  |
|  | 非正常工况下泄漏燃油吸附河砂 |  |  |  | 0.5~2m3/次 |  | 0.5~2m3/次 |  |
|  | 含油手套及棉纱 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 浮油、废润滑油 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.86 t/a |  | 1.86 t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①