建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称:     本草茶饮品综合开发生产项目

建设单位（盖章）:  安康艺堡堂生物科技有限公司

编制日期:          2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	18

五、环境保护措施监督检查清单	31

六、结论	32

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

1.项目地理位置图；

2.项目四至及敏感点示意图；

3.项目场地现状图；

4.项目在“三线一单”管控位置图；

附件：

1.《环评委托书》；

2.《陕西省企业投资项目备案确认书》（平利县发展和改革局）；

3.《关于<本草茶饮品综合开发生产项目环境影响报告表>编制内容确认的说明》（安康艺堡堂生物科技有限公司）；

4.《不动产权证书》（平利县不动产登记局）；

5《声环境监测报告》（陕西华准通检测技术有限公司）；

6《生产废水去向情况说明》（安康艺堡堂生物科技有限公司）；

7.《安康艺堡堂生物科技有限公司本草茶饮品综合开发生产项目环境影响报告表审查会专家意见》及《复审意见》。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 本草茶饮品综合开发生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2503-610926-04-01-630583 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 苌** | 联系方式 | 136*******6 |
| 建设地点 |  | 陕西省安康市平利县广佛镇广佛村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经109度21分39.252秒，北纬32度14分33.561秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1529茶饮料及其他饮料制造、C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | “十二、酒、饮料制造业15”中“26.饮料制造152二十六橡胶和塑料制品业 53塑料制品业其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 平利县发展改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 平发改工字【2025】31号 |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 29 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.45 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 2835.69 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为灌装茶饮品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家鼓励类项目、限制类、淘汰类项目，属于“允许类”项目。本项目已取得平利县发展和改革局《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码为2503-610926-04-01-630583，因此，本项目的建设符合地方现行产业政策。 2.选址合理性分析 本项目位于平利县广佛镇广佛村，建设单位购置原汉水女娲茶叶有限公司的生产场地，并已取得《不动产证书》，用地性质为国有建设用地，用途为“办公、居住、厂房”。项目地及周边无自然保护区，风景名胜区，饮用水源保护区等环境敏感区，项目产生的污染物在采取评价提出的污染防治措施后，均能达标排放或规范处置，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响，因此，从环境保护角度分析，其选址是合理的。 3.“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的要求，切实加强环境管理，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照。本项目与“三线一单”的对照分析见表1.1。 表1.1 项目与“三线一单”的符合性分析表 三线一单; 要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于平利县广佛镇，项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、饮用水保护区等环境保护目标范围内，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质; 底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 评价区环境质量现状良好，符合环境功能区划。项目采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显影响，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据相关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目位于平利县广佛镇，项目使用少量电能和水资源，用地为建设用地，用地性质为办公、居住、厂房，符合平利县土地利用规划。因此，本项目符合资源利用上线。; 符合. 生态环境准入负面清单; 环境准入负面清单基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目所在地位于平利县广佛镇，属于重点管控单元。项目为茶饮料制品，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》》（陕发改规划〔2018〕213号）中平利县限制类、禁止类项目。; 符合. 4.与《安康市生态环境分区管控方案动态更新成果》符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，《安康市生态环境分区管控方案动态更新成果》（安政办函〔2024〕128号）符合性分析如下。 （1）“一图” 通过陕西省“三线一单”数据应用系统分析比对，本项目位于安康市生态环境管控单元中重点管控单元内。项目与“三线一单”生态环境分区管控方案图层对照见附图。 （2）“一表” 项目与《安康市生态环境分区管控方案动态更新成果》管控要求的符合性分析见表1.2。 表1.2 项目与安康市生态环境分区管控方案的符合性分析 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求; 项目情况; 符合性. 陕西省安康市平利县重点管控单元; 大气环境弱扩散重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境弱扩散重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造。; 项目为茶饮料制品制造，原料采用成品浓缩液，塑料瓶采用成品瓶胚，热源使用电能，不属于“两高”产业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境弱扩散重点管控区：1.推进老旧车辆和非道路移动机械清洁能源替换工程。2.持续因地制宜实施“煤改气”“生物质改气”、电能等清洁能源取暖措施，大力推进散煤堆场治理。推进城区集中供热工程。3.有序推进散煤和生物质替代，稳步推进散煤治理工作。4.实行秸秆全年全域禁烧。; 项目热源使用电能，不涉及秸秆燃烧。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区散煤销售网点一律取消。2.已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。3.现有燃用高污染燃料设备在拆除或改造之前，应确保排放的大气污染物达到国家规定的大气污染物排放标准。; 项目不涉及高污染燃料使用。; 符合. （3）“一说明” 本项目位于平利县广佛镇，属于平利县生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。 本项目为茶饮品加工，原料采用成品茶浓缩汁进行调配灌装，使用成品瓶胚，热源使用电能，不涉及高污染行业。项目建设严格按照陕西省、平利县生态环境总体准入清单总体要求、生态保护红线等各项规定，保证运行期间废气、废水、噪声、固体废物长期稳定达标排放或妥善处置，对周围环境影响很小。因此，项目符合管控方案的相关要求。综上所述，本项目符合《安康市生态环境分区管控方案动态更新成果》中的各项要求。 5.与《陕西省大气污染防治条例》合性分析 表1.3 与《陕西省大气污染防治条例》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 排放大气污染物的，应当符合国家和地方排放标准和主要大气污染物排放总量控制指标。; 本项目排放大气污染物为少量的有机废气，采用集气罩+活性炭吸附进行处理。不属于大气污染物排放总量控制指标。; 符合. 2; 新建、扩建、改建的建设项目，应当依法进行环境影响评价。; 项目正在编制环境影响评价报告。; 符合. 3; 建设项目的大气污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合环境影响评价文件的要; 。 本项目在建设区同时完成环保设施设计和建设，符合环境影响评价文件要求。; 符合. 4; 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 项目在运行过程中使用电能，为清洁能源，生产设备不属于落后淘汰类设备。; 符合. 6; 项目不涉及条款不进行罗列. 6.与《大气污染防治行动计划》符合性分析 表1.4 与《大气污染防治行动计划》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 本项目不使用锅炉，能源采用电能。; 符合. 2; 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管积极推进绿色施工建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙严禁敞开式作业施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设扩大城市建成区绿地规模。; 项目不进行厂房建设，仅对原有厂房进行改造，设备安装在厂房内，厂区道路硬化。; 符合. 3; 项目不涉及条款不进行罗列. 7.与《安康市水污染防治工作方案》符合性分析 表1.5 与《安康市水污染防治工作方案》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 狠抓工业污染防治。取缔重污染小企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。专项整治重点行业。; 本项目不属于重污染行业，也不属于专项整治重点行业。; 符合. 2; 严格环境准入政策。; 项目所在地地表水为Ⅱ类水，区域水环境质量良好，项目生产废水通过沉淀后排入市政管管网，对区域水环境无影响。; 符合. 3; 调整产业结构。依法淘汰落后产能。; 项目经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于“允许”项目。; 符合. 4; 优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。; 项目不属于高污染高耗水行业。项目所在地不属于饮用水水源地保护区。; 符合. 6; 项目不涉及条款不进行罗列. 8.与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析 表1.6 与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 汉江流域江河湖库水质应当符合水功能区划划定的水质标准，出境断面水质不低于国家地表水Ⅱ类水质标准。; 项目所在区域水质为Ⅱ类水质标准; 符合. 2; 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的废水，防止污染环境。鼓励企业进行技术改造，淘汰污染水环境的落后工艺和设备，减少废水和污染物排放量。; 本项目生产废水通过沉淀池沉淀后通过管网进入广佛镇污水处理厂进行处理。; 符合. 4; 项目不涉及条款不进行罗列. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1. 项目由来 安康艺堡堂生物科技有限公司注册于2025年3月，为平利县广佛镇招商引资项目，拟在广佛镇广佛村建设本草茶饮品综合开发生产项目。该项目利用当地优质茶文化资源，收购当地茶叶，委托外部茶浓缩液生产企业制作茶浓缩液，回购调配成茶饮品灌装后外售。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）规定，本项目属于“十二、酒、饮料制造业15”中“26.饮料制造152”，项目灌装工序使用成品瓶胚，在吹瓶过程中会有少量的有机废气挥发，参照“二十六、橡胶和塑料制品业 53塑料制品业中其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，编制环境影响报告表。因此，安康艺堡堂生物科技有限公司于2025年4月28日委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，通过分析、预测和评估该项目实施可能造成的环境影响，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，为生态环境部门项目审批提供决策依据。 2. 基本情况 （1）项目名称：本草茶饮品综合开发生产项目； （2）建设单位：安康艺堡堂生物科技有限公司； （3）建设地点：陕西省安康市平利县广佛镇广佛村； （4）建设性质：新建； （5）建设规模：购置生产厂房一处，占地面积2835.69m2，对现有厂房进行改造，新建茶饮品、饮用水生产线一条，项目饮用水生产线产出饮用水全部用于茶饮品生产，设计年产茶饮品为1800吨。 （6）项目投资：2000万元。 3. 地理位置及周边关系 项目位于平利县广佛镇广佛村，中心坐标为：东经109度21分39秒，北纬32度14分33秒，海拔高程665m。项目厂区北侧紧邻居民住户和山坡，东侧紧邻村级道路，道路东侧为居民住户，南侧为村级道路，道路南侧为居民住户，西侧为村级道路和住户。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。现状照片见附图3。 4.建设内容及规模 占地面积：2835.69亩，其中厂房建筑面积约650m2，办公用房约450m2，储备房约350m2，改造原有房屋，购置相关设备，设置饮用水、茶饮生产线一条，年生产茶饮品1800吨。项目组成及建设内容详见表2.1。 表2.1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 总建筑面积约650m2，位于厂区的南部，设置茶饮品生产线一条，布置吹瓶机，纯净水生产设备，调配设备，灌装设备，包装设备。; 依托原有. 辅助用房; 办公用房; 建筑面积约为450m2，二层，位于厂区东部，设置有办公室和休息室。; 依托原有. 储备用房; 储备用房约为350m2，位于厂区北部，主要作为临时用房备用。; 依托原有. 公用工程; 供水; 广佛镇供水系统提供; 依托原有. 供电; 广佛镇供电系统提供。; 依托原有. 排水工程; 实施雨污分流制。; 依托原有. 环保工程; 废气; 吹瓶废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放。; 新建. 废水; 生活污水经管网进入广佛镇污水处理厂处理，生产废水通过沉淀池沉淀后通过管网进入广佛镇污水处理厂集中处理。; 新建. 噪声; 采用低噪声设备，采取减震、隔声、降噪设施。; 新建. 固废; 废弃包装物集中收集后出售给物资回收部门处理；废弃水质过滤材料由厂家回收处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门处理。废弃的废油墨及机修废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。; 新建. 5、产品方案 本项目生产线主要生产设备见表2.2： 表2.2 主要设备选型一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 全自动净水设备; 套; 1. 2; 吹瓶机; 台; 1. 3; 理瓶机; 台; 1. 4; 灌装机; 台; 1. 5; 包装机; 台; 1. 6; 喷码机; 台; 1. 7; 套标机; 台; 1. 8; 贴标机; 台; 1. 9; 封箱机; 台; 1. 6、产品方案 本项目主要的产品为瓶装茶饮品，故项目产品方案见表2.3。 表2.3 项目产品方案 产品名称; 年产量（吨/年）; 产品规格. 茶饮品; 1800; 220mL/瓶、300mL/瓶. 7、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗见表2.4。 表2.4 主要原辅材料及能源消耗量表 序号; 名 称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 茶叶浓缩液; t/a; 1.1; 外购. 2; 金银花浓缩液; t/a; 0.5; 外购. 3; 大枣浓缩液; t/a; 0.2; 外购. 4; 自来水; t/a; 3950; 集镇供水系统供应. 5; 石英砂; t/a; 1.5; 外购. 6; 活性炭; t/a; 1.5; 外购. 7; 反渗透膜; 套; 0.325; 外购. 8; PET瓶胚; 吨; 30; 外购. 10; 包装箱; t; 5; 外购. 11; 包装膜; t; 3; 外购. 12; 电能; 万度/a; 10; 集镇电网接入. 石英砂：石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，目前是水处理行业中使用最为广泛、量最大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械程度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（CJ/t43-1999）标准。加工有精制石英砂，纯白石英砂，酸处理剂，普通石英砂，可满足不同用户的使用需求。常用石英砂有两种，一种是普通石英砂，另一种是精制酸洗砂。石英砂滤料具有硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高截污能力强，使用周期长的特点是化学水处理的理想材料。 活性炭：活性炭是黑色粉末状或颗粒状的无定型炭，活性炭主要成份除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构上由于微晶炭是不规则排列，在交叉连接之间有细孔，因此它是一种多孔炭，堆积密度低，比表面积大。这是活性炭为疏水性吸附剂的原因。活性炭是建立在常规给水处理基础上，一般设置在石英砂过滤之后。 PET瓶：典型的注塑加工产品，在一定的温度和压强下，在模具内填充原料，在注塑机的加工下，加工成与模具对应的具有一定厚度和高度的瓶胚。PET瓶胚便于运输，多为塑料材质，质地均匀，有良好的绝缘性。 9. 公共工程 （1）供电 本工程供电由平利县广佛镇供电电网供给。 （2）采暖制冷 办公采用分体式空调来满足冬季的供热，夏季制冷的要求。 - 供水 项目水源为广佛镇自来水供水系统供给。自建一套净化系统，净化后的水用于茶饮品的调配生产。 （4）排水 项目废水主要是生活污水和生产废水。生活污水来源于职工的厕所用水和洗漱用水，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），陕南居民生活用水为80L/人d，由于项目厂区不提供食宿，因此用水系数可参照行政办公人员以68L/人d计，则用水量为0.68m3/d，204m3/a。废水排放量为0.544m3/d，163.2m3/a。 参照《排污源统计调查产排污核算方法和系数手册》，茶饮料茶粉调配工艺的工业废水系数为0.75t/t产品，本项目采用茶浓缩液为原料，生产工艺相对茶粉调配简单，产排污取排污系数的50%计。年产茶饮品1800吨，则工业废水量为675t/a。 项目设备冲洗废水年用水量700m3/a，冲瓶年用水量50m3/a，该部分用水废水产生系数以0.9计算，则废水产生量为675m3/a，该部分废水经沉淀池沉淀后通过管网进入广佛镇污水处理厂集中处理。项目生产过程中的使用自制纯水，成水率60%，项目生产过程中的浓水产生量为1198m3/a，该部分浓水可排入雨水管网就近进入地表水。 40.8 204 生活用水 广佛镇污水处理厂 163.2 化粪池 163.2 70 新鲜水3950 700 630 冲洗废水 675 675 沉淀池 5 冲瓶废水 50 45 1198 雨水管网 纯净水 2996 1798 产品 图2.1 项目水平衡图（m3/d） 10.工作制度 项目总投资：本项目总投资为2000万元，资金来源为企业自筹。 生产班制：项目采用一班制，8小时，夜间不生产。 年工作日：全年生产300天。 劳动定员：共10人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节 项目施工期主要包括房屋改造、装修、设施安装等。在施工阶段除施工机械作业、建筑材料运输外，还伴随有施工人员活动，从而产生施工噪声、施工扬尘、运输车辆和施工机械排放废气、施工废水、建筑垃圾和生活污水、生活垃圾。 施工期主要产污环节详见图2.2： 扬尘、固废、噪声、废水 主体改造 装修工程 设备安装 投入使用 图 2.2 施工期工艺流程 - 运营期工艺流程及产污环节分析 自来水 贴标 吹瓶 茶浓缩液等 石英砂过滤 活性炭过滤 一二级反渗透 调配 高温杀菌 灌装 包装、喷码 入库待售 反冲洗废水 反冲洗废水、废活性炭 反冲洗废水 噪声 理瓶 噪声 废气 噪声 噪声 废气 噪声 噪声 图 2.3 运营期工艺流程及产排污示意图 本项目水源为集镇供水系统提供的自来水，购置一套全自动净水系统净化后，与茶浓缩液等进行调配成为茶饮，具体工艺如下所示。 （1）过滤工艺：自来水过滤的目的是除去水中的不溶性的杂质和微生物等，使水质清洁、透明、卫生，过滤通常分为：项目采用石英砂过滤、活性炭过滤等。石英砂过滤主要是除去水中较小杂质及一些微生物。活性炭过滤主要是利用其吸附作用除去除病毒以外的微生物以及一些有机大分子，而无机组分畅通无阻，并保证水质不变。 （2）一级、二级反渗透：经过石英砂和活性炭过滤后的净水通过一、二级反渗透器，主要是利用反渗透膜只能通过溶剂溶质功能的半透膜，水在压力驱动下，借助于半透膜的选择截留作用将溶质与溶质分离的方法。一级反渗透主要是通过溶液一边加上比自然渗透压更高的压力，扭转自然渗透方向，将浓溶液中的溶剂（水）压到半透膜的另一边稀溶液中。在一级高压泵加压作用下，将预处理后的水通过反渗透膜，使大部分水分子透过反渗透膜，成为一级产水，小部分水和大部分溶解盐类等留在膜的另一边，形成浓水。一级反渗透产生的水通过二级反渗透，反渗透能有效去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。 （3）调配、杀菌：按照一定的比例在调配罐中加入茶浓缩液，红枣浓缩液，水等进行调配，再通过高温进行杀菌处理，自然冷却后等待灌装。 （4）吹瓶：将外购的瓶胚经吹瓶机进行吹瓶，吹瓶过程中瓶胚加热温度控制在105℃左右，PET的分解温度为300℃，该过程中会有少量的有机废气产生，主要污染因子为非甲烷总烃。 （5）理瓶、灌装：通过理瓶机将水瓶运输至自动灌装机中，灌装前自动灌装机对水瓶进行冲洗，然后灌装，上盖、灯检、打码、套标、包装。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目场地原为一座茶叶加工场，场地内有房屋四座，无原有环境污染问题。该项目建设需对原有房屋进行改造，主要为外墙粉刷和门窗的改造，部分地面的硬化。在改造过程中会产生建筑垃圾和扬尘，将对环境会造成一定的影响。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价引用安康市生态环境局2025年2月5日发布的环保快报《2024年12月及1~12月全市环境空气质量状况》中平利县环境空气质量数据进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项常规指标。区域环境空气质量状况统计见表3.1。 表3.1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 7; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 10; 25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 31; 44.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 19; 54.29; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 700; 17.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 108; 67.5; 达标. 由上表可知，平利县2024年度SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 综上所述，项目所在区域环境空气质量为达标区，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 2.地表水环境质量现状 项目所在地属长江水系，汉江流域的坝河支流区域。项目南侧90m处为太平河，因此，本次评价引用“平利坝河”省控断面监测数据进行评价，根据《安康市2024年12月暨1～12月全市水环境质量状况》，2024年度“平利坝河”省控断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，水质状况良好。 3. 声环境质量现状 项目厂界外敏感点为四厂界的住户，执行《声环境质量标准》2类标准。因此，声环境质量现状调查委托陕西地矿安康秦汉实验检测技术有限公司于2025年5月10日对项目地东侧10m、南侧8m、西侧8m、北侧紧邻居民住户处各设一个监测点。进行了监测。监测结果表明，住户处声环境现状昼间、夜间均达到《声环境质量标准》2类标准要求。噪声监测结果详见表3.2： 表3.2 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2025年5月10日; 执行标准. 昼间; 夜间. 东侧10m住户; 46.2; 46.5; 《声环境质量标准》2类标准昼间60 夜间50. 南侧8m住户; 48.5; 43.5. 西侧8m处; 51.6; 46.2. 北侧紧邻; 51; 48.5. 4.地下水、土壤环境现状质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，且本项目为调配茶饮品项目，项目生活污水经化粪池收集后经管网进入广佛镇污水处理厂处理，生产废水经沉淀池处理后排污管网进入广佛镇污水处理厂集中处理。同时本项目评价范围内不涉及地下水环境、土壤环境保护目标，故可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5.生态环境质量现状 本项目位于平利县广佛镇，场地原为汉水女娲茶叶厂址，用地性质为建设用地，场地内不涉及生态环境保护目标，因此，不需进行生态环境质量调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等，场地周边分布有广佛镇广佛村的村民住户。本项目大气环境保护目标见表3.3。 表3.3 环境空气保护目标表 环境要素; 坐标（度）; 保护对象; 保护 内容; 相对方位; 相对厂界最近距离（m）; 环. 功能区; 经度; 纬度. 环境 空气; 109.36066; 32.24272; 广佛镇住户; 65户/198人; 西; 8; 二类区. 109.36088; 32.24297; 30户/127人; 北; 紧邻. 109.36088; 32.24229; 167户/620人; 南; 8. 109.36126; 32.24252; 181户/690人; 东; 10. 109.36251; 32.24240; 小学; 师生450人; 东; 90. 109.36366; 32.24169; 中学; 师生290人; 东; 240. 2.声环境 本项目50m范围内环境保护目标：厂界四周的村民住户。噪声监测结果详见表3.4： 表3.4 声保护目标表 环境要素; 坐标（度）; 保护对象; 保护 内容; 相对方位; 相对厂界最近距离（m）; 环. 功能区; 经度; 纬度. 声环境; 109.36066; 32.24272; 广佛镇住户; 10户/46人; 西; 8; 二类. 109.36088; 32.24297; 5户/16人; 北; 紧邻. 109.36088; 32.24229; 5户/16人; 南; 8. 109.36126; 32.24252; 6户/20人; 东; 10. 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目场地为建设用地，场地内原为汉水茶叶加工厂的生产用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 施工期扬尘排放执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，见表3.5。 表3.5 施工场界扬尘浓度限值 序号; 污染物; 监测点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 该项目运营期废气主要是吹瓶过程中产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值。具体标准见表3.6。 表3.6 大气污染物排放标准 因子; 排放标准; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 吹瓶废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值; 4. 2.废水 本项目施工过程中产生少量施工废水经沉淀池回用于施工过程。运营期纯水制备过程中产生的浓水经雨水管网排放，生活污水经化粪池收集后通过管网进入广佛镇污水处理厂集中处理，生产废水经沉淀池沉淀后排入管网，进入广佛镇污水处理厂集中处理。排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准见表3.7。 表3.7 污水排放执行标准 单位：mg/L （pH除外） 执行标准; PH; SS; BOD5; COD; NH3-N; 动植物油. GB8978-1996; 6-9; 400; 300; 500; /; 100. GB/T31962-2015; /; /; /; /; 45; /. 3.噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表3.8。 表3.8 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 等效声级Leq; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 60; 50. 4.固废 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。机修废物的贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目特征和排污特点，本项目污废水经化粪池处理后进入广佛镇污水处理厂集中处理，因此，不需单独设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目计划于2025年6月开始施工，预计2025年7月全部建成。施工期主要是对现有的房屋进行改造，进行设备的安装和调试。施工工程量小，时间较短，主要污染物是施工过程中产生的废气、废水噪声及施工过程产生的固体废物。 1.环境空气污染源分析 （1）污染工序及源强分析 施工过程废气主要对现有房屋进行墙壁粉刷和门窗改造，过程中产生的扬尘、建筑材料运输过程中产生的扬尘和设备安装等作业工程产生的施工扬尘。由于房屋改造中不会产生大规模的开挖和拆除，产生的扬尘量不会对周围环境造成明显的影响。 （2）污染防治措施 根据《陕西省大气污染防治条例》《陕西省铁腕治霾专项行动方案》《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》》《安康市扬尘污染精细化管理工作方案》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）《安康市大气污染专项行动工作方案》(2023～2027)等要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。建议建设单位在施工过程中应采取以下污染控制对策： ①加强施工期的环境管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工。 ②工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须压实。施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，防止扬尘飞扬。 ③墙体喷涂过程中做好围挡设施。 ④运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 ⑤施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，出入口必须设置车辆冲洗设备，配备专门的设备由专人负责。 ⑥施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 ⑦建设单位应在施工期开展施工期大气环境监测，确保项目施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值（土方和地基处理工程时厂界扬尘小时平均浓度小于0.8mg/m3；基础、主体结构工程时小于0.7mg/m3），减小对外环境的影响。 在采取以上措施后，可将施工扬尘限制在较小范围内，工程施工扬尘影响对环境影响可以得到有效减缓。 2.噪声污染源分析 （1）污染工序及源强分析 施工期噪声主要来源于施工机械，本项目施工过程中不会使用大的噪声设备，施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，由于周边住户距离较近，必须重视对施工期噪声的控制。 （2）噪声防治措施： ①加强施工现场设备的运行管理，合理布局施工现场，不用的设备及时关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 ②降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ③合理安排施工时间。制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工，避免夜间施工。 在严格采取上述措施后，施工期噪声可有效降低，可以实现场界噪声达标。 3.固体废弃物 施工期固体废弃物主要包括厂房改造过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 本项目施工期厂房改造主要是对房屋墙壁的粉刷和门窗的改造，该过程中会产生少量的建筑垃圾，该部分垃圾能利用的尽量利用，不能利用的运往指定地点。施工期工人产生的生活垃圾定点收集后委托环卫部门进行清运处理。 4.废水污染源分析 项目施工期主要是墙壁粉刷，门窗改造，以及设备的安装，施工期几乎无废水产生，施工期主要为工人的粪便污水。由于施工量不大，施工时间较短，施工工人的生活污水可依托周边住户的化粪池收集处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）大气环境影响和保护措施 # 项目运营过程中主要废气污染物为吹瓶过程中产生的有机废气和激光喷码产生的有机废气。 1.废气污染源强分析 （1）吹瓶废气 项目在吹瓶过程中会产生有机废气。原材料加热过程中会挥发出少量的有机气体和异味，以非甲烷总烃表征。水瓶的材料为PET，吹瓶过程中需加热温度控制在105℃左右，PET的分解温度为300℃，因此加热温度低于分解温度。项目原材料为食品级PET，加热过程中会产生少量的有机废气，其主要污染因子为非甲烷总烃。本项目参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）推荐的排污系数，该手册中无控制措施时塑胶料生产非甲烷总烃排放系数为0.35kg/t 原料。项目建成后年使用水瓶原料约为30t，则非甲烷总烃产生量为0.01t/a（0.004kg/h）。 本项目废气拟配备二级活性炭环保柜，有机废气由引风机引至二级活性炭环保柜处理后，由1根15m高排气筒排放，风机风量5000m³/h，项目设置密闭车间，密闭空间（含密闭式集气罩）废气收集效率约90%，一次性活性炭吸附（不再生）VOCs去除率为15%，本项目两级活性炭吸附处理效率按30%计算)通处理后经15m高排气筒排放，风机风量为5000m3/h，剩余10％有机废气无组织排放。项目废气有组织收集量为0.009t/a，经处理后项目有组织排放量为0.006t/a，排放浓度0.5mg/m³，排放速率0.0025kg/h，。非甲烷总烃排放浓度及速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），无组织逸散量为0.001t/a。 （2）激光喷码废气、贴标废气： 激光打码的原理为利用激光的高能量，在塑料表面形成局部高温（局部范围为微米级别），使塑料表面形成“刻痕”。通常激光在塑料表面的温度在50-300℃之间，不会使塑料分解，极少量低聚体挥发生成有机废气。目前，尚无该类废气的源强核算系数，无法定量，故本评价进行定性分析，产生的极少量有机废气无组织排放，排放量很小，加强通风，能够做到厂界浓度满足《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3中无组织排放标准。 项目产品热熔胶贴标时产生少量有机废气。热熔胶贴标的原理为加热使热熔胶融化与被粘物粘结，经压合后再自然冷却完成粘结固化。项目使用热熔胶的主要成份为EVA树脂（乙烯-醋酸乙烯共聚物），熔点：95-100℃，分解温度：230-250℃。使用热溶胶贴标温度为150℃，低于分解温度，故不会产生大量有机废气。贴标时，由于热熔胶融化，会产生少量有机废气。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）推荐的排污系数，无控制措施时塑胶料生产非甲烷总烃排放系数为0.35kg/t原料，项目热熔胶使用量为2t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0007t/a。 （3）油墨喷码废气源强 项目使用水性油墨对纸箱、包装膜印刷。根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020），水性喷墨印刷油墨中挥发性有机化合物（VOCs）的含量≤30%。本次评价取30%VOCs含量保守计算，项目水性油墨使用量为 0.0001t/a，油墨喷码VOCs产生量为0.00003t/a。 2.污染防治措施 本项目购进成品瓶胚，瓶胚为食用级PET材质，吹瓶、激光喷码、贴标和油墨喷码过程中产生少量的有机废气，项目拟在吹瓶机上安装集气罩，通过二级活性炭吸附设备将吹瓶废气收集处理后通过15m高排气筒排出室外，车间加强通风换气设备，将废气引出室外排放，经过空气的稀释、扩散作用，废气对周围环境的影响很小。 表4.1 废气源强产生排放情况表 污染工序; 排放形式; 污染物; 产生量 t/a; 排放量 t/a. 吹瓶废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.009; 0.006. 无组织; 非甲烷总烃; 0.001; 0.001. 贴标废气; 无组织; 非甲烷总烃; 0.0007; 0.0007. 油墨喷码废气; 无组织; 非甲烷总烃; 0.00003; 0.00003. 根据项目主要废气污染源及污染物排放情况，并结合根据《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》(HJ1028-2019)、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》 (HJ1122-2020)第二部分塑料制品工业，建设单位应委托有资质单位进行如下监测。废气监测计划具体内容见表4.2。 表4.2 废气自行监测计划一览表 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 控制标准. 有组织废气; 排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》. 无组织废气; 厂界上、下风向; 非甲烷总烃; 1次/年. （二）废水环境影响和保护措施 1.废水源强 本项目运营期用水主要职工生活污水和生产废水。 生活污水来源于职工的厕所用水和洗漱用水，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），陕南居民生活用水为80L/人d，由于项目职工不在厂内食宿，因此用水系数可参照行政办公人员以68L/人d计，则用水量为0.68m3/d，204m3/a。废水排放量为0.544m3/d，163.2m3/a。 厂区内东北侧已建有化粪池一座，用于职工生活污水的收集处理。生活污水经化粪池收集处理后通过管网进入广佛污水处理厂集中处理。 项目设备冲洗年用水量700m3/a，冲瓶年用水量50m3/a，该部分用水废水产生系数以0.9计算，则废水产生量为675m3/a。项目类比《河南福广慧中药科技有限公司年产固体饮料150吨、代用茶150吨及植物饮料200吨项目竣工环境保护验收》，一期项目对生产废水的验收检测数据可知，生产废水总排口PH为7.5，COD浓度为330mg/l，SS浓度在112mg/l，动植物油为3.07mg/l，氨氮为23.3mg/ll，BOD5为76.6mg/l。项目在厂区修建一个5m3沉淀池沉淀后，通过管网进入广佛镇污水处理厂集中处理。 项目生产过程中的使用自制纯水，成水率60%，项目生产过程中的浓水产生量为1198m3/a，该部分浓水属于清净下水，类比《淳安县农夫山泉（淳安青溪）饮料有限公司新增年产15.61吨茶饮料、果汁饮料项目环境影响报告表》对纯水制备清净下水监测可知，PH值浓度在7.2-7.4之间，SS浓度为6mg/l-12mg/l，COD浓度在9mg/l，氨氮浓度为0.30mg/l，总磷浓度在0.059mg/l，可排入雨水管网，不会对地表水产生影响。 表4.3 项目污水产品情况一览表 废水类型; 污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水 163.2t/a; 产生浓度 （mg/L）; 300; 180; 250; 25; 20. 产生量（t/a）; 0.049; 0.03; 0.04; 0.004; 0.003. 生产废水 675t/a; 产生浓度 （mg/L）; 330; 76.6; 112; 23.3; 3.07. 产生量（t/a）; 0.22; 0.05; 0.076; 0.016; 0.002. （GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; 45; 100. 2.依托广佛镇污水处理厂可行性分析 场地内东北侧原有一座5m3的化粪池收集生活污水，项目劳动定员10人，生活污水约为0.544m³/d，因此，项目的生活污水可以通过原有化粪池收集处理。 广佛镇污水处理厂位于广佛镇香河村，现状污水厂占地面积约为1860.73m2，约2.8亩，于2020年11月建成运营，主要服务范围为主镇区及香河村，目前处理规模为500m³/d，处理工艺采用格栅+集水池+调节池+A²/O生化池+二沉池+中间水池+多介质过滤器+紫外线消毒工艺处理系统，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》（DB61/942-2014）要求。2025年3月，广佛镇污水处理厂已启动扩容项目，扩容项目完成后日处理量将达到1400m³/d。 本项目位于广佛镇广佛村，属于镇区范围，位于污水处理厂收水范围内，厂区已全部接入市政管网，目前污水处理厂收水量约为480m³/d。本项目日废水产生量为2.8m³/d，且污染物浓度小于污水处理厂的进水浓度，不会对广佛镇污水处理厂的运行负荷造成冲击。因此，本项目废水通过广佛镇污水处理厂集中处理是可行的。 根据《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》(HJ1028-2019) ，本项目废水监测要求如下。 表4.4 项目污水监测情况一览表 监测位置; 监测内容; 监测频次. 废水总排口; pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、五日生化需氧量、悬浮物; 每半年1次. （三）噪声环境影响和保护措施 1.噪声源强分析 本项目运营期噪声主要来源于吹瓶机、理瓶机、灌装机、喷码机等设备产生的噪声，噪声源强约为65~80dB（A）。本项目在采取建筑隔音、基础减振、低噪声设备等措施后噪声值可减少15~25dB（A）。本项目主要噪声设备源强见下表。 表4.5 项目噪声源一览表 序号; 噪声源; LAeq（DB）; 降噪措施; 车间距场界距离 和最近敏感点（m）; 降噪后声级DB(A). 1; 理瓶机; 75; 选用低噪声设备、厂房隔声、减振、等降噪措施; 场界 东：13.5 南：8 西：15 北：40 敏感点 东侧23.5m住户 南侧16m住户 西侧23m住户 北侧40m住户; 60. 2; 灌装机; 70; 55. 3; 喷码机; 75; 60. 4; 吹瓶机; 65; 50. 5; 包装机; 80; 65. 6; 套标机; 65; 50. 7; 贴标机; 75; 60. 8; 封箱机; 70; 55. 9; 全自动净水设备; 70; 55. 2.声环境影响分析 本项目声源相对集中，本次预测计算选用HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（EIAN2.0）（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）室内生源 室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算公式为： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心 Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2 ；a为平均吸声系数； 按式②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： Lp1iT——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式③计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2iT——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LpliT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 按式④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：LW中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T) ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （2）声源在预测点产生的等效声级贡献值： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； t i——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； t j——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 （3）噪声预测值： 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（ Leq ）计算公式为： 式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准评价。根据预测模式计算出噪声源传播至各厂界1m处及周边敏感点处噪声值，结果见表4.6： 表4.6 项目昼间噪声预测结果表 （dB(A)） 点 位; 现状监测值; 贡献值; 预测值; 标准值. 白天; 昼间. 1#; 东厂界外1m; /; 34.81; /; GB12348-2008 2类. 2#; 南厂界外1m; /; 39.28; /. 3#; 西厂界外1m; /; 33.90; /. 4#; 北厂界外1m; /; 25.42; /. 5#; 东侧10m住户; 46.2; 30.22; 46.31; GB3096-2008 2类. 6#; 南侧8m住户; 48.5; 33.35; 48.63. 7#; 西侧8m住户; 51.6; 30.22; 61.63. 8#; 北侧紧邻住户; 51; 25.42; 51.01. 本项目对场地四厂界噪声进行预测，项目运营期设备噪声源昼夜间厂界噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。周边敏感点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，建设单位在采取措施后对区域声环境影响较小。 3.监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测机构开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。营运期噪声污染源与环境监测计划如表4.7所示。 表4.7 噪声监测计划表 类型; 监测 项目; 监测点、位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 噪声污染源; 等效A声级; 东、南、西、北厂界; 4个点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. （四）固体废物影响和保护措施 项目营运期产生的固废主要包括项目实施后，产生的固体废物为生活垃圾、废弃的水质过滤材料，废包装物和少量的废油墨。 1、一般固废 （1）生活垃圾 项目定员10人，生活垃圾按0.5kg/人计，年工作300天，则生活垃圾每天产生量为5kg/d，即产生量为1.5t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门处置。 （2）水质过滤材料 本项目净水设备需要定期更换活性炭和滤膜，更换周期为2年1次，单次废活性炭产生量为0.5t，废滤膜约为0.15t，更换工作委托厂家进行更换，废旧过滤材料由厂家直接回收处理。 （3）废弃包装物 本项目在运行过程中会产生少量的不合格包装瓶，产生量约为瓶胚的2‰。会有塑料包装物，和废弃的纸质包装箱，根据建设单位提供数据，产生量约为1.5t/a。建设单位设置固废暂存间一处，用于临时暂存该部分废弃物，定期出售给物资回收部门处理。 2、危险废物： 项目在喷码过程中会使用少量的水性油墨，日常设备的保养维护也会产生少量的含油废物及包装桶等，产生量约为0.2t/a由危废暂存间暂存，暂存间大于5m2，委托有资质单位定期处理。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废弃油墨属于“HW12染料、涂料废物，中非特定废物、使用油墨和有机溶剂进行印刷、涂布过程中产生的废物”“废物危险废物代码为900-253-12”。含油废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物、非特定行业、其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”“废物危险废物代码为900-249-08”。 项目固废产生量及处理措施见表4.8。 表4.8 项目固体废物一览表 序号; 性质; 名称; 产生量（t/a）; 处理措施. 1; 一般废物; 生活垃圾; 1.5; 交由环卫部门处理. 2; 水质过滤材料; 0.325t/a; 厂家回收处理. 3; 废弃包装物; 1.5; 出售给物资回收部门. 5; 危险废物; 废油墨及含油废物; 0.2; 委托有资质单位处理. 3.环境管理要求 本项目运营期固废主要有一般固废和危险废物，按照性质分别进行处置。 ①一般固废 一般固废为生活垃圾、水质过滤材料和废弃包装物。生活垃圾袋装，由当地环卫部门收集处置。水质过滤材料由厂家更换后直接运走。废弃包装物暂存于固废收集点后出售给物资回收部门处理。项目一般废物处置措施可行。 ②危险废物 对照《国家危险废物名录（2025年版）》，危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，分类收集后交有相应处置资质的单位处理。 为强化危险废物的管理，本次环评对机修废物的暂存提出以下管理要求： 1）对危险废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 2）危险废物规范化管理：本项目涉及的危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，分类收集、单独暂存，在桶外贴标签加以详细标注内容物的理化性质、健康危害性、特发事故处理措施等。危险废物的暂存点所应在明显处张贴危险标识。 3）危废转移要求：危险废物应由专人负责管理，定期交与有危废处置资质的单位处置。移交危险废物时应提供危险废物接受单位、运输单位的《危险废物经营许可证》副本及危险废物转移、贮存、利用、处置合同；严格执行危险废物转移联单制度，填写危险废物转移联单（每转移一车、船/次同类危险废物，填写一份联单），加盖公章后将第一联副联存档，第一联正联和其他各联交付运输单位随危险废物运行；危险废物转移联单保存期限为10年以上。 因此，本项目营运期严格落实本环评中提出的各类废物处置措施，落实危险废物贮存和转运处置要求，符合国家固体废弃物“减量化、资源化、无害化”的基本原则，不会对环境产生二次污染。 （五）土壤及地下水环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响）》规定，本项目不涉及土壤、地下水污染途径，且厂界500m内无地下水集中式饮用水源和热水矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目不需进行土壤和地下水评价。 （六）生态环境影响分析 项目场地内为已建的房屋，无生态保护目标，因此无需进行生态环境影响分析。 （七）环境风险影响分析 项目产生的环境风险物质主要是生产过程中产生的少量危险废物，在贮存过程中发生泄露导致的环境风向，因此，应采取一下措施： 1、严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 2、各类液体应包装完好无损，不同危险品之间应隔开存放。设置防漏托盘 3、配备大容量的置换桶，液体化学品发生泄漏时可以安全转移。 4、设专人管理化学品和危废暂存间，加强巡视检查 （八）环保投资估算 项目总投资2000万元，其中环保投资估算为29万元，环保投资占总投资的比例为1.45%。环境保护投资见表4.9。 表4.9 环保设施投入估算表 时段; 污染类别; 主要治理措施; 投资估算（万元）. 施工期; 施工扬尘; 加强管理，围挡，劳动保护，口罩; 0.5. 施工废水; 工人的生活污水周边住户厕收集处理; /. 施工噪声; 加强管理，降低人为噪声; /. 施工固废; 生活垃圾生活垃圾桶、环卫部门处理，固废清运; 1. 运营期; 废气; 有机废气; 车间通风换气设备、吹瓶废气通过集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 8. 噪声; 机械噪声; 加强管理、减震垫、合理布局，墙体隔音; 1. 废水; 生活污水; 化粪池1座，; 依托原有. 生产废水; 沉淀池1座; 6. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5. 废弃包装物; 固废暂存间; 2. 危险废物; 危废暂存间，有资质单位处置; 5. 环境管理与监测; 制定环保制度，开展竣工环保验收; 5. 合计; 29. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 通风换气设备 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS BOD5 NH3-N 动植物油 | 5m3的化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级 |
|  | 生产废水 |  | 5m3的沉淀池 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 固体废物 | ①生活垃圾垃圾桶收集，交由环卫部门； ②废弃的水质过滤材料由厂家直接回收处理； ③废弃包装物集中收集，定期出售给物质回收部门； ④危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环境管理体系，加强环境管理，落实专人负责环保设施的维护管理，确保污染治理设施的正常运转和污染物的稳定达标排放；开展竣工环境保护设施验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目用地符合土地利用总体规划，选址合理可行。项目在认真落实环评建议和要求的基础上，对区域的大气、地表水、声环境、地下水环境、土壤环境和生态环境的影响较小。因此，在建设单位加强项目的环境管理，严格遵守“三同时”等环保制度，严格落实报告表提出的各项环保措施后，能够实现各污染源的主要污染物稳定达标排放，对周围环境影响较小。 因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0077t/a | / | 0.0077t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.269t/a | / | 0.269t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.116t/a | / | 0.116t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |
| 一般固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | / |
|  | 水质过滤材料 | / | / | / | 0.325t/a | / | 0.325t/a | / |
|  | 废弃包装物 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | / |
| 危险废物 | 废油墨、含油废物 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①