- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产150万吨水稳材料生产线建设项目

建设单位(盖章)：    平利县新奥建材有限公司

编制日期：            2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	- 5 -

二、建设项目工程分析	- 12 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 25 -

四、主要环境影响和保护措施	- 29 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 44 -

六、结论	- 46 -

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目四邻关系图

附图3：项目与“三线一单”分区管控位置关系图

附图4：项目周边环境保护目标分布图

附图5：项目总平面布置图

附图6：环境现状监测点位图

附件：

附件1：环评任务委托书

附件2：关于年产150万吨水稳材料生产线建设项目的备案通知

附件3：不动产权证

附件4：行政处罚决定书及罚款缴纳凭证

附件5：年产30万吨商品混凝土项目环境影响登记表及审批意见

附件6：平利县发展和改革局关于变更“年产30万吨商品混凝土搅拌站”项目业主的备案通知

附件7：平利县环境保护局关于年产50万m3混凝土新型材料掺和剂建设项目环境影响报告表的批复

附件8：年产50万m3混凝土新型材料掺和剂建设项目竣工环境保护验收意见

附件9：平利县新奥建材有限公司排污登记

附件10：环境空气质量现状监测报告

附件11：引用环境质量现状监测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产150万吨水稳材料生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-610926-04-01-338014 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯* | 联系方式 | 156*******9 |
| 建设地点 | 陕西省安康市平利县城关镇白果村 |  |  |
| 地理坐标 | E109°19′38.599″、N32°24′41.950″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业，55.石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 平利县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 平发改工字〔2024〕163号 |
| 总投资（万元） | 25 | 环保投资（万元） | 12.2 |
| 环保投资占比（%） | 48.8% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目于2024年10月建成未投运，2024年12月16日安康市生态环境局查明企业“年产150万吨水稳材料生产线建设项目”未办理环评审批手续，以陕G环罚〔2025〕15号文件给予行政处罚决定书。企业于2025年1月17日缴纳完成全部罚款金额（见附件4）。 |  |  |
| 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中专项评价设置原则。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专题评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本次扩建工程废气主要为颗粒物，不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本次扩建工程无废水排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本次扩建工程不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本次扩建工程不新增生活用水，生产用水依托现有工程。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及海洋工程。; 否. 因此，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《陕西平利经济技术开发区总体规划（2018-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《陕西平利经开区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》 审查单位：陕西省生态环境厅 审查文件及文号：《陕西省生态环境厅关于陕西平利经开区总体规划（2018-2035）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函〔2021〕2号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 1.与《陕西平利经开区总体规划（2018-2035）》符合性分析 陕西平利经济技术开发区包含陈家坝、老县和长安三大片区，规划建设用地面积3.66平方公里。其中，陈家坝片区东至县城西大桥，西至城关普济寺村，南至G346国道，北至麻安高速，规划用地面积2.04平方公里；老县片区东至老县村大雁沟口，西至太山庙村，南至G346国道，北至麻安高速，规划用地面积0.64平方公里；长安片区东至长安镇中原村，西至县城东大桥，南至G346国道以南约400米，北至麻安高速，规划用地面积0.98平方公里。与平利经开区总体规划相符性分析见表1-2。 表1-2 与平利经开区总体规划的相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 规划范围; 本次规划陕西平利经开区包含县城片区、老县片区、长安片区三大板块，规划总用地面积为3.66km2。 陈家坝片区：陈家坝片区东至县城西大桥，西至城关普济寺村，南至G346国道，北至麻安高速，规划用地面积2.04平方公里。; 本项目位于平利县 城关镇白果村，处于陕西平利经开区规划范围内的陈家坝片区。; 符合. 发展定位; 以科技创新为主线推动产业聚集发展，将陕西平利经济技术开发区定位为：①推进秦巴山区绿色循环发展的示范-绿色制造业基地，②提升陕西无机非金属材料发展的先行区-国家重要的钡盐基地，③引领安康富硒产业创新发展的聚集区-生态富硒食品基地，④促进平利三产融合发展的示范区-宜居宜业宜游园区。; 本次扩建项目主要生产水稳材料，促进平利三产融合。本项目的建成有助解决当地就业，对宜居宜业宜游起到 一定的促进作用， 有利于三产的融 合，符合平利经开 区的发展定位。; 符合. 规划布局; 以308省道和麻安高速为轴线，串接老县、县城和长安三大片区，构建“一核两翼多点”的产业格局，即以县城片区为核心，以长安片区为“东翼”，以老县片区为“西翼”，以各具特色的产业板块为支点，按照“一核引领，两翼齐飞，多点开花”的空间发展思路，通过空间优化、功能提升和辐射拓展形成功能明晰、优势互补、梯度分布的产业空间格局。 1.“一核”——创新服务发展核 具有创新功能的陕西平利经济技术开发区的产业发展核心。以县城片区为依托，以新型工业化产业示范基地建设为契机，重点布置科技服务与电商信息板块、现代物流综合服务板块、富硒食品产业板块和综合产业集聚板块，整体打造以综合服务、创新研发、绿色轻工为主导的具有创新功能的陕西平利经济技术开发区的产业发展核心。 2.“东翼”——长安茶饮产业园 以长安片区为依托，结合茶叶、绞股蓝种植优势，打造茶饮产业种植加工基地，重点建设一批茶叶、绞股蓝加工项目，布局生态观光节点，打造以茶为主、茶旅融合的富硒茶饮产业园，培育独具平利产业特色的核心竞争力。 3.“西翼”——老县新材料产业园 以老县片区为依托，围绕重晶石等资的源深度开发，重点发展以硫酸钡、碳酸钡、氯化钡等为主导的新材料产业。建设一批科技含量高无污染的重晶石下游产品加工项目，把老县建成全国无机盐非金属新材料高端化生产基地。; 本次扩建项目主要生产水稳材料，位于平利县经济开发区的“一核”，水稳材料用于道路建设，能够改善开发区的交通状况，降低绿色轻工企业的物流成本，提高其市场竞争力，从而促进绿色轻工产业的发展。; 符合. 2.与《陕西平利经开区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》及其审查意见相符性分析 《陕西平利经开区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》由襄阳众鑫缘环保科技有限公司于2020年编制完成，2021年1月7日陕西省生态环境厅以“陕环环评函〔2021〕2号”出具了《关于陕西平利经开区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书审查意见的函》。项目与规划环境影响报告书及其审查意见相符性分析见表1-3。 表1-3 与平利经开区总体规划及其审查意见相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西平利经开区总体规划（2018-2035 年）环境影响报告书》及其审查意见; 1.产业发展定位及空间布局规划：规划以308省道和麻安高速为轴线，串接老县、陈家坝和长安三大片区，构建“一核两翼多点”的产业格局。“核心”陈家坝片区重点布置科技服务与电商信息板块、现代物流综合服务板块、富硒食品产业板块和综合产业集聚板块；“东翼”长安片区结合绞股蓝、茶叶种植优势，重点建设茶叶、绞股蓝加工项目，并发展以茶为主的生态观光；“西翼”老县片区围绕重晶石资源依托现有企业，重点发展下游精深加工为主导的新型材料产业，创建全国无机盐非金属新材料高端化生产基地。; 本次扩建的水稳材料生产线位于陈家坝片区，作为基础设施配套项目，可为陈家坝片区的建设提供基础材料支持，保障道路等基础设施建设，间接促进各板块产业发展。; 符合. 2.环境防治措施：本次规划中提出的环境保护目标是：各项环境保护指标不低于或优于现状环境质量。其中区域大气环境质量达到二级标准:污水处理率达到100%，地表水水质逐步达到水环境功能区划要求；生活垃圾无害化处理率达到95%，危险废物得到安全处置:各类噪声功能区昼、夜间达到声环境质量标准规定。; 本次扩建的水稳材料生产线位于半封闭厂房内，采取洒水降尘措施，确保粉尘达标排放，不会对大气环境质量造成明显影响；本项目生产废水、雨水全部回用不外排，生活污水经化粪池收集预处理后，交专业公司清掏用作农肥；项目一般固体废物全部实现合理处置，危险废物全部得到安全处置；设备采取降噪措施后，厂界噪声达标。; 符合. 3.建议：根据国家和陕西省有关大气、水、土壤污染防治行动计划等相关要求，夯实减排责任，细化减排措施，确保区域环境指标达标。加快推进污水处理设施扩建、雨污分流建设、中水回用、管网等工程建设，提高污水处理效率和回用效率，以保证收纳水体水质符合规定用途的水质标准，从而减缓因发展而带来的水环境压力。建立完善的固体废物收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。; 本项目采取相应环保措施后，废气达标排放，废水全部回用不外排。评价要求建立固体废物台帐及管理体系，一般固体废物全部实现合理处置，危险废物全部得到安全处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“C3029其他水泥类似制品制造”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。 对照《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），项目不在“两高”项目管理暂行目录中；且项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的禁止准入类。 本项目已获得平利县发展和改革局备案文件，项目代码为2411-610926-04-01-338014，详见附件2。 综上，本项目符合当前国家产业政策要求。 2.与安康市“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单“生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）及《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号）》， 本项目位于安康市生态环境管控单元中的重点管控单元内。 项目与安康市“三线一单”的符合性分析见表1-4。 表1-4 “三线一单”符合性分析表 三线一单; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 根据“三线一单”比对分析可知，本项目涉及分区管控中的重点管控单元，不涉及生态红线。; 符合. 环境质量底线; 根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》数据结果，安康市平利县环境空气质量为达标区。本项目运营期各污染物采取相应的环保措施后能满足达标排放要求，项目建设不会改变区域环境质量，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本次扩建工程不新增用地，运营期消耗一定的电和新鲜水，资源消耗量相对区域资源利用总量占比较小。项目通过内部管理、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的用地、水、电资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 根据《安康市生态环境准入清单》，本项目符合安康市生态环境准入清单中重点管控单元的要求，且项目建设符合国家产业政策。; 符合. ①一图 项目与安康市“三线一单”生态环境分区管控成果对比图见附图3。 ②一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-5。 |

表1-5  项目涉及的生态环境管控单元管控要求

| 市（区） | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控要求分类 | 管控要求 | 面积/m2 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安康市 | 平利县 | 陕西平利经济技术开发区 | 大气环境高排放重点管控区、土地资源重点管控区、陕西平 利经济技术开 发区 | 空间布局约束 | 大气环境高排放重点管控区：1.调整结构强化领域绿色低碳发展。2.优先发展生态友好型产业，着力推进生态富硒、生态旅游、山林经济、涉水产业发展。坚持园区承载，提升发展装备制造、新型材料、清洁能源、生物医药、安康丝绸等支柱产业。3.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，新改扩建水泥、化工等高耗能、高排放项目审批要严格落实国家产业政策和环境保护要求。4.禁止新建燃煤集中供热站。 陕西平利经济技术开发区：1.统筹区内现有产业的布局，强化规划引导和空间管控，细化不符合定位的现有企业调整方案，坚持绿色发展和协调发展理念，进一步协调产业发展与生态环境保护，推动现有企业实施转型优化。2.禁止新建硫酸钡、碳酸钡、氯化钡等项目，禁止引进不符合入园产业定位的项目。3.在居民居住区及企业之间设置足够的防护区，防护区内不得规划建设学校、居民住宅等环境敏感目标，优先保障居民健康。4.执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.1大气环境受体敏感重点管控区的空间布局约束”；5.执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.2大气环境高排放重点管控区的空间布局约束”。6.农用地优先保护区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”。7.农用地污染风险重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.6 农用地污染风险重点管控区的空间布局约束”。8.江河湖库岸线重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.10江河湖库岸线重点管控区的空间布局约束”。 | 9248 | 本项目大气污染物主要为粉尘，通过采取“密闭、除尘、喷淋、清扫”等措施后，粉尘对大气环境影响较小；且本项目不在陕西平利经济技术开发区内，不属于高耗能、高排放项目。 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | 大气环境高排放重点管控区：1.加强重点涉气企业技术改造升级和除尘、脱硫、脱硝设施更新，加强在线监测，确保污染物稳定达标排放。加强页岩砖厂废气治理。2.建立医药化工、工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。3.以建材、化工、工业涂装、包装印刷、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。4.单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。5.2025年底前，水泥熟料产能和独立粉磨站完成超低排放改造，逾期未完成改造的不允许生产。6.深入开展水泥、砖瓦窑、陶瓷、工业涂装等重点行业企业环保绩效创A升B工作。印刷、石灰企业达不到新排放标准的，于2024年6月30日前完成提标改造。 陕西平利经济技术开发区：1.加快推进污水处理设施扩建、雨污分流建设、中水回用、管网等工程建设，提高污水处理效率和回用效率。2.建立完善的固体废物收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运行管理体系。3.执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.1大气环境受体敏感重点管控区的污染物排放管控”；4.执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.2大气环境高排放重点管控区的污染物排放管控”。5.农用地污染风险重点管控区执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.6农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”。 |  | 本项目大气污染物主要为粉尘，通过采取“密闭、除尘、喷淋、清扫”等措施后，粉尘能达标排放。项目厂区采取雨污分流，生产废水全部回用不外排，雨水收集后用于生产。一般工业固体废物定期清理后用于生产。 | 符合 |
|  |  |  |  | 环境风险防控 | 陕西平利经济技术开发区加强重要风险源管控，建立健全区域风险防范体系。强化园区环境保护管控措施，健全生态环境保护风险防范体系。切实抓好企业危险化学品等储运的环境风险管理，强化应急响应联动机制。 |  | 本项目位于在陕西平利经济技术开发区内，不涉及危险化学品的储运。本项目设备检修产生的危险废物经厂区危废贮存库收集暂存后，定期交有资质单位清运处置，项目环境风险可控。 | 符合 |
|  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。 陕西平利经济技术开发区：1.生活垃圾无害化处理率达到95%，危险废物得到安全处置。2.执行本清单安康市生态环境要素分区总体准入要求中“5.8土地资源重点管控区的资源利用效率”。 |  | 本次扩建工程不新增用地，在现有生产厂房内空地建设。 | 符合 |

| 其他符合性分析 | ③一说明 根据一图、一表分析可知：本项目位于安康市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，工程建设符合安康市生态环境准入清单中重点管控单元的要求。 3.与相关法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析 表1-6 与相关法律法规政策、生态环保规划符合性分析表 序号; 相关法律法规及规划; 文件内容; 本项目情况; 符合性. 1; 《陕西省大气污染防治条例》; 第五十八条 运输煤炭、水泥、石灰、石膏、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。; 本项目砂石运输车辆严密遮盖，水泥采用密封罐车运输；装卸砂石料在厂房内进行，砂石料储存库设置喷淋抑尘装置。; 符合. 2; 《安康市“十四五”生态环境保护规划（2021年~2025年）》; 强化扬尘污染整治工作。积极推行绿色施工，落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求，大力推进低尘机械化湿式清扫作业，渣土车实施硬覆盖和全封闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。整治原煤、砂石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本次扩建工程已建成，严格落实了“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求。本项目砂石运输车辆严密遮盖，水泥采用密封罐车运输，皮带密闭输送。; 符合. 3; 《安康市大气污染治理专项行动工作方案（2023-2027年）》; 扬尘治理工程。施工场地严格落实“六个百分之百”，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网。未开发的统征预留地必须全面覆盖或绿化到位，严禁黄土裸露。; 本次扩建工程已建成，施工期已结束。根据调查，施工主要是在厂房内安装设备，不涉及土方工程，场界扬尘满足《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078- 2017）》。; 符合. 4.选址合理性分析 本项目位于安康市平利县城关镇白果村，根据项目厂区不动产权证（附件3）可知，规划用地性质属于工业用地，项目符合规划用地要求。同时，项目地理位置条件较好，交通便利，区域水、电、通讯等基础配套设施齐全。 本项目属于《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》中重点管控单元，不涉及生态红线，管控要求以提升资源利用效率、加强污染物减排治理为重点。本项目利用现有生产厂房进行设备安装，不涉及土建工程，生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等通过采取报告中提出的措施进行处理后，不会改变所在区域的环境功能，与重点管控单元的管控要求不冲突。 综上所述，本项目选址与周围环境相容，周边不存在明显的制约因素，项目选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 平利县新泰建材有限公司成立于2010年1月6日，主要从事砼加工、销售，建设了一座商品混凝土搅拌站，并配套建设了办公生活区、生产厂房、三级雨水收集池等，生产厂房内建设一条年产30万吨商品混凝土生产线、洗车台及2座废水沉淀池。2017年3月，商品混凝土搅拌站的建设单位由平利县新泰建材有限公司变更为平利县新奥建材有限公司（简称“新奥公司”），具体见附件6。 平利县苏陕通力新型环保建材有限公司（简称“苏陕通力公司”）于2018年租赁新奥公司厂房内部分空地，新建了一条年产50万m3混凝土新型材料掺和剂生产线，主要用于破碎石灰石，外售产品为石子和砂子。 为满足市场需求，平利县新奥建材有限公司决定扩大产能，于2024年10月在生产厂房内空地新增了一条水稳材料生产线，年生产水稳材料150万吨，未投运。项目建设至今未办理过环保手续，违法了《中华人民共和国环境影响评价法》相关要求，属于未批先建项目。2024年12月16日安康市生态环境局查明企业“年产150万吨水稳材料生产线建设项目”未办理环评审批手续，以陕G环罚〔2025〕15号文件给予行政处罚决定书，见附件4。2025年1月17日平利县新奥建材有限公司履行了相关环保行政处罚手续，同时委托我公司开展该建设项目的环境影响评价工作，实现企业合法经营。 二、地理位置与交通 本项目位于安康市平利县城关镇白果村，地理坐标为E109°19′38.599″、N32°24′41.950″。项目厂界东北侧毗邻公路，西南侧邻近坝河，周边交通较为便利。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 三、项目概况 1.项目基本情况 （1）项目名称：年产150万吨水稳材料生产线建设项目； （2）建设性质：扩建； （3）项目总投资：25万元，资金来源为企业自筹； （4）建设单位：平利县新奥建材有限公司； （5）建设地点：陕西省安康市平利县城关镇白果村。 2.主要建设内容 本项目在现有生产厂房内新增一条年产150万吨水稳材料生产线，配套建设2座水泥筒仓，3个配料仓，1台搅拌机等。 项目具体组成见下表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目; 工程名称; 现有工程建设内容及规模; 扩建工程建设内容及规模. 主体 工程; 生产厂房; 占地面积为6490m2，内设一条年产30万吨商品混凝土生产线，配套搅拌机1台、200t水泥筒仓2个、200t粉煤灰筒仓1个等; 新增一条年产150万吨水稳材料生产线，占地面积为270m2，配套2座水泥筒仓、3个配料仓、1台搅拌机等. 储运工程; 设备维修间; 1座，占地面积为147m2，采用砖混结构墙体+彩钢结构顶棚; 依托. 危废储存库; /; 1座，占地面积为8m2，采用砖混结构墙体+彩钢结构顶棚，主要贮存废机油、含油沾染物，废机油最大储存规模为1.2t，含油沾染物最大储存规模为0.04t，包装容器底部设置托盘. 砂石料 储存库; 占地面积为1650m2，位于生产厂房内，分区域储存石子、砂子; 依托. 辅助工程; 办公生活区; 3F砖混结构，占地面积共476m2; 依托. 值班室; 1F砖混结构，占地面积为42m2; 依托. 公用 工程; 给水; 生活用水由市政自来水管网提供，生产用水取用地表水; 依托. 排水; 厂区采取雨污分流；设置1座50m3三级雨水收集池，雨水经导流收集后用于生产；洗车台配套2座各50m3废水沉淀池，洗车废水沉淀处理后用于生产；办公生活区设置1座45m3化粪池，生活污水经化粪池收集预处理后，交专业公司清掏用作农肥; 依托. 供电; 引自城市电网，厂区内设1座配电室; 依托. 环保 工程; 废气; 砂石料装卸、输送、储存在半封闭生产厂房内，皮带密闭输送，砂石料储存库内设置1套喷淋抑尘装置; 砂石料装卸、输送、储存在半封闭生产厂房内，皮带密闭输送，砂石料储存库内设置1套喷淋抑尘装置. 生产厂房半封闭设置，地面采取硬化，采取洒水抑尘; 依托. 水泥筒仓、粉煤灰筒仓顶部均自带1台脉冲式布袋除尘器，水泥、粉煤灰筒仓呼吸粉尘经布袋除尘器处理后排放; 新建2座水泥筒仓顶部均自带1台脉冲式布袋除尘器，水泥筒仓呼吸粉尘经布袋除尘器处理后排放. 商品混凝土混合搅拌工序采取布袋除尘处理后排放; 水稳料混合搅拌工序采取喷淋抑尘后排放. 车辆运输过程中采取覆盖措施，厂区道路地面已采取硬化、定期洒水，出入车辆冲洗; 依托. 废水; 生活污水经化粪池收集预处理后，交专业公司清掏用作农肥; 依托. 搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水、罐车内部清洗废水经废水沉淀池沉淀处理后用于生产; 搅拌机冲洗废水、车辆外部冲洗废水和罐车内部清洗废水经废水沉淀池沉淀处理后用于生产. 噪声; 厂房隔声、设备采取基础减振; 厂房隔声、设备采取基础减振. 固废; 生活垃圾经垃圾桶分类收集后，运至附近垃圾收集点; 不新增生活垃圾. 沉淀池沉渣经沥干后回用于生产; 沉淀池沉渣经沥干后回用于生产. 除尘灰回用于生产; 除尘灰回用于生产. 废机油、废含油抹布和手套等不在站内储存，维修结束后当天交有资质的单位收集处置; 废机油、废含油抹布和手套等暂存于危废贮存库，交有资质单位处置. 3.工程产品方案 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 单位; 备注. 商品混凝土; 30; 万t; 现有工程. 水稳材料; 150; 万t; 扩建工程. 注：商品混凝土和水稳材料不在厂区储存，生产后直接运输至施工现场。 4.主要设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 工程类别; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 商品混凝土 生产线; 搅拌机; /; 1; 现有工程. 2; 水泥筒仓; 200t; 2. 3; 粉煤灰筒仓; 200t; 1. 4; 配料仓; 10m3; 4. 5; 喂料机; /; 1. 6; 水泵; /; 1. 8; 装载机; L956HEV; 1. 9; 空压机; PMVF22; 1. 10; 皮带输送机; /; 2. 11; 砂石分离器; /; 1. 12; 水稳材料生产线; 搅拌机; WBZ700; 1; 扩建. 13; 水泥筒仓; 200t; 2. 14; 配料仓; 10m3; 3. 15; 喂料机; /; 1. 16; 水泵; /; 1. 17; 装载机; 5t; 1. 18; 空压机; PMVF22; 1. 19; 皮带输送机; /; 2. 20; 砂石料储存库; 喷淋抑尘装置; /; 1; 现有工程. 注：项目不购置运输车辆，全部委托社会车辆运输。 四、主要原辅材料及能源消耗情况 本次扩建后，商品混凝土生产规模不变，新增150万吨水稳材料生产线，扩建后全厂主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 工程; 原辅料名称; 单位; 年用量; 最大贮存量; 来源及储存方式. 商品混凝土; 水泥; t; 36720; 400; 外购，筒仓. 石子; t; 137500; 200; 外购，砂石料储存库. 砂子; t; 95000; 200. 粉煤灰; t; 10600; 200; 筒仓. 外加剂; t; 1180; 50; 生产厂房、桶装. 生产用水; m3; 19000; /; 管道输送. 电; 万kW·h/a; 40; /; 城市电网. 水稳 材料; 水泥; t; 56000; 400; 外购，筒仓. 石子; t; 871000; 500; 外购，砂石料储存库. 砂子; t; 479000; 300. 生产用水; m3; 99138; /; 管道输送. 电; 万kW·h/a; 200; /; 城市电网. 五、总平面布置 项目厂址整体呈不规则多边形，总用地面积为9248m2。办公生活区、生产区分开设置，办公生活区位于厂区东南侧，生产区位于厂区西北侧；厂区内设置1座三级雨水收集池，位于生产厂房西南角外，整个厂区出入口位于厂区东南角。 生产区主要设置生产厂房、设备维修间、危险废物贮存库等。生产厂房内部设置洗车台、废水沉淀池、砂石料储存库、水稳材料生产区、商品混凝土生产区以及混凝土掺和剂生产区；设备维修间、危险废物贮存库位于砂石料储存库的东南侧。混凝土掺和剂生产区属于平利县苏陕通力新型环保建材有限公司所有。 本项目总平面布置紧凑合理，功能分区明确，满足生产工艺流程，平面布局基本合理。项目总平面布置见附图5。 六、工作制度及劳动定员 本次扩建工程不新增劳动定员，项目年工作300天，每天8小时。 七、公用工程 1.给水工程 本次扩建工程不新增生活用水，仅涉及生产用水，水源依托现有工程。 （1）水稳料搅拌用水 根据水稳料拌合配比，搅拌需用水量为313.3m3/d、94000m3/a。项目搅拌机和罐车冲洗废水经沉淀后回用于搅拌工序，则生产搅拌回用水量为53.28m3/d、15984m3/a，新鲜补充水量为260.02m3/d、78006m3/a。 （2）搅拌机冲洗用水 本次扩建工程搅拌机在暂时停止生产时须进行冲洗。类比本厂区商品混凝土生产线运行情况，搅拌机冲洗用水约为0.8m3/次，每天进行冲洗一次，则项目搅拌机冲洗用水量为0.8m3/d、240m3/a。 （3）车辆外部冲洗用水 本次扩建工程水泥年用量为5.6万吨，砂子、石子年用量为135万吨，水泥和砂子、石子单车次运输量按30t计算，每日运输约157次/d，每次出厂均需对车辆外部进行冲洗。类比建设单位现有混凝土车辆外部冲洗用水量，每辆车外部冲洗用水量为0.1m3/辆次，则本项目水稳料运输车辆外部冲洗用水约15.7m3/d、4710m3/a。 （4）罐车内部清洗用水 项目年产水稳料150万t/a，单车次运输量按15t计算，每日运输约334次/d，每次均需对罐车内部进行冲洗。类比建设单位现有混凝土罐车内部清洗用水量，每辆罐车罐内冲洗用水量为0.15m3/辆次，则本项目水稳料罐车罐内冲洗用水约50.1m3/d、15030m3/a。 （5）配料仓、搅拌机喷淋用水 项目运行过程中，配料仓、搅拌机需采取喷淋抑尘措施，喷淋装置的流量为8L/min，每天运行8小时，年运行300天，则喷淋降尘用水量为3.84m3/d、1152m3/a。 2.排水工程 项目废水主要为水稳料生产线搅拌机冲洗废水、车辆外部冲洗废水和罐车内部清洗废水，搅拌机冲洗用水量为0.8m3/d、240m3/a，车辆外部冲洗用水量为15.7m3/d、4710m3/a，罐车内部清洗用水量为50.1m3/d、15030m3/a，废水排放系数按0.8计，则搅拌机冲洗废水产生量为0.64m3/d、192m3/a，车辆外部冲洗废水产生量为12.56m3/d、3768m3/a，罐车内部清洗废水产生量为40.08m3/d、12024m3/a，经废水沉淀池收集沉淀后回用于水稳材料搅拌工序。 项目扩建工程废水产排情况汇总见表2-5。 表2-5 扩建工程废水产排情况汇总表 用水单元; 用水量m3/d; 进水量m3/d; 出水量m3/d; 排放去向. 新鲜水量; 回用水量; 损耗量; 排放量. 生产用水; 水稳料搅拌用水; 313.3; 260.02; 53.28; 313.3; 0; 产品带走. 搅拌机冲洗用水; 0.8; 0.8; 0; 0.16; 0.64; 经废水沉淀池沉淀处理后回用于搅拌. 车辆外部冲洗用水; 15.7; 15.7; 0; 3.14; 12.56. 罐车内部清洗用水; 50.1; 50.1; 0; 10.02; 40.08. 配料仓、搅拌机喷淋用水; 3.84; 3.84; 0; 3.84; 0; 自然蒸发. 合计; 383.74; 330.46; 53.28; 330.46; 53.28; /. 水平衡图如图1所示。 图1 项目扩建工程水平衡图（m3/d） 3.供电 市政供电，能满足本项目用电需求。 八、依托工程可行性分析 1.砂石料储存库 本项目现有砂石料储存库占地面积为1650m2，砂石储存能力为4500m3，按密度1.5t/m3计，则其储存能力为6750t。现有的商品混凝土生产线满负荷条件下，砂石日均需求量为775t，本次扩建的水稳材料生产线满负荷条件下，砂石日均需求量为4500t，则扩建后全厂砂石日均需求量合计为5275t，砂石料储存库的储存能力满足商品混凝土生产线和水稳材料生产线满负荷运行一天的储存量。现有砂石料储存库位于生产厂房内，采用半封闭结构，设置喷淋抑尘装置，对环境空气影响较小。因此本次扩建工程依托现有砂石料储存库可行。 2.废水沉淀池 根据调查，生产产房内设置2座50m3废水沉淀池。现有商品混凝土生产线排入废水沉淀池的水量约为11.24m3/d，本次扩建工程排入废水沉淀池的水量约为53.28m3/d，则扩建后全厂排入废水沉淀池的水量合计为64.52m3/d。本项目废水在沉淀池中的停留时间为8h，则现有2座50m3废水沉淀池容量能够满足商品混凝土生产线和水稳材料生产线的废水处理要求，依托可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、扩建工程工艺流程及产污环节 本项目商品混凝土生产线工艺、规模不变，在现有生产厂房内扩建一条年产150万吨水稳材料生产线，水稳料是由水泥、砂子、石子按照一定比例，经计量、搅拌和出料等几个工序完成。 工艺流程简述： （1）石子、砂子的存储：石子、砂子通过运输车辆运至生产厂房内的砂石料储存库。在运输过程中会产生装卸粉尘、车辆运输扬尘和噪声等。 （2）水泥储运：由罐车运送水泥至生产厂房内，然后将罐车的输送管路与筒仓的进料管路相接，通过罐车的气体压力将水泥输送到水泥筒仓内。进料时筒仓内由于物料下落和气压的压入，造成筒仓内的气压扰动，且筒仓顶部呼吸口处加装了脉冲式布袋除尘器，筒仓内飘逸的粉尘经布袋除尘器处理后从仓顶呼吸口逸出。在这过程中会产生粉尘、除尘灰和噪声。 （3）石子、砂子的上料计量：生产时石子、砂子按配比重量称量，由皮带输送机输送到配料仓，由配料仓进入搅拌机内搅拌。 （4）投料、混合搅拌：生产时生产用水按照设定流量，由水泵输送到搅拌机内；水泥由水泥筒仓自带的闸门、空压机、螺旋电子秤按照重量设定值送入搅拌机；石子和砂子通过输送带送入搅拌机，投料结束后开始混合搅拌。搅拌过程中物料含水率较高且搅拌时为密闭状态，搅拌过程中粉尘产生量不大，投料搅拌粉尘主要产生在水泥下料至搅拌机的过程中，且配料仓和搅拌机设置喷淋抑尘装置。此过程会产生粉尘和噪声。 （5）出料：最终混合好的产品通过出料口投放至运输罐车内，由运输罐车运送至所需的施工场地，此过程会产生车辆运输扬尘。 水稳材料生产线运营期工艺流程及主要产污节点见图2。 图2 水稳材料生产线运营期工艺流程及产污节点示意图 二、扩建工程主要污染物 本次扩建工程运营过程中产生的主要污染物见表2-6。 表2-6 主要污染物一览表 污染源; 产污环节; 污染因子. 废气; 砂石料装卸、输送、储存过程; 粉尘. 水泥筒仓; 粉尘. 投料、混合搅拌工序; 粉尘. 废水; 搅拌机冲洗废水、车辆外部冲洗废水、罐车内部清洗废水; SS. 噪声; 搅拌机、喂料机、水泵、皮带输送机、空压机、装载机等; 设备噪声. 固废; 筒仓顶部除尘器; 除尘灰. 沉淀池; 沉渣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有环保手续履行情况 平利县新泰建材有限公司于2013年4月16日取得了“年产30万吨商品混凝土项目环境影响登记表审批意见”，环保手续见附件5，排污登记见附件9。平利县苏陕通力新型环保建材有限公司于2019年2月28日取得了“年产50万m3混凝土新型材料掺和剂建设项目环境影响报告表批复”，见附件7；于2021年7月7日通过了竣工环境保护验收，见附件8。 二、现有项目污染物排放情况 1.废气 本项目现有工程废气主要为厂界无组织颗粒物。为调查现有工程废气排放情况，本次评价引用平利县苏陕通力新型环保建材有限公司委托陕西中润检测有限公司对项目厂界无组织废气的监测数据，监测时间为2024年8月1日，监测数据见下表2-7。 表2-7 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 分析项目; 采样点位; 监测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 颗粒物; 5#上风向; 0.210; 0.208; 0.214; 0.205. 6#下风向; 0.337; 0.449; 0.406; 0.408. 7#下风向; 0.349; 0.552; 0.657; 0.618. 8#下风向; 0.394; 0.433; 0.405; 0.426. 标准限值; 0.5（监控点与参照点TSP1小时浓度值的差值）. 由上表可知，本项目现有工程上风向和下风向颗粒物小时浓度差值小于0.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值。 2.废水 根据调查，厂区采取雨污分流，雨水经导流收集后用于生产；搅拌机冲洗废水产生量约为192m3/a，车辆冲洗废水产生量约为768m3/a，罐车内部清洗废水产生量约为2412m3/a，经沉淀处理后回用于商品混凝土拌合；生活污水产生量约为480m3/a，经化粪池收集预处理后，交专业公司清掏用作农肥。 3.噪声 现有工程运营期的噪声源主要为搅拌机、喂料机、水泵、皮带输送机、空压机、装载机、砂石分离器、运输车辆等产生的噪声。为调查现有噪声排放情况，本次评价引用平利县苏陕通力新型环保建材有限公司委托陕西中润检测有限公司对项目厂界噪声的监测数据，监测时间为2024年8月1日，监测期间混凝土掺和剂和混凝土生产线均正常运行，监测数据见下表2-8。 表2-8 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 昼间; 达标情况; 夜间; 达标情况. 厂界东; 2024年8月1日; 64; 达标; 53; 达标. 厂界南; 56; 达标; 48; 达标. 厂界西; 54; 达标; 46; 达标. 厂界北; 56; 达标; 47; 达标. 由上表可知，现有工程东厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目采取的噪声防治措施有效，对周边环境影响较小。 4.固废 （1）生活垃圾 现有工程劳动定员为32人，年工作300天，生活垃圾产生量约为4.8t/a， 生活垃圾经垃圾桶分类收集后，运至附近垃圾收集点。 （2）沉淀池沉渣 根据调查，现有商品混凝土生产线废水沉淀池沉渣产生量约为42t/a，经打捞沥干后全部回用于生产。 （3）除尘灰 现有商品混凝土生产线水泥筒仓、粉煤灰筒仓自带脉冲除尘器，投料、混合搅拌采取布袋除尘器。根据布袋除尘器效率核算，除尘灰产生量为40.66t/a，经收集后回用于生产。 （4）废机油、废含油抹布和手套 根据调查，现有商品混凝土生产线设备维修过程废机油产生量约为0.3t/a，废含油抹布和手套产生量约为0.01t/a。废机油、废含油抹布和手套等不在站内储存，维修结束后当天交有资质的单位收集处置。 5.现有工程“三废”排放汇总 现有工程三废污染物排放情况见表2-9。 表2-9 现有工程“三废”排放汇总表 污染物类型; 污染物名称; 排放量 （固废产生量）; 排放/处置方式. 废气; 颗粒物; 33.174t/a; 无组织排放. 废水; 生活污水; 480t/a; 经化粪池收集预处理后，交专业公司清掏用作农肥. 搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水、罐车内部清洗废水; 0; 经废水沉淀池沉淀处理后回用于搅拌. 固体废弃物; 生活垃圾; 4.8t/a; 经垃圾桶分类收集后，运至附近垃圾收集点. 沉淀池沉渣; 42t/a; 沥干后回用于生产. 除尘灰; 40.66t/a; 回用于生产. 废机油; 0.3t/a; 不在站内储存，维修结束后当天交有资质的单位收集处置. 废含油抹布和手套; 0.01t/a. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1.基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气质量现状调查要求，建设项目区域内基本污染物评价用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日公布的《环保快报2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2025-1号）数据。具体如下： 根据《快报》中2024年安康市平利县空气质量状况统计结果，项目所在区域2024年6项基本污染物因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。因此项目所在区域属于达标区。 表3-1 2024年平利县空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 31; 70; 44.29; 达标. PM2.5; 19; 35; 54.29; 达标. SO2; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 10; 40; 25.00; 达标. CO第95 百分位浓度; 24小时平均 第95百分位数; 700; 4000; 17.50; 达标. O3第90百分位浓度; 最大8小时平均值的第90百分位数; 108; 160; 67.50; 达标. 2.其他污染物 根据建设项目特征，本项目大气特征污染物为TSP，本次评价在项目所在地下风向设1个监测点位，委托陕西秦巴碧水环境检测有限公司进行环境质量现状监测，监测时间为2025年1月8日~1月10日，监测期间水稳材料生产线未投运。 监测结果见下表3-2，监测报告见附件10，项目监测点位图见附图6。 表3-2 特征污染物环境质量现状 监测点位; 监测因子; 监测时间; 监测时段; 监测值（μg/m3）; 标准浓度限值（μg/m3）; 达标情况. 项目所在地下风向; TSP; 2025.1.8; 24小时 平均; 117; 300; 达标. 2025.1.9; 108; 达标. 2025.1.10; 103; 达标. 监测数据表明，项目所在地TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的标准限值。 二、地表水环境质量现状 本项目所在地西侧临近坝河，为了解坝河水环境质量现状情况，本次评价收集到了《平利县2025年1-3月地表水水质监测结果》，具体见表3-3。 表3-3 平利县1-3月地表水水质现状表 河流; 监测点位; 断面类型; 监测时间; 水质类别; 超标指标及超标倍数. 坝河; 平利坝河; 省控; 1月; Ⅱ; /. 2月; Ⅱ; /. 3月; Ⅱ; /. 广佛水电站; 省控; 1月; Ⅰ; /. 2月; Ⅰ; /. 3月; Ⅱ; /. 黄洋河; 黄洋河出县界; 省控; 1月; Ⅱ; /. 2月; Ⅱ; /. 3月; Ⅱ; /. 根据上表可知，平利坝河省控断面满足Ⅱ类水质要求。 三、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围无声环境保护目标，因此本项目未开展声环境质量现状监测。 四、土壤、地下水质量现状 本项目危废暂存库采取防腐防渗措施后，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不进行地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标除了白果社区，无自然保护区、风景名胜区、文化区等其他保护目标。 2.声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据现状调查，本项目500m范围内大气环境保护目标见表3-4及附图4。 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 坐标; 保护对象（人）; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂界方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境 空气; 白果社区; 109.325859830; 32.413818801; 150户 680人; 人群 健康; 环境空气 二类区; NNW; 106. 地表水; 坝河; /; /; /; 地表 水质; 地表水II; SW; 12. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 运营期无组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值。 表3-5 运营期无组织废气排放标准 污染物; 监测点; 无组织排放限值（mg/m3）; 标准. 颗粒物; 监控点与参照点浓度值的差值; 0.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值. 2.废水 生产废水回用，不外排。 3.噪声 运营期东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-6 噪声标准限值一览表 单位：dB(A) 标准名称; 厂界; 标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 东; 4类; 70; 55. 南、西、北; 2类; 60; 50. 4.固体废物 一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘察，本项目水稳料生产线已建成未投运，本次评价针对施工期进行回顾调查：施工期主要进行设备安装，基本不涉及土建工程，施工期废气主要为材料装卸、安装废气，施工期持续时间较短，对外环境影响较小；施工人员如厕等生活行为依托办公生活区现有卫生收集设施；施工期噪声主要来源于材料装卸、安装，不涉及大型施工机械，声环境影响较小；施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、外购设备包装以及施工废料等，生活垃圾依托厂区现有垃圾桶收集，运送至附近垃圾收集点；设备包装和施工废料等外购废品回收站。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析及保护措施（改建工程废气核算） 本次扩建工程运营期废气主要为车辆运输扬尘，原料装卸、输送、储存过程产生的粉尘，筒仓粉尘，投料、混合搅拌工序粉尘等。 1.产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度 本次扩建工程产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度见表4-1。 表4- 本次扩建工程废气产生信息一览表 产排污环节; 污染物 种类; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）. 水稳料生产线; 砂石料装卸过程; 粉尘; 6363.76; 2651.57; /. 砂石料输送、储存过程; 粉尘; 180; 75; /. 水泥筒仓; 粉尘; 6.72; 2.8; /. 投料、混合搅拌工序; 粉尘; 195; 81.25; /. 厂内道路运输; 扬尘; 7.82; 3.26; /. 2.排放形式、治理设施 本项目治理设施参数见表4-2。 表4- 治理设施参数一览表 产排污 环节; 污染物种类; 排放 形式; 治理设施. 收集 效率; 去除 效率; 治理工艺; 是否为可行性技术. 砂石料装卸过程; 粉尘; 无组织; /; 洒水74%、出入车辆冲洗78%、半敞开式结构60%; 砂石料装卸在半封闭生产厂房内进行，砂石料储存库内设置喷淋，出入车辆冲洗; 是. 砂石输送、储存过程; 粉尘; 无组织; /; 洒水74%、半敞开式结构60%; 砂石料输送、储存在半封闭生产厂房内，皮带密闭输送，砂石料储存库内设置喷淋; 是. 水泥、粉煤灰筒仓; 粉尘; 无组织; 100%; 99.7%; 脉冲式布袋除尘; 是. 投料、混合搅拌工序; 粉尘; 无组织; /; 99.7%; 搅拌机密闭+喷淋抑尘; /. 厂内道路运输; 扬尘; 无组织; /; 洒水74%，出入车辆冲洗78%; 车辆运输过程中采取覆盖，厂区道路地面硬化、洒水，出入车辆冲洗; /. 3.污染物排放浓度（速率）和污染物排放量 本次扩建工程废气排放情况见表4-3。 表4- 本次扩建工程废气排放情况一览表 产排污环节; 污染物 种类; 排放 形式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 水稳料生产线; 砂石料装卸过程; 粉尘; 无组织; 145.6; 60.67; /. 砂石料输送、储存过程; 粉尘; 无组织; 18.72; 7.8; /. 水泥筒仓; 粉尘; 无组织; 0.02; 0.008; /. 投料、混合搅拌工序; 粉尘; 无组织; 0.59; 0.25; /. 厂内道路运输; 扬尘; 无组织; 0.447; 0.186; /. 4.废气污染物排放源和源强核算过程 （1）砂石料装卸过程产生的粉尘 ①不采取任何措施条件下粉尘产生量 水稳材料生产线所用的石子和砂子从市场购买，由销售方单位车辆运输至新奥公司的砂石料储存库，砂石料在装卸过程中会产生少量粉尘，粉尘产生量根据《第二次全国污染源普查-工业污染源产排污系数手册》（固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册），计算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中： P：指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy：指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy：指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； NC：指年物料运载车次（本次取值：45000车）； D：指单车平均运载量（本次取值：30吨/车）； （a/b）：指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；（本次取值：a：0.008、b：0.0017）； Ef：指堆场风蚀扬尘概化系数，（本次取值：3.6062）； （装卸扬尘概化系数、省风速概化系数取值参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录1、附录2、附录3） S：指堆场占地面积（单位：1500m2）。 通过计算得出，砂石料装卸扬尘和堆场风蚀扬尘粉尘产生量为6363.76t/a。 ②采取措施后粉尘排放量 粉尘排放量核算参考《第二次全国污染源普查-工业污染源产排污系数手册》（固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册），其公式如下： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中： P：指颗粒物产生量（单位：吨）； UC：指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm：指颗粒物控制措施效率（单位：%）； Tm：指堆场类型控制效率（单位：%）； 本项目砂石料储存库位于半封闭生产厂房内，采取喷淋抑尘装置，对出入车辆进行冲洗。根据《第二次全国污染源普查-工业污染源产排污系数手册》（固体物料堆存颗粒物排污核算系数手册）附录4粉尘控制措施效率、附录5堆场类型控制效率：洒水粉尘控制效率为74%，出入车辆冲洗粉尘控制效率为78%，则Cm取值为94.28%；半敞开式堆场粉尘控制效率为60%，则Tm取值为60%。采取上述措施后，砂石料装卸过程中粉尘排放量为145.6t/a。 （2）砂石料输送、储存过程产生的粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，砂石料在输送、储存过程中产污系数为0.12kg/t-产品。本项目产品合计150万t/a，则粉尘产生量为180t/a。本项目砂石料密闭输送，生产厂房半封闭（控制效率为60%），砂石料储存库设置喷淋（控制效率为74%），则无组织排放量为18.72t/a。 （3）水泥筒仓粉尘 水稳材料生产线设2座200t的水泥筒仓，水泥年使用量为56000t，运输罐车利用自带空气泵将水泥输送至筒仓过程中会产生大量粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，水泥输送至筒仓过程粉尘排放系数按0.12kg/t-水泥计，则水稳材料生产线筒仓粉尘产生量为6.72t/a。 根据建设单位提供，水稳材料生产线水泥筒仓仓顶均自带1套脉冲除尘装置，除尘效率按99.7%计，则水泥筒仓粉尘无组织排放量为0.02t/a。 （4）投料、混合搅拌工序粉尘 水稳材料生产线原料（石子、沙子、水泥）投料搅拌过程中会产生少量粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，投料、混合搅拌过程中产污系数为0.13kg/t-产品。水稳材料产品合计150万t/a，则粉尘产生量为195t/a。 本项目水稳材料生产线置于生产厂房内，评价要求搅拌机工作时为密闭状态，并设置喷淋抑尘装置，综合抑尘效率可达99.7%以上的粉尘，则粉尘排放量为0.59t/a，在生产厂房内无组织排放。 （5）厂内道路运输扬尘 车辆运输过程中会产生道路扬尘，属无组织排放。运输道路扬尘产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量因素有关，车辆道路扬尘产生量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： 式中： ：交通运输起尘量（kg/km·辆）； ：运输途中起尘总量（kg/a）； V：车辆行驶速度（km/h），取10km/h； M：车辆载重量（t/辆），原料取30t/辆，成品取15t/辆； P：路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，取0.1kg/m2； L：运输距离（km），厂区门口至生产厂房距离约140m，来回取0.28km； Q：运输量（t/a），原料140.6万t/a、成品150万t/a。 根据计算得出，在无环保措施的情况下，厂区内车辆运输途中起尘总量为7.82t/a，现厂区道路地面已采取硬化、定期洒水（去除率约74%），出入车辆冲洗（去除率约78%）。采取以上措施后，运输车辆在场内行驶过程中的扬尘量可降低至0.447t/a。 5.废气处置措施可行性及达标排放分析 根据《陕西省大气污染防治条例》中“运输煤炭、水泥、石灰、石膏、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染”的要求，本项目砂石料装卸、输送、储存过程均在半封闭的生产厂房内，且砂石料储存库设置喷淋、除尘措施，属于可行技术。 本项目投料、混合搅拌过程中，搅拌机密闭，并设置喷淋抑尘装置。参照《第二次全国污染源普查-工业污染源产排污系数手册》（固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册）附录4粉尘控制措施效率、附录5堆场类型控制效率：密闭控制效率为99%，喷淋/洒水控制效率为74%，综合效率可达99.7%，等同于布袋除尘器去除率，因此为可行技术。 参照《污染源源强核算技术指南 水泥工业》（HJ 886-2018）中废气污染防治技术，其他通风生产设备颗粒物治理可行技术为袋式除尘，本项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓均自带脉冲除尘器，属于袋式除尘，为可行技术。 根据前述计算，本项目废气污染物主要为物料装卸、储存、搅拌等工序产生的粉尘，经环保措施处理后，无组织废气能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的要求。因此，本项目运行期采取以上措施后对环境空气影响不大。 6.监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）相关规定，本项目废气监测要求见表4-4。 表4-4 废气监测计划表 污染源名称; 监测点位置; 监测项目; 监测 点位; 监测 频率; 执行标准. 无组织废气; 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; 颗粒物; 4个; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值. 二、地表水环境影响分析及保护措施 本次扩建工程不新增生活污水，运行期废水主要为搅拌机冲洗废水、车辆外部冲洗废水和罐车内部冲洗废水。根据水平衡分析，搅拌机冲洗废水产生量为0.64m3/d、192m3/a，车辆外部冲洗废水产生量为12.56m3/d、3768m3/a，罐车内部清洗废水产生量为40.08m3/d、12024m3/a，经废水沉淀池收集沉淀后回用于搅拌工序。 综上，本项目生产废水不外排全部回用于生产，对地表水环境影响较小。 三、声环境影响分析及保护措施 1.噪声源强 本次扩建工程运营期噪声源主要为搅拌机、喂料机、水泵、皮带输送机、空压机、风机、装载机等设备，噪声源强为75~90dB(A)。根据现场调查，项目噪声源及采取的降噪措施见表4-5。 表4-5 主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 型 号; 声源源强 （任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行 时段; 建筑物外 噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB (A); X; Y; Z; 声压级/dB (A); 建筑物外距离. 1; 生产厂房; 1#搅拌机; /; 90/1; /; 厂房隔声，基础减振; 66; -78; 8; 昼间; 65; 1m. 2#喂料机; /; 80/1; /; 61; -68; 0; 昼间; 55; 1m. 3#水泵; /; 80/1; /; 65; -81; 0; 昼间; 55; 1m. 4#皮带输送机; /; 75/1; /; 厂房隔声，定期在滚轴处加润滑油，减少摩擦噪声; 60; -69; 4; 昼间; 55; 1m. 5#空压机; /; 85/1; /; 厂房内设置，四周设置隔声板、基础减振; 70; -80; 0; 昼间; 55; 1m. 6#装载机; /; 85/1; /; 厂房隔声; 60; -66; 0; 昼间; 65; 1m. 7#水泥筒仓除尘器风机; /; 80/1; /; 72; -86; 20; 昼间; 60; 1m. 8#水泥筒仓除尘器风机; /; 80/1; /; 73; -84; 20; 昼间; 60; 1m. 9#砂石料储存库除尘器风机; /; 80/1; /; 93; -70; 0; 昼间; 60; 1m. 注：以厂界西北角为0,0点 2.噪声环境影响预测 本次评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测计算只考虑本次扩建工程声源至厂界的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 ①室内声源 对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，根据室内声源车间外的声传播公式，经推导可得到等效室外声源的声传播衰减公式为： 式中： LA(r)：噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp0：参考位置处的声压级，dB(A)； TL：隔墙及窗户的隔声量，已考虑隔声量，此处TL取20，dB（A）； a：车间平均吸声系数，取0.15； r0—参考位置距声源中心的位置。 ②室外声源 计算某个声源在预测点的声压级： 式中： L(r)：点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L(r0)：参考位置r0处的声压级，dB(A)； r：预测点距声源的距离，m； r0：参考位置距声源的距离，m； A：各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。 ③计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中： Leqg：建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； T：用于计算等效声级的时间，s； N：室外声源个数； ti：在T时间内i声源工作时间，s； M：等效室外声源个数； tj：在T时间内j声源工作时间，s。 3.噪声预测参数、预测结果及评价 本次扩建后运营期厂界噪声预测结果见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点 位置; 厂界预测点坐标; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. X; Y; 昼间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东; 96; -54; 38.1; 64; 53; 64.0; 53; 70; 55; 达标. 2#厂界南; 165; -183; 26.7; 56; 48; 56.0; 48; 60; 50; 达标. 3#厂界西; 49; -101; 40.0; 54; 46; 54.2; 46; 60; 50; 达标. 4#厂界北; 14; 10; 30.0; 56; 47; 56.0; 47; 60; 50; 达标. 注：本项目夜间不生产。 由上表噪声预测结果可以看出，运营期东厂界噪声昼间预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值，南、西、北厂界噪声昼间预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值；夜间不运行。 为进一步降低噪声影响，评价要求项目运行过程中定期对设备进行检查维护，发现设备运行噪声异常时及时进行维修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；严格按照生产制度进行生产。 在采取上述降噪措施后，可有效减少项目运行设备的噪声影响，且厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本次扩建后对周围环境影响较小。 4.噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）相关规定，运营期噪声监测计划见表4-7。 表4-7 噪声监测计划表 污染源名称; 监测点位置; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 厂界 噪声; 厂界四周; Leq(A); 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准. 四、固体废弃物环境影响分析及保护措施 1.固体废物产生情况 本次扩建工程不新增生活垃圾，运营期新增固体废物主要为除尘灰、沉淀池沉渣、废机油、废含油抹布和手套等。 （1）除尘灰 本次扩建工程除尘灰来源于水稳料生产线的水泥筒仓的脉冲袋式除尘，根据除尘器的除尘效率，除尘灰量为6.7t/a，全部回用于生产。 （2）沉淀池沉渣 本次扩建工程产生的生产废水排入现有废水沉淀池，扩建工程沉渣产生量按其进入沉淀池废水总量的1%计，则沉渣产生量约为159.84t/a，经打捞沥干后全部回用于生产。 （3）废机油、废含油抹布和手套 本项目机械设备需定期进行维修保养，其过程中会产生废机油、废含油抹布和手套，类比现有商品混凝土生产线产生量，本次扩建工程废机油产生量约为0.4t/a，废含油抹布和手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油、废含油抹布和手套均属于危险废物，经收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位进行收集处置。 本项目运营期固体废物产生情况见表4-8。 表4-8 运营期固体废物产生情况 固废 名称; 产生 环节; 属性; 废物代码; 物理 性状; 年度产生量t/a; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 除尘灰; 脉冲除尘器; 一般工业固体废物; 900-099-S59; 固态; 6.7; 回用于生产; 6.7. 沉淀池沉渣; 废水沉淀池; 900-099-S07; 固态; 159.84; 沥干后回用于生产; 159.84. 废机油; 设备 维修; 危险废物; 900-214-08; 液态; 0.4; 暂存于危废贮存库，交有资质单位处置; 0.4. 废含油抹布和手套; 900-041-49; 固态; 0.01; 0.01. 2.固体废物环境管理 （1）一般固体废物 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）：产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。本项目定期清理产生的除尘灰、沉渣直接回用于生产，不进行暂存，评价要求建设单位制定管理台账，记录一般工业固体废物的种类、数量、利用等信息。 （2）危险废物废物 危险废物贮存库建设要求：本项目已建1座危险废物贮存库，占地面积为8m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的一般规定，本项目危废贮存库采用封闭结构，设置通风口；地面、墙面裙脚采取基础防渗，渗透系数不大于10-10cm/s；按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022），对危险废物贮存库及包装物设置标签。 容器和包装物污染控制要求：废机油、废含油抹布和手套分类贮存，均采用专用包装容器收集，包装容器置于托盘上，专用包装容器外表面应保持清洁。 运行环境管理要求：本次评价要求与有资质单位签订危废转运处置协议，转移过程按《危险废物转移联单管理办法》执行；定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存库地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；建立危险废物管理台账并保存，建立环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 环境应急要求：本次评价要求按照国家有关规定修编突发环境事件应急预案，配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统等。 五、生态环境影响分析 本次扩建工程不新增占地，在现有生产厂房内建设，厂区地面已采取硬化、洒水，道路两旁、围墙附近等空地进行了绿化，现有绿化面积为2000m2。项目生产线位于厂房内，厂区粉尘产生量较少。由此，运营期对生态环境影响较小。 六、地下水、土壤环境影响分析及保护措施 1.地下水、土壤环境影响识别 本项目危险废物贮存库、设备维修车间采取防渗措施，可有效阻断油类物质入渗，正常工况不会对地下水、土壤环境造成不良影响。 非正常工况下，当危险废物贮存库、设备维修车间防渗层发生破损未能有效阻挡污染物下渗时，危险废物贮存库、设备维修车间内的油类物质泄漏后通过包气带进入浅层地下水，造成土壤和地下水污染。 2.地下水、土壤污染防治措施 （1）防治措施 根据调查，现有工程采取的防渗措施为：危险废物贮存库采用抗渗混凝土和环氧树脂漆，符合重点防渗要求；化粪池、废水沉淀池、雨水收集池采用抗渗混凝土和防水涂料，符合一般防渗要求；设备维修间地面采用抗渗混凝土，符合一般防渗要求；生产厂房、砂石料储存库等地面均采取了硬化措施。 本次评价根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防控的要求，结合项目区域天然包气带防污性能、污染控制难易程度以及特征污染物类型，确定本项目的防渗分区，防渗技术要求见表4-9。 表4-9 项目分区防渗内容及技术要求 防渗 分区; 防渗区域; 防渗措施; 防渗技术要求. 重点防 渗区; 危险废物贮存库; 200mm抗渗混凝土+2mm厚环氧树脂漆; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 一般防 渗区; 设备维修间; 200mm抗渗混凝土; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB16889执行. 化粪池、废水沉淀池、雨水收集池; 100mm抗渗混凝土+2mm厚防水涂料. 简单防 渗区; 生产厂房、砂石料储存库等; 地面硬化; 一般地面硬化. （2）管理措施 ①定期对危险废物包装容器进行检查，防止包装容器破损导致污染物泄漏； ②加强监管，保证危险废物及时转运； ③在人员素质和管理水平提高上下功夫，严格定期检查各种设备的制度，积极培养工作人员的责任意识，提高操作工作人员的技术水平； ④加强防渗层的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 3.地下水、土壤环境影响分析 本项目采取相应的防渗措施并加强管理后，基本阻断了污染途径，对地下水、土壤环境影响较小。 七、环境风险影响分析 1.风险调查及风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目涉及的危险物质主要为废机油、废含油抹布和手套，具体见下表： 表4-10 涉及的主要危险物质一览表 危险物质名称; CAS号; 最大储存量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 废机油; /; 1.2; 2500; 0.00048. 废含油抹布和手套; /; 0.04; 5; 0.008. 合计; 0.00848. 综上，本项目Q＜1，项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 2.环境风险识别 本项目环境风险识别见表4-11。 表4-11 环境风险识别一览表 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 影响的环境要素. 危险废物贮存库; 废机油、废含油抹布和手套; 火灾; 引发火灾; 土壤、地下水、大气环境. 3.环境风险分析 （1）火灾后的次生污染 本项目废机油、废含油抹布和手套中油类物质泄漏后发生火灾事故，燃烧产生的污染物对环境空气造成一定的影响。 （2）油类物质泄漏 本项目废机油、废含油抹布和手套等收集、储存不当发生油类物质泄漏后均可能会污染周围土壤、地下水等。 4.环境风险防范措施及应急要求 （1）火灾事故的风险防范措施 ①加强职工教育，使职工了解防火知识；多种途径宣传消防安全，培训一批有较好素质和经验的巡查人员，及时发现火灾隐患，同时正确使用消防设施。 ②危险废物贮存库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的消防及防护用品等。 （2）油类物质泄漏风险防范措施 ①危险废物贮存库地面与裙脚采取重点防渗，定期检查防渗层的完好情况，确保表面无裂缝；包装容器底部设置托盘。 ②应加强职工的工作责任性教育，一旦发生泄漏事故应及时清理处置，防止泄漏的油类物质给外环境造成污染。 （3）环境风险应急预案 建设单位应在本项目环保竣工验收前修编相应的《突发环境事件应急预案》并在当地生态环境主管部门完成备案，并定期演练。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 砂石料装卸 过程 | 粉尘 | 砂石料装卸在半封闭生产厂房内进行，砂石料储存库内设置喷淋，出入车辆冲洗 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值 |
|  | 砂石料输送、储存过程 | 粉尘 | 砂石料密闭输送，储存在半封闭生产厂房内，砂石料储存库内设置喷淋 |  |
|  | 水泥筒仓 | 粉尘 | 脉冲式布袋除尘器（效率99.7%） |  |
|  | 投料、混合搅拌工序 | 粉尘 | 搅拌机密闭+喷淋抑尘 |  |
|  | 厂区道路运输 | 扬尘 | 厂区道路地面硬化、洒水，出入车辆冲洗 |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 经废水沉淀池沉淀后回用 | 不外排 |
| 声环境 | 厂房隔声、基础减振 | 等效连续A声级 | 厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |
| 固体废物 | 脉冲除尘器 | 除尘灰 | 回用于生产 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订） |
|  | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 沥干后回用于生产 |  |
|  | 设备维修车间 | 废机油、废含油抹布和手套 | 暂存于危废贮存库，交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施，定期对危险废物包装容器进行检查，保证危险废物及时转运；加强防渗层的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物贮存库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的消防及防护用品等，加强职工教育，正确使用消防设施；定期检查防渗层的完好情况，确保表面无裂缝；包装容器底部设置托盘；修编突发环境事件应急预案并在当地生态环境主管部门完成备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.其他环境管理要求 ①根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评办〔2017〕4号），项目正式投产前需对配套建设的环境保护设施进行验收。 ②严格落实本次评价提出的环境监测计划。 2.环保投资 本项目总投资为25万元，环保投资为12.2万元，占项目总投资的48.8％，具体见下表5-1。 表5-1 环保投资一览表 污染 类别; 污染源; 污染防治措施. 治理措施、设施; 数量; 环保投资 （万元）. 废气; 水泥筒仓; 自带脉冲式布袋除尘器 （效率99.7%）; 2套; /. 投料、混合搅拌工序; 搅拌机密闭+喷淋抑尘; 配套; 1.2. 厂区道路运输; 厂区道路地面硬化、洒水，出入车辆冲洗; /; 依托. 废水; 生产废水; 废水沉淀池; 1座; 依托. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振; 配套; 1.5. 固废; 除尘灰; 回用于生产; /; /. 沉淀池沉渣; 沥干后回用于生产; /; /. 废机油、废含油抹布和手套; 暂存于危废贮存库，交有资质单位处置; /; 1.5. 地下水、土壤; 采取分区防渗措施，定期对危险废物包装容器进行检查，加强防渗层的日常维护; /; 3. 环境 管理; 项目正式投产前需对配套建设的环境保护设施进行验收、修编突发环境事件应急预案；落实环境监测计划; /; 5. 合计; /; 12.2. |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合平利经济技术开发区总体规划及规划环评的要求，已履行“未批先建”环保处罚手续，在认真落实环评提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，污染物达标排放，环境风险可接受。从环境保护角度分析，本工程建设环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 33.174t/a | / | / | 165.377t/a | / | 198.551t/a | +165.377t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | 480t/a | / | / | 0 | / | 480t/a | 0 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 4.8t/a | / | / | 0 | / | 4.8t/a | 0 |
|  | 沉淀池沉渣 | 42t/a | / | / | 159.84t/a | / | 201.84t/a | +159.84t/a |
|  | 除尘灰 | 40.66t/a | / | / | 6.7t/a | / | 47.36t/a | +6.7t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.3t/a | / | / | 0.4t/a | / | 0.7t/a | +0.4t/a |
|  | 废含油抹布和手套 | 0.01t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.02t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①